| Reparația căminului nr. 1, et.4, str. Melestiu 12, mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  №

Cerințe: Toate lucrările se vor executa în conformitate cu „PROIECT SCHITA DE DESIGN”, anexat la achiziție

| № | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.1. Demolări |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | 333,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,670 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,334 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (inclusiv plintele, k manopera = 1,1) | m2 | 93,290 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 40,021 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,021 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,665 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,665 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (in bucătărie) | m2 | 25,800 |
|  | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 20,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,640 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,077 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,387 |
| 4 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 28,600 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om | 6,006 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,006 |
| 5 | RpCP45A | Demontarea ușii metalice | kg | 210,000 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 6,300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,168 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,630 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 KW | h-ut | 1,050 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 6 | CG56A | Sapa din amestec autonivelant pe bază de ciment pentru pardoseli: grosime 10mm | m2 | 93,290 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,830 |
|  | 2653102100828 | Amestec autonivelant pe bază de ciment pentru pardoseli | kg | 1 434,474 |
|  | 2430226101017 | Amorsă (grund) penetrantă pe bază de dispersii apoase | kg | 8,438 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,375 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,918 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,933 |
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 93,290 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 209,903 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,323 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie porțelanată, dimensiunea: 60x60cm, suprafața: mat | m2 | 96,089 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 377,825 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,987 |
|  | 2010237318700 | Distanțier de rost | buc | 1 865,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 83,961 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 4,198 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,119 |
| 8 | CG18A | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 1,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T (pt. informație) | m3 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica, înălțimea: H=6-10cm | m | 1,020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2, 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului | m2 | 93,290 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,195 |
|  | 2430226101222 | Amorsă (grund) penetrantă pe bază de dispersii apoase | kg | 38,715 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 4,665 |
| 10 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 93,290 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 60,639 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 666,091 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,373 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 4,665 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 28,920 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 29,386 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 93,290 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,799 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,994 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 4,665 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,290 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41,981 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,329 |
|  | 2653102100833 | Chit pe bază de ipsos pentru finisaje interioare | kg | 98,412 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,093 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,093 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 93,290 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,799 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,994 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 4,665 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica White Loggia Group, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,290 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 51,310 |
|  | 2430116103800 | Vopsea acrilica White Logia Group sau echivalent | kg | 37,316 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,597 |
|  | 2681126001472 | Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6 | buc | 46,645 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg | 4,665 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,187 |
|  |  | 1.4. pereți |  |  |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului | m2 | 240,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 28,800 |
|  | 2430226101222 | Amorsă (grund) penetrantă pe bază de dispersii apoase | kg | 99,600 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 12,000 |
| 16 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 214,300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 139,295 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 530,102 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,857 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 10,715 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 66,433 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 67,505 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 214,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,429 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 32,145 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 10,715 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 214,300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 96,435 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,430 |
|  | 2653102100833 | Chit pe bază de ipsos pentru finisaje interioare | kg | 226,065 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,214 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,214 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 214,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,429 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 32,145 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 10,715 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica White Loggia Group, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 214,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 117,865 |
|  | 2430116103800 | Vopsea acrilica White Logia Group sau echivalent | kg | 85,720 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 12,858 |
|  | 2681126001472 | Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6 | buc | 107,150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg | 10,715 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,429 |
| 21 | CI22B | Placaj din plăcuțe de ceramica (la pereți, stâlpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcuțe: până la 200 x 200 mm | m2 | 25,730 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,454 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie, dimensiuni: 60x120cm, suprafața: mat | m2 | 26,507 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat) | kg | 96,153 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 12,214 |
|  | 2010237318700 | Distanțier de rost | buc | 519,746 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,309 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,257 |
|  |  | 1.5. Glafuri (uși si ferestre) |  |  |
| 22 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 20,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,390 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 147,084 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,082 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 1,030 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 6,386 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 6,489 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 20,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,618 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,090 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 1,030 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,060 |
|  | 2653102100833 | Chit pe bază de ipsos pentru finisaje interioare | kg | 21,731 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,021 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 20,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,618 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,090 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 1,030 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica White Loggia Group, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,330 |
|  | 2430116103800 | Vopsea acrilica White Logia Group sau echivalent | kg | 8,240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,236 |
|  | 2681126001472 | Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg | 1,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,041 |
|  |  | 1.6. Uși |  |  |
| 27 | CD72F aplicativ | Îndreptarea golurilor de uși cu placi din ghips-carton | m2 | 8,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,567 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 36,723 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 20,031 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 36,723 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 18,012 |
|  | 2523156720072 | Banda de etanșare sub profiluri | m | 25,741 |
|  | 2513206621601 | Banda pânză rara reticulara de țesătură adeziva cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 26,493 |
|  | 2430226102822 | Chit pe bază de ipsos pentru finisaje interioare | kg | 8,490 |
|  | 2430226101017 | Amorsa-Grund | kg | 1,530 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 26,230 |
|  | 2874115833873 | Șuruburi cu auto filetare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 110,955 |
|  | 2874115833876 | Șuruburi cu auto filetare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 257,321 |
|  | 2681126001473 | Hârtie pentru șlefuit | m2 | 0,140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,141 |
|  | 2952270007609 | Mașină de găurit electrica | h-ut | 1,179 |
| 28 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Ușile beneficiarului) | m2 | 5,700 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,161 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,456 |
|  | 2874115829126 | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,850 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,997 |
|  | 2681126001472 | Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,420 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,114 |
| 29 | CK03A | Uși din MDF într-un canat. (Ușile beneficiarului) | m2 | 26,500 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om | 38,955 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,625 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 2,252 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 11,925 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 5,830 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,530 |
|  |  | 1.7. Sistema de încălzire |  |  |
| 30 | RpIB11D aplicativ | Demontarea radiatoarelor (1200x500m) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 2,100 |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoarele beneficiarului) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator încălzire si gaze | h-om | 1,300 |
|  | 1714227322940 | Cânepă fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430126100338 | Soluție de etanșare | kg | 0,016 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 | Mașină de găurit electrica | h-ut | 0,500 |
|  |  | 1.8. Apeduct si canalizare |  |  |
| 32 | RpSA03A | Demontarea țevii din otel zincata existenta in interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,300 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,590 |
| 33 | RpSB03A | Demontarea țevii din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip ușor având diametru de 32 mm - 50 mm | m | 15,300 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,918 |
| 34 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fără descărcare , pentru țeavă din otel, având diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 2,040 |
| 35 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , având diametrul de 50 mm (Trap de scurgere d=50 mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,830 |
|  | 2875114202111 | Trap de scurgere de 50 mm | buc | 1,050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,116 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,042 |
| 36 | RpSA19B | Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20mm | m | 15,300 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,661 |
|  | 2521216717050 | Țeavă din material plastic | m | 15,606 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 3,060 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,213 |
|  | 2523156719460 | Reducție din material plastic | buc | 0,612 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,612 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 15,300 |
|  | 2112307325046 | Hârtie absorbanta | kg | 0,306 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,076 |
|  | 2462107332752 | Pasta etanșare pentru filete metalice | kg | 0,031 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,318 |
| 37 | RpSB13C | Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm | m | 15,300 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,590 |
|  | 2521216720160 | Țeavă din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 15,759 |
|  | 2451437345967 | Soluție unguenta | kg | 0,061 |
|  | 2112307325046 | Hârtie absorbanta | kg | 0,184 |
| 38 | RpSB15C | Montarea piesei de legătură Cot PVC d=50 mm | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 |
|  | 25231562 | Cot PVC d=50 mm | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Soluție unguenta | kg | 0,080 |
|  | 2112307325046 | Hârtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 39 | RpSB15C | Montarea piesei de legătură Mufa PVC d=50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,600 |
|  | 25231567210441 | Mufa PVC d=50 mm | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Soluție unguenta | kg | 0,040 |
|  | 2112307325046 | Hârtie absorbanta | kg | 0,048 |
|  |  | 2.1. Lucrări de montare |  |  |
| 40 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 2,200 |
| 41 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolație si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, având secțiunea de 3x25 mmp | m | 180,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 10,800 |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hârtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,294 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolații "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,600 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 1,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,320 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,015 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,007 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,017 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,900 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,702 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,702 |
| 45 |  | Cablu VVG ng LS 3x1,5 | m | 180,000 |
|  | 1111341 | Cablu VVG ng LS 3x1,5 | m | 180,000 |
| 46 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 52,920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 12,312 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 22,500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,720 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 22,500 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,962 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 16,416 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,888 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 1,962 |
| 47 |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac | m | 180,000 |
|  | 87654345674455 | Canal metalic pentru cabluri cu capac | m | 180,000 |
| 48 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,800 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prizoane | buc | 20,400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,204 |
|  | 5009264 | Țeavă de policlorvinila | kg | 0,280 |
|  | 21101 | Macara pe șasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,155 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,155 |
| 49 | 08-03-594-1 aplicați | Senzor de mișcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,800 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | prizoane | buc | 20,400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,204 |
|  | 5009264 | Țeavă de policlorvinila | kg | 0,280 |
|  | 21101 | Macara pe șasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,155 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,155 |
| 50 | 08-03-591-9 | Priza pentru internet (punct UTP) | 100 buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,300 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t | 0,009 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 4,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 306,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,260 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,120 |
| 51 | 08-03-591-2 | Întreruptor cu o clapa, tip îngropat, la instalație închisă | 100 buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64,400 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t | 0,006 |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 204,000 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,080 |
| 52 | 08-03-591-4 | Întreruptor cu doua clape, tip neîngropat, la instalație deschisa | 100 buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,800 |
|  | 1011477 | Șuruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Șuruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,001 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 2,060 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut | 12,800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,080 |
| 53 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisă | 100 buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 495,300 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t | 0,041 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 19,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 1 326,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,460 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,520 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Panou electric 12 module | buc | 1,000 |
|  | 3456787653 | Panou electric 12 module | buc | 1,000 |
| 55 |  | Plafoniera LED ALTAR 30x30 cm/max 50*50 cm, pătrat sau echivalent | buc | 3,000 |
|  | 56765467 | Plafoniera LED ALTAR 30x30 cm/max 50*50 cm, pătrat | buc | 3,000 |
| 56 |  | Spot LED ext. AL585 ELMOS alb d300mm, h=40 mm 24W | buc | 7,000 |
|  | 56765468 | Spot LED ext. AL585 ELMOS d300mm, H=40 mm | buc | 7,000 |
| 57 |  | Sensor de mișcare PIR 1200W IP20 d88mm, H=34mm sau echivalent | buc | 4,000 |
|  | 567654676 | Sensor de mișcare PIR 1200W IP20 d88mm, H=34mm | buc | 4,000 |
| 58 |  | Întrerupător cu o clapa | buc | 2,000 |
|  | 222235432111 | Întrerupător cu o clapa | buc | 2,000 |
| 59 |  | Întrerupător cu 2 clape | buc | 2,000 |
|  | 2222354321321 | Întrerupător cu doua clape | buc | 2,000 |
| 60 |  | Priza modulara cu o camera | buc | 6,000 |
|  | 2222354321322 | Priza modulara cu o camera | buc | 6,000 |
| 61 |  | Priza modulara dubla | buc | 7,000 |
|  | 222235432132 | Priza modulara dubla | buc | 7,000 |
| 62 |  | Priza internet | buc | 7,000 |
|  | 222235432135 | Priza internet | buc | 7,000 |
| 63 |  | Întrerupător automat Schneider-Electric IC60N 2P 6A 440 V sau echivalent | buc | 6,000 |
|  | 7654325643221 | Întrerupător automat Schneider-Electric IC60N 2P 6A 440 V sau echivalent | buc | 6,000 |