WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria s. Gura Galbenei Lucrari de reparatie capitala a drumului local str. Eminescu+Gagarin |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitala a drumului local str. Eminescu+Gagarin

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM str. Eminescu + Gagarin |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drum beton L=80m, B=3 |  |  |  |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,73 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,516 |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  | 0,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 2,079 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 3,568 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. pinteni | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 0,048 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,039 |
| 5 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 1,914 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 0,612 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,022 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 0,265 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 27,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 16,380 |
|  | 14111222016451 | Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 0,2030 | 5,542 |
|  | 14111222016613 | Piatra sparta fr.32-63LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,2190 | 33,279 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 4,095 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1,147 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 7,043 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,409 |
| 7 | IzF04J2 Aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite Pelicula 90mk | m2 |  | 273,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 5,460 |
|  | 26821326020170 | Pelicula 90mk | m2 | 1,0800 | 294,840 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,137 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 327,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 8,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,638 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 330,876 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,638 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,276 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 98,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,197 |
| 9 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 | m2 |  | 273,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 5,460 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 158,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 5,460 |
|  | 14221022055121 | Beton in banda pentru longrine C20/25 | m3 | 0,0060 | 1,638 |
|  | 14221022055153 | Beton in imbracaminte C20/25 | m3 | 0,1500 | 40,950 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 1,365 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 0,546 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 | 8,190 |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 | 18,564 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 | 26,754 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 14,469 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 | 0,005 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 1,092 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 1,911 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 | 3,003 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 | 1,092 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 19,383 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 | 4,914 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 | 3,003 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 | 6,279 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 | 6,279 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 | 6,279 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 1,938 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 5,460 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 | 5,460 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 | 600,600 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 | 6,279 |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm | m2 |  | 27,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 0,856 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 3,402 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 0,189 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 0,095 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,026 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 0,297 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,012 |
| 11 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 |  | 27,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0126 | 1,701 |
| 12 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 1,720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 0,950 |
|  |  | 1.2. Drum pietris L=390m, B=3 |  |  |  |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 11,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 2,211 |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 6,354 |
| 15 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 1,76 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 | 9,557 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 308,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 7,164 |
| 17 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  | 1,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 8,923 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 15,316 |
| 18 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm SM SR EN 12242 + AI:2010M400 | 100m2 |  | 11,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 57,798 |
|  | 14111222016613 | Piatra sparta fr.32-63LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 18,9000 | 221,130 |
|  | 141112220175221 | Piatra sparta fr.16-32 LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,5000 | 17,550 |
|  | 14111222016451 | Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,0000 | 11,700 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 11,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 35,100 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,491 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 3,019 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 13,104 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 31,707 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 4,844 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 1,240 |
| 19 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 6,880 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 3,800 |