CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: „Reparatia incaperilor catedrei de chirurgie nr.2 din incinta Spitalului Clinic Municipal „Sfanta Treime””

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCK41C | PARDOSELI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 191,97 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 202,66 |
| 3 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 221,74 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; gr=5cm | m2 | 202,66 |
| 5 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 | 202,66 |
| 6 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm, inclusiv sapa autonivelanta (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul) | m2 | 221,74 |
| 7 | CK5 k=0.4 aplicativ | TAVANE Demontare tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (se exclud materialele) | m2 | 29,90 |
| 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 13,90 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,70 |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 201,66 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" sau analogic | m2 | 201,66 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=10mm | m2 | 42,20 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,20 |
| 14 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 42,20 |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (gr=12,5mm )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 113,81 |
| 16 | CK26D aplicativ | Coltari perforat din aluminiu ( se exclud surub) | m | 183,20 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 147,09 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 147,09 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 147,09 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit | m2 | 147,90 |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri din fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul grila, prelude XL/TL24mm, pentru tavan suspendat ( panouri fara gauri ) | m2 | 157,90 |
| 22 | RpCO56B | PERETI Demontari: Briu de protectie din PAL laminat | m2 | 4,40 |
| 23 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 62,82 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 37,90 |
| 25 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 60,67 |
| 26 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 92,70 |
| 27 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 91,00 |
| 28 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 30,00 |
| 29 | CK18C aplicativ | Montare cherestea 30x200mm, pentru consolidarea peretilori placati cu gip-carton, in vederea montarii caloriferelor (se exclude cimentul metalurgic.... si nisipul sortat....) | m | 34,00 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" sau analogic | m2 | 402,60 |
| 31 | CF50B aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=10mm | m2 | 37,90 |
| 32 | CF51B k=5 aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 37,90 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=8mm | m2 | 364,16 |
| 34 | CK26D aplicativ | Coltari perforat din aluminiu ( se exclud surub) | m | 185,80 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 364,16 |
| 36 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm ) | m2 | 364,16 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 500,17 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 483,65 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 483,65 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 | 483,15 |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 | 16,50 |
| 42 | CK26C aplicativ | Coltare exterioare din mase plastice, pentru faianta (se exclud suruburi) | m | 64,80 |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru fixarea roletelor | kg | 73,50 |
| 44 | CK32B | Storuri. Rolete cu dirijare electrica de la intrerupator si telecomanda, venetiene din aluminiu, cu motor de dirijare (tip perete despartitor), inclusiv accesoriile | m2 | 12,50 |
| 45 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 350 mm, interior | m | 5,80 |
| 46 | TrB05A2-9 | EVACUAREA DESEURILOR Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 18,90 |
| 47 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 18,90 |
| 48 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 18,90 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteaua de incalzire |  |  |
| 49 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 19,50 |
| 50 | RpIB11C | Demontarea elementelor de sustinere a radiatoarelor pentru desfiintare | buc | 28,00 |
| 51 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 53,30 |
| 52 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 53 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 10,00 |
| 54 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.25mm | buc | 4,00 |
| 56 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetalice, puterea 190W, corpul de radiator avind 10 elemente, 563x76x80mm - dimensiunile elementului; inclusiv setul de montare a radiatoarelor inclusiv elementele de sustinere | buc | 16,00 |
| 57 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (set tur-retur) | buc | 16,00 |
| 58 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm. PPR cu insertie de fibra bazalt carbon d20nn | m | 8,00 |
| 59 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu insertie de fibra bazalt carbon d32mm | m | 50,00 |
| 60 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x20x32 | buc | 32,00 |
| 61 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Mufa PPR d32 | buc | 10,00 |
| 62 | IC38A | Piesa de racordare, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord PPR, alb, D20x1/2" FE | buc | 32,00 |
| 63 | IC53B | Racord olandez PPR FI 32x1" | buc | 4,00 |
| 64 | ID01A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind d32mm, Сolier metalic cu garnirura de cauciuc si diblu d32mm | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reteaua de apa si canalizare |  |  |
| 65 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,00 |
| 66 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 67 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 8,50 |
| 68 | RCsB30I k=2,08 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm; lungimea - 220mm | buc | 4,00 |
| 69 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare SN2, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 56,00 |
| 70 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr. | buc | 16,00 |
| 71 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/90gr. | buc | 22,00 |
| 72 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 90grade | buc | 5,00 |
| 73 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 45grade | buc | 9,00 |
| 74 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2", Colier metalic d50mm, cu surub si diblu | buc | 30,00 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/// P/u lavoar din bronz turnat,, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montat intr-un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 850gr; racord flexibil F1/2xM10 cu tesatura de otel inox presiunea de lucru -10bar; lungime - 60mm | buc | 11,00 |
| 76 | SC04C | Lavoar din portelan cu sifon pahar cu ventil de chiuveta in complect cu grila de inox si furtun gofrat, montat pe piedestal cu dimendiuni: latimea 450-500mm; adincimea 400-420mm; in set cu: sifon cu pahar cu ventil de scurgere cu grila de inox | buc | 11,00 |
| 77 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25, gr.2,8mm | m | 128,00 |
| 78 | SB09A | Cot cu suport PPR 20x1/2 F | buc | 26,00 |
| 79 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=20mm | buc | 4,00 |
| 80 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez PPR d=20x 1/2" F | buc | 6,00 |
| 81 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, //Robinet colt nichelat PN16 d=1/2 FE | buc | 26,00 |
| 82 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm | m | 128,00 |
| 83 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 8,00 |
| 84 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,50 |
| 85 | SB09A | Teu conector, alama, 1/2 F x1/2 M x 1/2 M | buc | 1,00 |
| 86 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila diametru PN25 d1/2", filet interior - filet exterior. | buc | 3,00 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic 250x200mm | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Retea electrica si IT |  |  |
| 88 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 46,00 |
| 89 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 49,00 |
| 90 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 2,00 |
| 91 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 155,00 |
| 92 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 145,00 |
| 93 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 145,00 |
| 94 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 22,00 |
| 95 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditionare |  |  |
| 96 | RpVC41B k=0.5 sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 2,00 |
| 97 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 98 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l ( 100L ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Retea electrica |  |  |
| 99 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 22,00 |
| 100 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,70 |
| 102 | pret de piata | Cablu AT-N05VV-U 3G-1,5 RE RING NYM - J | m | 320,00 |
| 103 | pret de piata | Cablu AT-N05VV-U 3G-2,5 RE RING NYM - J | m | 450,00 |
| 104 | 08-02-409-1k=0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coieficient manopera k=0,5) | 100 m | 2,20 |
| 105 | pret de piata | Tub gofrat 750N d=20mm | m | 220,00 |
| 106 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 107 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 2,00 |
| 108 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,13 |
| 109 | pret de piata | Intrerupator cu 2-a clape, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 13,00 |
| 110 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,73 |
| 111 | pret de piata | Priza interna, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 1 pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 18,00 |
| 112 | pret de piata | Priza interna, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 2-a pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 55,00 |
| 113 | pret de piata | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65x60mm, material plastic ignifug, | buc | 88,00 |
| 114 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,62 |
| 115 | pret de piata | Panel LED, incastrat in tavan, 45-49W, 5500-6000K, marime: 596x596x30mm, IP20-40; 4050-4900Lm,durata de viata a LED-urilor min. 50000h; carcasa aluminiu, modul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 120grade, inclusiv driver led; Termen de garantie de la 36 luni | buc | 62,00 |
| 116 | pret de piata | Cutie de distributie montate aparenta 100x100x50mm, IP44, plastic ignifug | buc | 24,00 |
| 117 | pret de piata | Pieptene de conectare DIN 3P 380V 63A , l=1000mm (schneider, ABB, legrand .... sau analogic) | buc | 1,00 |
| 118 | pret de piata | Conector Vago 3-5 contacte | buc | 180,00 |
| 119 | pret de piata | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc. | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Reteaua informationala (internet) |  |  |
| 120 | 11-07-001-01 | Montare Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+RM | buc | 1,00 |
| 121 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 1,00 |
| 122 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ45 | buc | 20,00 |
| 123 | pret de piata | Priza interna cu 1 modul RJ45, cat.5, inclusiv rama | buc | 8,00 |
| 124 | pret de piata | Priza interna cu 2 module RJ45, cat.5, inclusiv rama | buc | 12,00 |
| 125 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,50 |
| 126 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 750,00 |
| 127 | 08-02-409-1 k=0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coieficient manopera k=0,5) | 100 m | 1,20 |
| 128 | pret de piata | Tub gofrat 750N d=20mm | m | 120,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conditionare |  |  |
| 129 | pret de piata | Conditioner de tip split 9000 BTU; inverter; R32; U=230V; clasa energetica A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade, nivelul de zgomot a blocului interior de la 20dB(A) p/a la 41dB(A); termen de garantie de la 24 luni | buc | 8,00 |
| 130 | pret de piata | Conditioner de tip split 12000BTU; inverter; R32; U=230V; clasa energetica A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade; nivelul de zgomot a blocului interior de la 20dB(A) p/a la 50dB(A); termen de garantie de la 24 luni | buc | 1,00 |
| 131 | pret de piata | Conditioner de tip split 18000BTU; inverter; R32; U=230V; clasa energetica A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade; nivelul de zgomot a blocului interior de la 20dB(A) p/a la 45dB(A); termen de garantie de la 24 luni | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 132 | pret de piata | Boiler electric 100 L, 220-240V; 1,8kW. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Reteaua electrica |  |  |
| 133 | pret de piata | Intrerupator automat C16A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20; 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 12,00 |
| 134 | pret de piata | Intrerupator automat C10A/1P, cu greutatea de la 100gr, 220V, IP20; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 9,00 |
| 135 | pret de piata | Bloc de distributie, sistem de fixare DIN, 125 A | buc | 2,00 |
| 136 | pret de piata | Separator de sarcina 63A/3P; cu greutatea de la 250gr; 380V; IP20; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN; | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Retea informationala (Internet) |  |  |
| 137 | pret de piata | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 1,00 |
| 138 | pret de piata | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 2,00 |
| 139 | pret de piata | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,00 |
| 140 | pret de piata | SFP-DAC-003MH, 3m | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                         Valentina Șpac