| Lucrari de inlocuire a retelelor termice la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau" din cadrul centralelor termice | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta

Lucrari de inlocuire a retelelor termice la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau" din cadrul centralelor termice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Inlocuirea tronsonului de retea termica d-57 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | RpAcA49A |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (diametrul nominal de 57 mm) |  | m | 100,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 31,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 10,000 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 15,000 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) |  | t | 0,52 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,478 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,96 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,580 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 114,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 84,360 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 11,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | CP16B K=0,8 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placa П 5-8 k=0.8 h/om) |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 18,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 18,180 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 8,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa П 5-8) |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 23,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 18,180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 8,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 10 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; |  | m | 100,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 29,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 2722103107000.1 |  | Conducta de otel d=57*4 mm |  | m | 100,400 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 12,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | TfA02A2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 23,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 2875274040000.1 |  | Cot sau reductie de otel d=57 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 2,280 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,640 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,460 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 21,420 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | TfB01C2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 (Robinet sertar d- 50mm) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 2913134600000.1 |  | Robinet sertar ventil clapeta D.50 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,252 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea tronsonului de retea termica d-57 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Inlocuire tronsonului de retea termica D-89 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 13 | RpAcA49A |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (diametrul nominal de 89 mm) |  | m | 140,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 43,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 14,000 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 5,600 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 21,000 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 5,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) |  | t | 1,31 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,238 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,26 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,531 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 54,910 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,18 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,286 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 143,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 105,820 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 14,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | CP16B K=0,8 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placa П 5-8 k=0.8 h/om) |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 24,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 24,240 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 10,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa П 5-8) |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 24,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 38,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 10,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 22 | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 |  | m | 140,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 47,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 2722103107000.2 |  | Conducta de otel d=89*4 mm |  | m | 140,560 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 2,240 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 3,080 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 1,260 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 18,900 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,260 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 2,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | TfA02B2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,320 |  |  |
|  | 2875274040000.2 |  | Cot sau reductie de otel d=89 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,992 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,808 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,384 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,904 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 11,664 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | TfB01E2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 (Robinet sertar d- 80mm) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913134600000.2 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn 80 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115821784 |  | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire tronsonului de retea termica D-89 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Inlocuire tronsonului de retea termica D-159 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 25 | RpAcA49B |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm (diametrul nominal de 159 mm) |  | m | 206,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 107,120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 24,720 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 30,900 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 10,300 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 45,320 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 16,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) |  | t | 3,91 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,712 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,86 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 8,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 24,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 79,781 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,74 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,897 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 37,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 210,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 155,918 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 21,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | CP16B K=0,8 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placa П 5-8 k=0.8 h/om) |  | buc | 35,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 36,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 35,350 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 15,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa П 5-8) |  | buc | 35,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 45,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,250 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 35,350 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 56,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,175 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 15,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 34 | TfA01D2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 |  | m | 206,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 43,260 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 107,120 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 45,320 |  |  |
|  | 2722103107000.3 |  | Conducta de otel d=159*4 mm |  | m | 206,824 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 13,184 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,060 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,412 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,618 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 12,566 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 3,914 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 2,060 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,824 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 29,664 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,854 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 3,708 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 3,708 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | TfA02D2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 21,520 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 20,240 |  |  |
|  | 2875274040000.3 |  | Cot sau reductie de otel d=159 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 4,992 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,624 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,120 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,960 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,312 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 12,600 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire tronsonului de retea termica D-159 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Inlocuirea tronsonului de retea termica d=219 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 36 | RpAcA49C |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm (diametrul nominal de 219 mm) |  | m | 380,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 342,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 76,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 216,600 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 26,600 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 155,800 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 34,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) |  | t | 10,03 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 3,42 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 15,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 45,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 147,288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 3,57 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 3,891 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 68,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,204 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 425,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 314,944 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 42,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | CP16B K=0,8 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placa П 5-8 k=0.8 h/om) |  | buc | 127,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 132,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,240 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 128,270 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 57,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa П 5-8) |  | buc | 127,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 165,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,050 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,508 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 128,270 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 203,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,635 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 57,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 45 | TfA01E2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 |  | m | 380,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 102,600 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 201,400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 76,000 |  |  |
|  | 2722103107000.4 |  | Conducta de otel d=219*4 mm |  | m | 381,520 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 29,640 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,800 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,760 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 1,140 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 38,760 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 14,820 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 3,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 57,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 3,420 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 6,840 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 13,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | TfA02E2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 24,640 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 22,880 |  |  |
|  | 2875274040000.4 |  | Cot sau reductie de otel d=219 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 8,640 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 7,248 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,280 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 1,600 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,280 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,624 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 15,480 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,648 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | TfB01I2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 200 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 25,520 |  |  |
|  | 2913134600000.4 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn150 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  | buc | 192,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 1,328 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 3,528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea tronsonului de retea termica d=219 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Inlocuirea tronsonului de retea termica d=325mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 48 | RpAcA49D |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm (diametrul nominal de 325 mm) |  | m | 200,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 252,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 50,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 152,000 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 16,000 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 126,000 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) |  | t | 9,44 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,718 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,80 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 7,902 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 51 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 77,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,68 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,831 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,510 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,204 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | CP16B K=0,8 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placa П 5-8 k=0.8 h/om) |  | buc | 34,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 35,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,080 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 34,340 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 15,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 56 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa П 5-8) |  | buc | 34,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 44,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,136 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (existent) |  | buc | 34,340 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 54,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,170 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 15,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 57 | TfA01G2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300 |  | m | 200,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 134,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 60,000 |  |  |
|  | 2722103107000.5 |  | Conducta de otel d=325*4 mm |  | m | 200,800 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 27,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 46,400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 17,600 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 2,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,200 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 32,400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 7,200 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 10,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | TfA02G2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 31,560 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 29,040 |  |  |
|  | 2875274040000.5 |  | Cot sau reductie de otel d=325 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 11,568 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 8,892 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,210 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 2,400 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,446 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 16,038 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,864 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea tronsonului de retea termica d=325mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Demontare, montare robinet sferic cu flansa |  |  |  |  |  |
| 59 | RpID29C |  | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 80 mm |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 13,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 | TfB01E2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 (Robinet sertar d- 80mm) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 2913134600000.2 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn 80 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874115821784 |  | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 |  | buc | 96,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 96,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,234 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 61 | RpID29D |  | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 100-125 mm |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 18,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 62 | TfB01F2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 2913134600000.6 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn 100mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 96,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,882 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 63 | RpID29E |  | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 150-175 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 64 | TfB01H2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 150 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,380 |  |  |
|  | 2913134600000.3 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn 150 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,158 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 65 | RpID29H |  | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 300 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 11,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 66 | TfB01K2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 300 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,720 |  |  |
|  | 2913134600000.5 |  | Robinet sertar ventil clapeta Dn 300 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115823316 |  | Surub cap hexagonal M 27x110 gr. 4,8 |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 2874115841083 |  | Piulite patrata S 926 OL 37 M 27 |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,556 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 2,340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare, montare robinet sferic cu flansa |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |