Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc |  |  |  |
|  | 350000 | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc |  |  |  |
|  | 350000 | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc |  |  |  |
|  | 350000 | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138114032 | Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138113290 | Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 1,0300 |  |  |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111032 | Teava PE D32 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25231567210151 | Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |  |  |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252315672101545110 | Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210375045 | Cot D50 mm 45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037110 | Cot D110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC mufata 110 mm SN4 | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138114032 | Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138113290 | Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 1,0300 |  |  |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111032 | Teava PE D32 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25231567210151 | Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |  |  |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252315672101545110 | Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210375045 | Cot D50 mm 45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037110 | Cot D110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC mufata 110 mm SN4 | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138114032 | Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25231567138113290 | Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 1,0300 |  |  |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111032 | Teava PE D32 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25231567210151 | Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |  |  |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252315672101545110 | Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210375045 | Cot D50 mm 45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037110 | Cot D110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC mufata 110 mm SN4 | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Forarea sondei arteziene in s. Tighira, r-nul Ungheni. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |  |  |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m |  |  |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=273x7 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 165-208 m | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,6900 |  |  |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 164 m | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 281123631052014 | Dop de lemn | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 164-144 m. Dop de ciment 5 m. | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d=98 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 26 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |
| 27 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Forarea sondei arteziene in s. Coseni, r-nul Ungheni. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |  |  |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m |  |  |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=273x7 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 144-183 m | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,6900 |  |  |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 143,5 m | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 281123631052014 | Dop de lemn | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 143-123 m. Dop de ciment 5 m. | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d=98 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 26 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |
| 27 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Forarea sondei arteziene in s. Zazulenii Vechi, r-nul Ungheni. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |  |  |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442440 | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m |  |  |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=273x7 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 145-188 m | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,6900 |  |  |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 144,5 m | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 281123631052014 | Dop de lemn | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 144-124 m. Dop de ciment 5 m. | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d=98 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 26 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |
| 27 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 16,3500 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Platforma din beton armat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000-1-8 | Otel beton OB 37 D 8 mm A I | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602300001-3-10 | Otel beton OB 37 D10 A III | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 12 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000273 | Teava instalatie 273*6 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 13 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2722103310000325 | Teava instalatie 325*7 mm | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 15 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Platforma din beton armat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000-1-8 | Otel beton OB 37 D 8 mm A I | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602300001-3-10 | Otel beton OB 37 D10 A III | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 12 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000273 | Teava instalatie 273*6 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 13 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2722103310000325 | Teava instalatie 325*7 mm | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 15 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Platforma din beton armat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000-1-8 | Otel beton OB 37 D 8 mm A I | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602300001-3-10 | Otel beton OB 37 D10 A III | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 12 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000273 | Teava instalatie 273*6 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 13 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2722103310000325 | Teava instalatie 325*7 mm | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 15 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2112227324782 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 |  |  |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc |  |  |  |
|  | 20264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112064330 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 11412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie 200 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2112227324782 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 |  |  |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc |  |  |  |
|  | 20264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112064330 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 11412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie 200 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/extravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2112227324782 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 |  |  |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc |  |  |  |
|  | 20264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112064330 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 11412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie 200 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=6 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |  |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |  |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 8 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 10 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  |  | 1.3. Inverzirea |  |  |  |  |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 12 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9900 |  |  |
| 13 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8000 |  |  |
| 14 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 10100001 | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 1414144 | cisterna | h/ut | 0,0030 |  |  |
| 15 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut. | 2,1300 |  |  |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 16 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 62- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -61 buc | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 18 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |  |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |  |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 9 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 11 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  |  | 1.3. Rigole de scurgere |  |  |  |  |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 2,1400 |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 14 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.4. Inverzirea |  |  |  |  |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 16 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9900 |  |  |
| 17 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8000 |  |  |
| 18 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 10100001 | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 1414144 | cisterna | h/ut | 0,0030 |  |  |
| 19 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut. | 2,1300 |  |  |
|  |  | 1.5. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 20 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 58- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -57 buc | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 21 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 22 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
| 23 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 9 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |  |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 11 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 12 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 13 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  |  | 1.3. Rigole de scurgere |  |  |  |  |
| 14 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 2,1400 |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 16 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.4. Inverzirea |  |  |  |  |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 19 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9900 |  |  |
| 20 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8000 |  |  |
| 21 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 10100001 | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 1414144 | cisterna | h/ut | 0,0030 |  |  |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut. | 2,1300 |  |  |
|  |  | 1.5. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 23 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 54- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -53 buc | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 25 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
| 27 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reteaua A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 12 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90*40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811940 | Piesa de bransare intarita 90*40 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 13 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 4buc * 4.76 = 19.04 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 14 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa e/f D40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381140 | Mufa e/f D40 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 15 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot e/f D40 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381141 | Cot e/f D40 mm 90* | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE 100 SDR 17 PN10 D40 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111040 | Teava PE 100 SDR 17 PN10 D40 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 19 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 168 x 4.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel 168 x 4.5 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 64 m2 |  |  |  |  |
| 20 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Motopompa de apa analogic tip МП-800 (depozit) | buc |  |  |  |
|  | 2875274110125125 | Motopompa de apa analogic tip МП-800 (depozit) | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2875274400101 | Oголовок герметизированный ОГ-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,8400 |  |  |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2874117300051 | Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601050 | Прокладка из паронита Д50 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |  |  |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000011 | Манометр пружинного типа ОБМ1-100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300015 | Трехходовой кран | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300050 | Задвижка Дн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300052 | Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m |  |  |  |
|  | 25212167010001 | (Труба водоподьемная Дн60 *5) | m | 1,0100 |  |  |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc |  |  |  |
|  | 252315671381173 | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 1,0300 |  |  |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167076 | Teava din otel D57 х 3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300012 | Головка соединительная муфтовая ГМДн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110157657 | Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820050 | Flansa libera D 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252315671381140 | Racord filet interior D40 | buc | 1,0300 |  |  |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015740 | Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015725 | Reductie 50*25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm Tiava cu filet D20 L=125 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015726 | Tiava cu filet D20 L=125 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 17 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Constructia caminului |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 23 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu sau armat, monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,3500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201672 | Pietris 40-70 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 26 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 27 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 28 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 29 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101251 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101256 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 35 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc |  |  |  |
|  | 0011 | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 38 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310001 | Сальник Дн65 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 41 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 108,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 22,8900 |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 43 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,3500 |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 44 |  | Pompa NS-96B/30 , H=175 m Q=3.09 m3/h P2=2.66 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set |  |  |  |
|  | 100111 | Pompa NS-96B/30 , H=175 m Q=3.09 m3/h P2=2.66 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc |  |  |  |
|  | 0011350 | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2875274400101 | Oголовок герметизированный ОГ-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,8400 |  |  |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2874117300051 | Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601050 | Прокладка из паронита Д50 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |  |  |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000011 | Манометр пружинного типа ОБМ1-100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300015 | Трехходовой кран | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300050 | Задвижка Дн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300052 | Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m |  |  |  |
|  | 25212167010001 | (Труба водоподьемная Дн60 *5) | m | 1,0100 |  |  |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc |  |  |  |
|  | 252315671381173 | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 1,0300 |  |  |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167076 | Teava din otel D57 х 3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300012 | Головка соединительная муфтовая ГМДн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110157657 | Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820050 | Flansa libera D 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252315671381140 | Racord filet interior D40 | buc | 1,0300 |  |  |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015740 | Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015725 | Reductie 50*25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Tiava cu filet D25 L=125 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015726 | Tiava cu filet D25 L=125 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 17 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Constructia caminului |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 23 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu sau armat, monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,3500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201672 | Pietris 40-70 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 26 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 27 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 28 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 29 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101251 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101256 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 35 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc |  |  |  |
|  | 0011 | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 38 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310001 | Сальник Дн65 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 41 | 07-04-030-07 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 125,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 28,3400 |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 43 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,3500 |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 44 |  | Pompa NS-96X/42 , H=217 m Q=2.48 m3/h P2=2.83 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set |  |  |  |
|  | 100111 | Pompa NS-96X/42 , H=217 m Q=2.48 m3/h P2=2.83 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc |  |  |  |
|  | 0011350 | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2875274400101 | Oголовок герметизированный ОГ-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,8400 |  |  |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2874117300051 | Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601050 | Прокладка из паронита Д50 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |  |  |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000011 | Манометр пружинного типа ОБМ1-100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300015 | Трехходовой кран | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300050 | Задвижка Дн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300052 | Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m |  |  |  |
|  | 25212167010001 | (Труба водоподьемная Дн60 *5) | m | 1,0100 |  |  |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc |  |  |  |
|  | 252315671381173 | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 1,0300 |  |  |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167076 | Teava din otel D57 х 3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300012 | Головка соединительная муфтовая ГМДн50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110157657 | Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820050 | Flansa libera D 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252315671381140 | Racord filet interior D40 | buc | 1,0300 |  |  |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015740 | Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015725 | Reductie 50*25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Tiava cu filet D25 L=125 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015726 | Tiava cu filet D25 L=125 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 17 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Constructia caminului |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 23 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu sau armat, monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,3500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201672 | Pietris 40-70 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 26 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 27 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 28 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 29 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101251 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433101256 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 35 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc |  |  |  |
|  | 0011 | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 38 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310001 | Сальник Дн65 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 41 | 07-04-030-07 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 125,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 28,3400 |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 43 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,3500 |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 44 |  | Pompa NS-96X/42 , H=217 m Q=2.48 m3/h P2=2.83 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set |  |  |  |
|  | 100111 | Pompa NS-96X/42 , H=217 m Q=2.48 m3/h P2=2.83 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc |  |  |  |
|  | 0011350 | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-2-1

Alimentarea ci energie electrica s. Coseni (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  | 941,09 ————— 472,44 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 | 84,97 | 472,44 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 | 455,00 | 377,65 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 | 325,00 | 91,00 |
| 2 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc |  |  | 2 500,00 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3 | CP15A | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc |  |  | 355,59 ————— 25,49 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc | 1,0100 | 308,33 | 311,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,36 | 0,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 245,00 | 0,74 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 15,44 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |  |  | 16 966,20 ————— 5 543,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 84,97 | 5 543,50 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 385,87 | 316,24 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 455,00 | 11 106,47 |
| 5 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m.l. |  |  | 65,80 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m | 1,0000 | 65,80 | 65,80 |
| 6 |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 76,67 ————— 0,00 |
|  | 411001 | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 76,67 | 76,67 |
| 7 |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 4110011 | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 8 |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | 4110012 | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 9 |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m |  |  | 11,25 ————— 0,00 |
|  | 411002 | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
| 10 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc |  |  | 4,00 ————— 0,00 |
|  | 411003 | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 11 |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc |  |  | 95,41 ————— 0,00 |
|  | 411004 | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc | 1,0000 | 95,41 | 95,41 |
| 12 |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc |  |  | 30,50 ————— 0,00 |
|  | 411005 | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc | 1,0000 | 30,50 | 30,50 |
| 13 |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc |  |  | 1,75 ————— 0,00 |
|  | 411006 | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| 14 |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc |  |  | 54,17 ————— 0,00 |
|  | 411007 | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc | 1,0000 | 54,17 | 54,17 |
| 15 |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc |  |  | 159,17 ————— 0,00 |
|  | 411008 | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc | 1,0000 | 159,17 | 159,17 |
| 16 |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc |  |  | 92,50 ————— 0,00 |
|  | 411009 | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| 17 |  | Catarama de tip G11 | buc |  |  | 132,50 ————— 0,00 |
|  | 411010 | Catarama de tip G11 | buc | 1,0000 | 132,50 | 132,50 |
| 18 |  | Consola de tip U4 | buc |  |  | 158,33 ————— 0,00 |
|  | 411011 | Consola de tip U4 | buc | 1,0000 | 158,33 | 158,33 |
| 19 |  | Consola de tip U21 | buc |  |  | 625,00 ————— 0,00 |
|  | 411012 | Consola de tip U21 | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 20 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 28 m) | m3 |  |  | 112,16 ————— 112,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,16 |
| 21 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) | m3 |  |  | 112,15 ————— 112,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,15 |
| 22 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | 1 km |  |  | 37 550,98 ————— 11 300,98 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 84,97 | 11 300,98 |
|  | 530-0163 | Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | m | 1 000,0000 | 26,25 | 26 250,00 |
| 23 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |  | 75,11 ————— 73,08 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 | 84,97 | 73,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,36 | 2,04 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  | 77,78 ————— 73,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 84,97 | 73,92 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 3,86 |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 28 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  |  | 237,66 ————— 191,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,19 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 130,00 | 15,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 385,87 | 30,87 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 31 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc |  |  | 762,56 ————— 379,82 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 | 84,97 | 379,82 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 47,50 | 3,33 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 | 66,67 | 38,34 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 | 55,00 | 1,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 55,83 | 3,91 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 25 500,00 | 255,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,83 | 15,83 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 153,83 | 11,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 | 385,87 | 5,79 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 | 15,10 | 0,21 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 | 35,00 | 8,05 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 15,00 | 5,70 |
| 32 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  |  | 323,05 ————— 155,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 153,83 | 1,85 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 153,83 | 1,54 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 455,00 | 163,80 |
| 33 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 950,99 ————— 289,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 21 500,00 | 21,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 66,67 | 6,67 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 55,83 | 27,92 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 455,00 | 605,15 |
| 34 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  | 4 081,67 ————— 2 948,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 84,97 | 2 948,33 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 | 25,00 | 625,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 385,87 | 90,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 35,00 | 155,33 |
| 35 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m.l. |  |  | 15,38 ————— 0,00 |
|  | 2513306619263 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 36 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |  | 4 094,36 ————— 3 041,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 | 84,97 | 3 041,93 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 20,0000 | 25,00 | 500,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,14 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 385,87 | 126,79 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 | 35,00 | 162,50 |
| 37 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m.l. |  |  | 35,02 ————— 0,00 |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m | 1,0250 | 34,17 | 35,02 |
| 38 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 552,00 ————— 476,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 84,97 | 476,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 37,50 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 5,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 23,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 0,00 |
| 39 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m.l. |  |  | 6,75 ————— 0,00 |
|  | 3130134817704 | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m | 1,0250 | 6,58 | 6,75 |
| 40 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 663,14 ————— 572,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 84,97 | 572,70 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,11 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,06 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,59 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 24,61 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,87 | 7,69 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817540 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 42 | pret furnizor | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817503 | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 43 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 791,04 ————— 667,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 84,97 | 667,93 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,18 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,11 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,07 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,89 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,79 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 153,83 | 49,43 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 15,14 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m.l. |  |  | 30,32 ————— 0,00 |
|  | 3130134817542 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m | 1,0250 | 29,58 | 30,32 |
| 45 | pret furnizor | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m.l. |  |  | 25,63 ————— 0,00 |
|  | 3130134817707 | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m | 1,0250 | 25,00 | 25,63 |
| 46 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  |  | 1 414,39 ————— 1 240,57 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 84,97 | 1 240,57 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,18 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,11 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,07 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,89 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,79 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 153,83 | 61,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 53,75 |
| 47 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m.l. |  |  | 126,41 ————— 0,00 |
|  | 3130134817585 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m | 1,0250 | 123,33 | 126,41 |
| 48 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m.l. |  |  | 205,00 ————— 0,00 |
|  | 3130134817586 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m | 10 buc |  |  | 2 191,61 ————— 704,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 | 16 500,00 | 1 246,67 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 50 000,00 | 111,11 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 47,50 | 37,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 54,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 15,10 | 38,36 |
| 50 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  | 5 389,17 ————— 1 809,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 84,97 | 1 809,83 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 17 500,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 | 47,50 | 61,75 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 18 166,67 | 2 422,25 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 | 55,83 | 128,42 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 25,00 | 37,50 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 50,00 | 670,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 385,87 | 96,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 15,10 | 50,75 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 383,33 | 95,83 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 1 915,83 ————— 0,00 |
|  | 3120355537800 | Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,0000 | 1 915,83 | 1 915,83 |
| 52 | pret furnizor | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc |  |  | 4 450,15 ————— 0,00 |
|  | 3320634627010 | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc | 1,0000 | 4 450,15 | 4 450,15 |
| 53 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 | buc |  |  | 1 001,67 ————— 0,00 |
|  | 130317 | Boxa ЩРн-24з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1 001,67 | 1 001,67 |
| 54 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc |  |  | 84,17 ————— 0,00 |
|  | 2924127326163 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,0000 | 84,17 | 84,17 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 81,67 ————— 0,00 |
|  | 2924127326455 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 81,67 | 81,67 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 75,00 ————— 0,00 |
|  | 2924127326473 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 13A, °B° | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326407 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 13A, °C° | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 37,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc |  |  | 220,00 ————— 0,00 |
|  | 29241273265085 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С10, 30мА | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 60 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc |  |  | 1 000,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627103 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc |  |  | 940,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627104 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc | 1,0000 | 940,00 | 940,00 |
| 62 | pret furnizor | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc |  |  | 65,83 ————— 0,00 |
|  | 3120275536109 | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0000 | 65,83 | 65,83 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  |  | 62,90 ————— 0,00 |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 | 62,90 | 62,90 |
| 64 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | MG6035 | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 65 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  |  | 530,83 ————— 0,00 |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 | 530,83 | 530,83 |
| 66 | pret furnizor | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar | buc |  |  | 1 610,83 ————— 0,00 |
|  | 2924127326720 | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom # 160A de tip SZ 51 Ensto | buc | 1,0000 | 1 610,83 | 1 610,83 |
| 67 | pret furnizor | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 | set |  |  | 58,70 ————— 0,00 |
|  | 2875274501610 | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 | buc | 1,0000 | 58,70 | 58,70 |

APROBAT:

| Întocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.Ș.                                                                                        L.Ș.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-1-1

Alimentarea ci energie electrica s. Tigira (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |  | 1 647,66 ————— 671,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 | 84,97 | 671,26 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 | 455,00 | 846,30 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 | 325,00 | 130,00 |
| 2 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  | 941,08 ————— 472,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 | 84,97 | 472,43 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 | 455,00 | 377,65 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 | 325,00 | 91,00 |
| 3 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc |  |  | 2 500,00 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | CP15A | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc |  |  | 355,60 ————— 25,50 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc | 1,0100 | 308,33 | 311,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,36 | 0,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 245,00 | 0,74 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 15,44 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |  |  | 16 968,24 ————— 5 543,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 84,97 | 5 543,09 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 385,87 | 317,79 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 455,00 | 11 107,35 |
| 6 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m.l. |  |  | 65,80 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m | 1,0000 | 65,80 | 65,80 |
| 7 |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 76,67 ————— 0,00 |
|  | 411001 | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 76,67 | 76,67 |
| 8 |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 4110011 | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 9 |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | 4110012 | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 10 |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m |  |  | 11,25 ————— 0,00 |
|  | 411002 | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
| 11 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc |  |  | 4,00 ————— 0,00 |
|  | 411003 | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 12 |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc |  |  | 95,41 ————— 0,00 |
|  | 411004 | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc | 1,0000 | 95,41 | 95,41 |
| 13 |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc |  |  | 30,50 ————— 0,00 |
|  | 411005 | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc | 1,0000 | 30,50 | 30,50 |
| 14 |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc |  |  | 1,75 ————— 0,00 |
|  | 411006 | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| 15 |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc |  |  | 54,17 ————— 0,00 |
|  | 411007 | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc | 1,0000 | 54,17 | 54,17 |
| 16 |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc |  |  | 159,17 ————— 0,00 |
|  | 411008 | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc | 1,0000 | 159,17 | 159,17 |
| 17 |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc |  |  | 92,50 ————— 0,00 |
|  | 411009 | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| 18 |  | Catarama de tip G11 | buc |  |  | 132,50 ————— 0,00 |
|  | 411010 | Catarama de tip G11 | buc | 1,0000 | 132,50 | 132,50 |
| 19 |  | Consola de tip U4 | buc |  |  | 158,33 ————— 0,00 |
|  | 411011 | Consola de tip U4 | buc | 1,0000 | 158,33 | 158,33 |
| 20 |  | Consola de tip U21 | buc |  |  | 625,00 ————— 0,00 |
|  | 411012 | Consola de tip U21 | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 21 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 30 m) | m3 |  |  | 112,16 ————— 112,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,16 |
| 22 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) | m3 |  |  | 112,15 ————— 112,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,15 |
| 23 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | 1 km |  |  | 37 551,06 ————— 11 301,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 84,97 | 11 301,06 |
|  | 530-0163 | Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | m | 1 000,0000 | 26,25 | 26 250,00 |
| 24 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |  | 75,11 ————— 73,07 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 | 84,97 | 73,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,36 | 2,04 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  | 77,78 ————— 73,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 84,97 | 73,92 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 3,86 |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 29 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  |  | 237,66 ————— 191,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,19 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 130,00 | 15,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 385,87 | 30,87 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 32 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc |  |  | 762,56 ————— 379,82 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 | 84,97 | 379,82 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 47,50 | 3,33 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 | 66,67 | 38,34 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 | 55,00 | 1,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 55,83 | 3,91 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 25 500,00 | 255,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,83 | 15,83 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 153,83 | 11,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 | 385,87 | 5,79 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 | 15,10 | 0,21 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 | 35,00 | 8,05 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 15,00 | 5,70 |
| 33 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  |  | 323,05 ————— 155,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 153,83 | 1,85 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 153,83 | 1,54 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 455,00 | 163,80 |
| 34 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 950,99 ————— 289,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 21 500,00 | 21,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 66,67 | 6,67 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 55,83 | 27,92 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 455,00 | 605,15 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  | 4 081,67 ————— 2 948,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 84,97 | 2 948,33 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 | 25,00 | 625,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 385,87 | 90,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 35,00 | 155,33 |
| 36 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m.l. |  |  | 15,38 ————— 0,00 |
|  | 2513306619263 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 37 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |  | 4 094,36 ————— 3 041,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 | 84,97 | 3 041,93 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 20,0000 | 25,00 | 500,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,14 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 385,87 | 126,79 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 | 35,00 | 162,50 |
| 38 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m.l. |  |  | 35,02 ————— 0,00 |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m | 1,0250 | 34,17 | 35,02 |
| 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 552,00 ————— 476,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 84,97 | 476,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 37,50 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 5,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 23,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 0,00 |
| 40 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m.l. |  |  | 6,75 ————— 0,00 |
|  | 3130134817704 | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m | 1,0250 | 6,58 | 6,75 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 663,24 ————— 572,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 84,97 | 572,69 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,12 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,01 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,06 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,61 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 24,62 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,87 | 7,74 |
| 42 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817540 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 43 | pret furnizor | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817503 | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 790,67 ————— 667,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 84,97 | 667,87 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,10 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,07 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,87 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 153,83 | 49,23 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 15,43 |
| 45 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m.l. |  |  | 30,32 ————— 0,00 |
|  | 3130134817542 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m | 1,0250 | 29,58 | 30,32 |
| 46 | pret furnizor | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m.l. |  |  | 25,63 ————— 0,00 |
|  | 3130134817707 | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m | 1,0250 | 25,00 | 25,63 |
| 47 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  |  | 1 414,27 ————— 1 240,57 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 84,97 | 1 240,57 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,10 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,07 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,87 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 153,83 | 61,53 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 54,03 |
| 48 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m.l. |  |  | 126,41 ————— 0,00 |
|  | 3130134817585 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m | 1,0250 | 123,33 | 126,41 |
| 49 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m.l. |  |  | 205,00 ————— 0,00 |
|  | 3130134817586 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 50 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m | 10 buc |  |  | 2 182,15 ————— 704,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 | 16 500,00 | 1 265,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 50 000,00 | 83,33 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 47,50 | 37,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 54,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 15,10 | 38,35 |
| 51 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  | 5 389,17 ————— 1 809,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 84,97 | 1 809,83 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 17 500,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 | 47,50 | 61,75 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 18 166,67 | 2 422,25 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 | 55,83 | 128,42 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 25,00 | 37,50 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 50,00 | 670,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 385,87 | 96,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 15,10 | 50,75 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 383,33 | 95,83 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 52 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 1 915,83 ————— 0,00 |
|  | 3120355537800 | Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,0000 | 1 915,83 | 1 915,83 |
| 53 | pret furnizor | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc |  |  | 4 450,15 ————— 0,00 |
|  | 3320634627010 | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc | 1,0000 | 4 450,15 | 4 450,15 |
| 54 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 | buc |  |  | 1 001,67 ————— 0,00 |
|  | 130317 | Boxa ЩРн-24з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1 001,67 | 1 001,67 |
| 55 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc |  |  | 84,17 ————— 0,00 |
|  | 2924127326163 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,0000 | 84,17 | 84,17 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 81,67 ————— 0,00 |
|  | 2924127326455 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 81,67 | 81,67 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 75,00 ————— 0,00 |
|  | 2924127326473 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 13A, °B° | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326407 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 13A, °C° | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 37,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc |  |  | 220,00 ————— 0,00 |
|  | 29241273265085 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С10, 30мА | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 61 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc |  |  | 1 000,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627103 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 62 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc |  |  | 940,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627104 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc | 1,0000 | 940,00 | 940,00 |
| 63 | pret furnizor | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc |  |  | 65,83 ————— 0,00 |
|  | 3120275536109 | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0000 | 65,83 | 65,83 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  |  | 62,90 ————— 0,00 |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 | 62,90 | 62,90 |
| 65 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | MG6035 | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 66 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  |  | 530,83 ————— 0,00 |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 | 530,83 | 530,83 |
| 67 | pret furnizor | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar | buc |  |  | 1 610,83 ————— 0,00 |
|  | 2924127326720 | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom # 160A de tip SZ 51 Ensto | buc | 1,0000 | 1 610,83 | 1 610,83 |
| 68 | pret furnizor | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 | set |  |  | 58,70 ————— 0,00 |
|  | 2875274501610 | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 | buc | 1,0000 | 58,70 | 58,70 |

APROBAT:

| Întocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.Ș.                                                                                        L.Ș.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-3-1

Alimentarea ci energie electrica s. Zazulenii Vechi (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |  | 1 647,67 ————— 671,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 | 84,97 | 671,27 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 | 455,00 | 846,30 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 | 325,00 | 130,00 |
| 2 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  | 941,09 ————— 472,44 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 | 84,97 | 472,44 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 | 455,00 | 377,65 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 | 325,00 | 91,00 |
| 3 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc |  |  | 2 500,00 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 105-5 | buc |  |  | 3 916,67 ————— 0,00 |
|  | 4110002 | Stilp din beton armat CB 105-5 | buc | 1,0000 | 3 916,67 | 3 916,67 |
| 5 | CP15A | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc |  |  | 355,60 ————— 25,50 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc | 1,0100 | 308,33 | 311,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,36 | 0,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 245,00 | 0,74 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 15,44 |
| 6 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |  |  | 16 967,53 ————— 5 543,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 84,97 | 5 543,42 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 385,87 | 317,12 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 455,00 | 11 106,99 |
| 7 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m.l. |  |  | 65,80 ————— 0,00 |
|  | 411000 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m | 1,0000 | 65,80 | 65,80 |
| 8 |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 76,67 ————— 0,00 |
|  | 411001 | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 76,67 | 76,67 |
| 9 |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 4110011 | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 10 |  | Conductor ЗП-6 L=0.5 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 4110013 | Conductor ЗП-6 L=0.5 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 11 |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | 4110012 | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 12 |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m |  |  | 11,25 ————— 0,00 |
|  | 411002 | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
| 13 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc |  |  | 4,00 ————— 0,00 |
|  | 411003 | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 14 |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc |  |  | 95,41 ————— 0,00 |
|  | 411004 | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc | 1,0000 | 95,41 | 95,41 |
| 15 |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc |  |  | 30,50 ————— 0,00 |
|  | 411005 | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc | 1,0000 | 30,50 | 30,50 |
| 16 |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc |  |  | 1,75 ————— 0,00 |
|  | 411006 | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| 17 |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc |  |  | 54,17 ————— 0,00 |
|  | 411007 | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc | 1,0000 | 54,17 | 54,17 |
| 18 |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc |  |  | 159,17 ————— 0,00 |
|  | 411008 | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 | buc | 1,0000 | 159,17 | 159,17 |
| 19 |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc |  |  | 92,50 ————— 0,00 |
|  | 411009 | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| 20 |  | Catarama de tip G11 | buc |  |  | 132,50 ————— 0,00 |
|  | 411010 | Catarama de tip G11 | buc | 1,0000 | 132,50 | 132,50 |
| 21 |  | Consola de tip U4 | buc |  |  | 158,33 ————— 0,00 |
|  | 411011 | Consola de tip U4 | buc | 1,0000 | 158,33 | 158,33 |
| 22 |  | Consola de tip U21 | buc |  |  | 625,00 ————— 0,00 |
|  | 411012 | Consola de tip U21 | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 23 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 27 m) | m3 |  |  | 112,16 ————— 112,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,16 |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) | m3 |  |  | 112,15 ————— 112,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,15 |
| 25 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | 1 km |  |  | 37 551,02 ————— 11 301,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 84,97 | 11 301,02 |
|  | 530-0163 | Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat | m | 1 000,0000 | 26,25 | 26 250,00 |
| 26 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |  | 75,11 ————— 73,07 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 | 84,97 | 73,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,36 | 2,04 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  | 77,78 ————— 73,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 84,97 | 73,92 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 3,86 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD | buc |  |  | 248,72 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 66,67 | 11,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,83 | 1,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 385,87 | 38,59 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 31 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  |  | 237,66 ————— 191,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,19 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 130,00 | 15,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 385,87 | 30,87 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  |  | 97,27 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 66,67 | 1,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,87 | 0,77 |
| 34 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc |  |  | 762,56 ————— 379,82 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 | 84,97 | 379,82 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 47,50 | 3,33 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 | 66,67 | 38,34 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 | 55,00 | 1,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 55,83 | 3,91 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 25 500,00 | 255,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,83 | 15,83 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 153,83 | 11,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 | 385,87 | 5,79 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 | 15,10 | 0,21 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 | 35,00 | 8,05 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 15,00 | 5,70 |
| 35 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  |  | 323,05 ————— 155,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 153,83 | 1,85 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 153,83 | 1,54 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 455,00 | 163,80 |
| 36 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 950,99 ————— 289,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 21 500,00 | 21,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 66,67 | 6,67 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 55,83 | 27,92 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 455,00 | 605,15 |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  | 4 081,67 ————— 2 948,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 84,97 | 2 948,33 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 | 25,00 | 625,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 385,87 | 90,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 35,00 | 155,33 |
| 38 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m.l. |  |  | 15,38 ————— 0,00 |
|  | 2513306619263 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 39 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |  | 4 094,36 ————— 3 041,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 | 84,97 | 3 041,93 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 21 500,00 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 20,0000 | 25,00 | 500,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 | 4,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,83 | 79,14 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 385,87 | 126,79 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 | 35,00 | 162,50 |
| 40 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m.l. |  |  | 35,02 ————— 0,00 |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm | m | 1,0250 | 34,17 | 35,02 |
| 41 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 552,00 ————— 476,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 84,97 | 476,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 37,50 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 5,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 23,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,87 | 0,00 |
| 42 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m.l. |  |  | 6,75 ————— 0,00 |
|  | 3130134817704 | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 | m | 1,0250 | 6,58 | 6,75 |
| 43 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 663,19 ————— 572,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 84,97 | 572,69 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,11 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 39,02 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,06 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 153,83 | 24,62 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,87 | 7,70 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817540 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 45 | pret furnizor | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m.l. |  |  | 12,38 ————— 0,00 |
|  | 3130134817503 | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 | m | 1,0250 | 12,08 | 12,38 |
| 46 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 791,25 ————— 667,71 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 84,97 | 667,71 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,17 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 38,79 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,71 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 153,83 | 49,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 385,87 | 16,08 |
| 47 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m.l. |  |  | 30,32 ————— 0,00 |
|  | 3130134817542 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m | 1,0250 | 29,58 | 30,32 |
| 48 | pret furnizor | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m.l. |  |  | 25,63 ————— 0,00 |
|  | 3130134817707 | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 | m | 1,0250 | 25,00 | 25,63 |
| 49 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  |  | 1 414,88 ————— 1 240,54 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 84,97 | 1 240,54 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,83 | 1,17 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 125,83 | 38,79 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,83 | 3,08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 130,00 | 2,71 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 153,83 | 61,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 54,67 |
| 50 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m.l. |  |  | 126,41 ————— 0,00 |
|  | 3130134817585 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m | 1,0250 | 123,33 | 126,41 |
| 51 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m.l. |  |  | 205,00 ————— 0,00 |
|  | 3130134817586 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 | m | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m | 10 buc |  |  | 2 182,15 ————— 704,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 | 16 500,00 | 1 265,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 50 000,00 | 83,33 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 47,50 | 37,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 385,87 | 54,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 15,10 | 38,35 |
| 53 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  | 5 389,17 ————— 1 809,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 84,97 | 1 809,83 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 17 500,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 | 47,50 | 61,75 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 1,00 | 8,17 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 18 166,67 | 2 422,25 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 | 55,83 | 128,42 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 25,00 | 37,50 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 50,00 | 670,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 385,87 | 96,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 15,10 | 50,75 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 383,33 | 95,83 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 54 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc |  |  | 1 915,83 ————— 0,00 |
|  | 3120355537800 | Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,0000 | 1 915,83 | 1 915,83 |
| 55 | pret furnizor | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc |  |  | 4 450,15 ————— 0,00 |
|  | 3320634627010 | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V | buc | 1,0000 | 4 450,15 | 4 450,15 |
| 56 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 | buc |  |  | 1 001,67 ————— 0,00 |
|  | 130317 | Boxa ЩРн-24з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1 001,67 | 1 001,67 |
| 57 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc |  |  | 84,17 ————— 0,00 |
|  | 2924127326163 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,0000 | 84,17 | 84,17 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 81,67 ————— 0,00 |
|  | 2924127326455 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 81,67 | 81,67 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 75,00 ————— 0,00 |
|  | 2924127326473 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 13A, °B° | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326407 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 13A, °C° | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  | 37,50 ————— 0,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc |  |  | 220,00 ————— 0,00 |
|  | 29241273265085 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С10, 30мА | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 63 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc |  |  | 1 000,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627103 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 64 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc |  |  | 940,00 ————— 0,00 |
|  | 3320634627104 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) | buc | 1,0000 | 940,00 | 940,00 |
| 65 | pret furnizor | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc |  |  | 65,83 ————— 0,00 |
|  | 3120275536109 | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0000 | 65,83 | 65,83 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  |  | 62,90 ————— 0,00 |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 | 62,90 | 62,90 |
| 67 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc |  |  | 95,83 ————— 0,00 |
|  | MG6035 | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc | 1,0000 | 95,83 | 95,83 |
| 68 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  |  | 530,83 ————— 0,00 |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 | 530,83 | 530,83 |
| 69 | pret furnizor | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar | buc |  |  | 1 610,83 ————— 0,00 |
|  | 2924127326720 | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom # 160A de tip SZ 51 Ensto | buc | 1,0000 | 1 610,83 | 1 610,83 |
| 70 | pret furnizor | Siguranta fizibile IP 00, Inom 32A de tip ППН-33 | set |  |  | 58,70 ————— 0,00 |
|  | 2875274501610 | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 | buc | 1,0000 | 58,70 | 58,70 |

APROBAT:

| Întocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.Ș.                                                                                        L.Ș.