LOT 2

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de izolare a retelelor termice la obiectivele S.A. "Apa Canal Chisinau"din cadrul centralelor termice, anul 2024,

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Izolarea retelelor termice D-32 |  |  |
| 1 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-32 | m2 | 1 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 3 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-32 | m2 | 1 |
| 4 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 4. Izolarea retelelor termice D-57 |  |  |
| 5 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-57 | m2 | 1 |
| 6 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 7 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-57 | m2 | 1 |
| 8 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 5. Izolarea retelelor termice D-76 |  |  |
| 9 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-76 | m2 | 1 |
| 10 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 11 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-76 | m2 | 1 |
| 12 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 6. Izolarea retelelor termice D-89 |  |  |
| 13 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-89 | m2 | 1 |
| 14 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 15 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-89 | m2 | 1 |
| 16 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 7. Izolarea retelelor termice D-108 |  |  |
| 17 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-108 | m2 | 1 |
| 18 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 19 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-108 | m2 | 1 |
| 20 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 8. Izolarea retelelor termice D-133 |  |  |
| 21 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-133 | m2 | 1 |
| 22 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 23 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-133 | m2 | 1 |
| 24 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 9. Izolarea retelelor termice D-159 |  |  |
| 25 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-159 | m2 | 1 |
| 26 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 27 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-159 | m2 | 1 |
| 28 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 10. Izolarea retelelor termice D219 |  |  |
| 29 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-219 | m2 | 1 |
| 30 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 31 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-219 | m2 | 1 |
| 32 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 11. Izolarea retelelor termice D-273 |  |  |
| 33 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-273 | m2 | 1 |
| 34 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 35 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-273 | m2 | 1 |
| 36 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |
|  |  | 12. Izolarea retelelor termice D-325 |  |  |
| 37 | RpIzD39D1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из различных материалов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) D-325 | m2 | 1 |
| 38 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев, выполненная с помощью стабилизатора ржавчиныSR-9- жидкого раствора кислоты, которая останавливает процесс ржавления, укрепляет ржавчину и покрывает ее полимерной массой прилепающей к металлу. Продукт наносимый на ржавую сталь имеет эффект предупреждения подслойной коррозии ) | m2 | 1 |
| 39 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, * Neinflamabil; * Acoperiti cu folie armata din aluminiu; * Densitatea, nu mai mica de - 70kg/m3; * Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mK; * Umiditate, nu mai mult de 1%; * Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5% . * Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm .- * Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 si anume: * Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0,3 mm.) D-325 | m2 | 1 |
| 40 | RpIzD18A1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезных винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 1 |

Condiţii tehnice generale:

- Domeniul de utilzare: agent termic cu T =130°C, PN l6 bar;

- Material utilizat -  Cilindri din vată minerala termoizolantă ГОСТ 4640-2011

- Material utilizat – Neinflamabil

- Material utilizat - Acoperiţi cu folie de aluminiu

- Densitatea, nu mai mică de – 70kg/m3;

- Conductibilitatea termică, nu mai mult de – 0,05W/mK;

La obiectivele S.A."Apă-Canal Chişinău" cel mai înalt grafic de temperaturi este la SCT Codru 105° C ce presupune o temperatură de -16°C a aerului exterior furnizarea agentului termic cu o temperatură de max 105°C . La restul obiectivelor ea este de 95°C şi respectiv 90 °C

- Umiditate, nu mai mult de 1,5%

- Conţinutul de substanţe organice, nu mai mult de 1,5%

- Stratul de protecţie trebuie să corespundă cerinţelor GOST 5582-75 / GOST 14918-80 şi anume:   Foaie de oţel  zincat nu mai mică de - 0,3 mm.

- Garanția la materiale și lucrările executate minim 24 luni.