| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1777362717526 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777362717526 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente de tip NGFW cu servicii de instalare, configurare, migrare și integrare. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Firewall (paravan de protecție) |  |  |  |  |  |  |
| Echipamente de tip NGFW |  |  |  | Caracteristici fizice și de instalare: - Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu șasiu pentru montare în rack standard 19”, livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru instalare în dulap de telecomunicații; - Echipamentul trebuie să fie dotat cu minimum două surse de alimentare AC 220V redundante; - Echipamentul trebuie să asigure fluxul de aer orientat din față spre spate (front-to-back); - Echipamentul trebuie să fie livrat cu următoarele module optice și cabluri: 4 × SFP+ 10G AOC 5 m și 4 × SFP28 25G AOC 5 m. Interfețe integrate: - Minimum 8 porturi Ethernet 1G; - Minimum 4 porturi SFP+ 10G; - Minimum 4 porturi SFP28 10/25G; - Minimum 1 port de consolă RJ45; - Minimum 1 port de management RJ45; - Minimum 1 port dedicat pentru High Availability (HA). Performanță: - Soluția propusă trebuie să asigure o capacitate de filtrare a traficului de minimum 140 Gbps; - Soluția propusă trebuie să asigure o capacitate de tunelare IPSec (VPN) de minimum 50 Gbps; - Soluția propusă trebuie să suporte cel puțin 2000 de conexiuni VPN simultane de tip Site-to-Site IPSec; - Soluția propusă trebuie să suporte cel puțin 2000 de conexiuni VPN simultane de tip Remote Access SSL-VPN; - Soluția propusă trebuie să asigure o capacitate de inspectare a traficului SSL de minimum 13 Gbps; - Soluția propusă trebuie să asigure o capacitate de inspectare a traficului cu funcționalitatea IPS activată de minimum 36 Gbps; - Soluția propusă trebuie să suporte până la 15 milioane de sesiuni TCP simultane; - Soluția propusă trebuie să suporte cel puțin 700.000 de sesiuni noi pe secundă. Funcționalități: - Detectarea și filtrarea traficului pe baza conținutului acestuia; - Detectarea și atenuarea atacurilor de tip DDoS, pe baza politicilor definite; - Definirea și aplicarea regulilor de QoS și traffic shaping pentru gestionarea traficului de rețea; - Definirea și aplicarea politicilor de filtrare web (Web Inspection / Web Filtering); - Aplicarea politicilor de securitate pentru antispam, antivirus și filtrare web; - Definirea regulilor de firewall pe baza criteriilor GeoIP; - Identificarea și controlul aplicațiilor prin mecanisme de Application Control; - Blocarea traficului către și dinspre adrese BotNet, pe baza listelor actualizate periodic. Segmentare: Soluția trebuie să permită segmentarea logică a sistemului prin alocarea resurselor dedicate, astfel încât fiecare unitate logică să dispună cel puțin de următoarele funcționalități: - administrarea tabelei de rutare; - NAT; - firewall; - instanțe VPN; - politici de securitate (Application Control, Web Filtering etc.); - interfețe fizice și logice dedicate. Disponibilitate înaltă (High Availability): Soluția trebuie să îndeplinească cerințele minime pentru asigurarea disponibilității înalte: - funcționare în mod Active-Active și Active-Passive; - stateful failover pentru firewall și VPN; - detectarea și notificarea defectării echipamentelor; - monitorizarea conexiunilor de rețea; - mecanisme de link failover. Monitorizare și management - Soluția trebuie să includă funcționalități de monitorizare a componentelor hardware: - monitorizare grafică în timp real și istorică a parametrilor sistemului; - suport pentru transmiterea logurilor prin Syslog; - suport pentru SNMP v1/v2c/v3; - notificări prin e-mail în cazul apariției alertelor; - suport pentru exportul statisticilor de trafic prin sFlow și NetFlow. Endpoint Control Soluția trebuie să permită integrarea cu un software de securitate instalat pe stațiile utilizatorilor, oferind: - blocarea traficului generat de aplicațiile instalate pe stații; - restricționarea și filtrarea accesului web; - scanarea stațiilor pentru identificarea vulnerabilităților; - scanare antivirus; - configurarea automată a tunelurilor VPN. Prevenirea scurgerilor de date (DLP) Soluția trebuie să includă funcționalități Data Leak Prevention, care să permită: - blocarea și arhivarea comunicațiilor în cazul detectării tentativelor de scurgere de informații prin protocoalele e-mail, HTTP, FTP, inclusiv variantele criptate SSL; - blocarea transferului de fișiere în funcție de tipul și dimensiunea acestora. Autentificare și controlul accesului Soluția trebuie să ofere mecanisme avansate de autentificare a utilizatorilor, inclusiv: - definirea locală a utilizatorilor; - integrarea cu Windows Active Directory (SSO); - integrarea cu RADIUS, LDAP și TACACS+; - autentificare în doi factori (2FA) utilizând coduri OTP transmise prin e-mail sau SMS; - autentificare bazată pe certificate digitale PKI X.509; - restricționarea accesului în rețea pentru utilizatorii care nu au instalat clientul software de securitate pe stație. Garanție și suport pentru hardware și software - minimum 36 de luni, asigurate de producător, cu disponibilitate 24/7. |  |  |
| Servicii de instalare, configurare, migrare și integrare |  |  |  | Ofertantul trebuie să asigure executarea următoarelor lucrări: - Elaborarea și convenirea cu Beneficiarul a documentației de proiectare, inclusiv High-Level Design (HLD) și Low-Level Design (LLD); - Elaborarea politicilor de securitate a rețelei (niveluri de acces la rețea, liste de control al accesului – ACL, securitatea porturilor, VPN, precum și mecanisme de notificare și escaladare a incidentelor de securitate); - Coordonarea planului de implementare și a tuturor etapelor de migrare către noua infrastructură; - Instalarea și configurarea echipamentelor de tip paravan de protecție (firewall). Ofertantul trebuie să asigure: - Livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor propuse, precum și integrarea acestora în infrastructura de rețea existentă; - Configurarea echipamentelor de tip paravan de protecție în regim de funcționare cluster/stack pentru asigurarea redundanței; - Migrarea configurațiilor de pe echipamentele existente FortiGate 201E, inclusiv: routing, L2TP/IPsec, DMZ, Data Center, OSPF, reguli firewall, VLAN, VDOM, conexiuni site-to-site IPsec, precum și politici NGFW/IPS/Antivirus; - Configurarea politicilor și regulilor de securitate; - Segmentarea rețelei pe zone de securitate; - Configurarea accesului VPN de tip Remote Access pentru minimum 500 utilizatori. Toate lucrările trebuie realizate fără perturbarea funcționării infrastructurilor existente. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________