Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Termoizolarea fatadelor constructiei cu nr. cadastral 0100301.285.01 si instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperisul cladirii in scopul sporirii eficientei energetice si reducerii consumurilor de | Investitor: Inspectoratul General al Politiei |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1-1-1

Lucrari pregatitoare. Transa 2 (04/2022-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate (demontarea si montarea rolete existente dupa termoizolarea fatadei - 54 buc) | m2 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 |
|  | 2812106308616 | Contrarama din otel sau alumimiu, gata confectionata (existente) | m2 | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0007 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | VC37A | Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe schele (numai manopera k=0.3 si Troliu electric) Coeficient la manoperei=0,3000 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 3 | VC37A | Montarea blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe schele (Manopera k=0.7; materiale utilizate - Console, Bulon de ancorare, Freon; utilaje k=0.7) Materiale marunte=1,0500 Coeficient la manoperei=0,7000 Coeficient la utilajului=0,7000 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1

Solutii architecturale. Transa 2 (04/2022-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 2. Timplarie |  |  |
| 7 | CK19C | Ferestre din profile aluminiu cu 5 camere, alcatuita din 12 canaturi, din care 2 canaturi oscilobatante (pliante, swing-out), geam termopan implut cu argon din 2 sticle. Coeficient termic Uw.1,5 W/m2K (F1 - 2.700(h)x5.600 mm) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,5900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 395 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100820 | Chit pe baza de ciment | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3. Fatada |  |  |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 15 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (rost de dilatare) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,0000 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,0000 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 16 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu Material elastic de tip "VILATERM" d=60 mm Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2812106306005 | Profil elastic de tip "VILATERM" d=60 mm | m | 1,1000 |
| 17 | CK26A | Montarea baghetelor din profil din PVC tare pentru dilatare Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392 | Baghete din profil din PVC tare pentru dilatare | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 19 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS lamda - 0,035 (W/(m2*K)), grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602960 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Сornier aluminiu L=3.0 m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 100 mm. De inlocuit in materiale Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m cu Сoltar din profil PVC cu plasa de armare si lacrimar - consum total 1345.6 m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611470 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 27107035010571 | Сoltar din profil PVC cu plasa de armare si lacrimar | m | 0,7594 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 22 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 200 mm (coeficient pentru dibluri = 2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611479 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 200 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Сornier aluminiu L=3.0 m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 23 | IzF55E | Termoizolarea exterioara Glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611463 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 25 | CF30A | Tencuiala decorativa din piatra pentru exterior pe baza de acrilat pur, de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Gri inchis (RAL 7012). Modificare consum in 4.50 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021007311 | Tencuiala decorativa din piatra pentru exterior pe baza de acrilat pur Gri inchis (RAL 7012) | kg | 4,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 26 | CF30A | Tencuiala decorativa (cu efect de autocuratire) de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Gri inchis (RAL 7012) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083112 | Tink (RAL 7012) | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 27 | CF30A | Tencuiala decorativa (cu efect de autocuratire) de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Alb (RAL 9003) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083111 | Tink Alb (RAL 9003) | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 29 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 395 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4. Pereu |  |  |
| 31 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9200 |
| 32 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 28x20(h) cm (consum beton 0.048 m3/m.l.) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800292 | Bordura beton БР100.20.8 | m | 1,0050 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.70 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa clasa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 36 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |
| 37 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
|  | 2661112800670 | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 38 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-1

Sistem fotovoltaic. Transa 3 (04/2022-SF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 40x40x10 cm | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 266612280760 | Bordur presat 40x40x10 cm | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
| 2 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 100x20x10 cm | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 266612280761 | Bordur presat 100x20x10 cm | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
| 3 | CG08A | Pardoseli din Covor de cauciuc montate pe suport existent, curatate, exclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |
|  | 2523116716345 | Covor de cauciuc 20mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 5 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, inclusiv a suportului, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
| 6 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 50090312 | Scoabe plastic D=50 mm | 10 buc | 20,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 7 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m.l. |  |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m | 1,0250 |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe (vezi poz. 10, 12) | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
| 9 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm | m.l. |  |
|  | 50097355 | Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm | m.l. | 1,0000 |
| 10 | pret furnizor | Elemente de fixare a Jgheabului metalic 50x150 mm | buc |  |
|  | 50150 | Elemente de fixare a Jgheabului metalic 50x150 mm | buc | 1,0000 |
| 11 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 100x100 mm | m.l. |  |
|  | 2521305734114 | Canal metalic pentru cabluri cu capac 100x100 mm | m | 1,0000 |
| 12 | pret furnizor | Elemente de fixare a Canalului metalic 100x100 mm | buc |  |
|  | 100100 | Elemente de fixare a Canalului metalic 100x100 mm | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 14 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip TOP SOLAR PV H1Z2Z2-K sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817782 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip TOP SOLAR PV H1Z2Z2-K sectiune 1x6.0 mm2 | m | 1,0250 |
| 15 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Clema de conexiune EPIC SOLAR | 100 fire |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0001 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 |
|  | 500906265 | Clema de conexiune EPIC SOLAR | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de control cu conductori din cupru de tip YSL YCY-JZ 4x1.5 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134818129 | Cablu de control cu conductori din cupru de tip YSL YCY-JZ 4x1.5 mm2 | m | 1,0250 |
| 18 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0700 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3400 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АВВГнг 5х120 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134818441 | Cablu Cablu NAYY-J 5x120 0.6/1 kB | m | 1,0250 |
| 20 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 5x70 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,3000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00157 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х70 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817590 | Cablu N-YY-J 5x70 RM 0.6/1 KV | m | 1,0000 |
| 22 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,7800 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 23 | pret furnizor | Mufa terminala KВ(H)Tп- 1,0kV 5х70/120 mm | buc |  |
|  | 2811236311084 | Mufa terminal 5x (70-120)M-F | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - MCCB 200A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 25 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie AC | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 26 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 27 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - 3SPD | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 28 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - 3QS 10kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 29 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie DC | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 30 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - tip II/C-PV1100V 3P Class II,20kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 31 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 32 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 8 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 881886 | Conductor zincat termic 8mm | t | 0,0400 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 50090313 | Scoabe pentru prinderea conductor d=8 mm | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 33 | 08-02-472-7 k=0.75 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 40x3 mm2 Coeficient la manoperei=0,7500 Coeficient la pentru materiale=0,7500 Coeficient la utilajului=0,7500 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie ZINCATA 40х3 mm | t | 0,1300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009034 | Scoabe pentru prindere platbanda | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret furnizor | Invertor trifazat putere panouri, Wmax=112kW, Tensiune intrare, Vmax=1100V, Tensiune nominala, Vnom=600V, Curent intrare, Amax/MPPT=26x8A, Putere generata, Wmax=80 kW, Tensiune nominala, V=230V/400V/50Hz/60Hz, Curent iesire, Amax/phase=133.7Ax3, Eficienta max -99 %, de tip Beta Series 80K-5G sau similar | buc |  |
|  | 2875274501461 | Invertor trifazat de tip Beta Series 80K-5G sau similar | buc | 1,0000 |
| 36 | pret furnizor | Panou fotovoltaic de tip Canadian Solar CS6W-545MS (Mono PERC, 144 celule) sau similar | buc |  |
|  | 3320634627500 | Panou fotovoltaic de tip Canadian Solar CS6W-545MS | buc | 1,0000 |
| 37 | pret furnizor | Triunghi pentru montarea panourilor fotovoltaice dimensiuni 1650/2000x1000 mm de tip TR19H | buc |  |
|  | 3320634627580 | Triunghi pentru montarea panourilor fotovoltaice dimensiuni 1650/2000x1000 mm de tip TR19H | buc | 1,0000 |
| 38 | pret furnizor | Presator lateral pentru fixarea panourilor la inceputul si la sfarsitul randului de tip S10 | buc |  |
|  | 3320634627581 | Presator lateral pentru fixarea panourilor la inceputul si la sfarsitul randului de tip S10 | buc | 1,0000 |
| 39 | pret furnizor | Contravintuire pentru suporturi inclinate de tip S08.1 | buc |  |
|  | 3320634627582 | Contraventaj pentru suporturi inclinate de tip S08 | buc | 1,0000 |
| 40 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip MCCB 200A | buc |  |
|  | 2924127326202 | Intrerupator automat de tip MCCB 200A | buc | 1,0000 |
| 41 | pret furnizor | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm, in set cu sinele N, PE, DIN | buc |  |
|  | 3120355537790 | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm | buc | 1,0000 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator automat RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc |  |
|  | 29241273265015 | Intrerupator automat RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc | 1,0000 |
| 43 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc |  |
|  | 3320634627101 | DESCARCATOR OPS1-C 3P In=20kA Un=400V Im=40kA IEK | buc | 1,0000 |
| 44 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc |  |
|  | 3320634627102 | DESCARCATOR OPS1-B 3P In=30kA Un=400V Im=60kA IEK | buc | 1,0000 |
| 45 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=160A, 10kA | buc |  |
|  | 2924127326145 | Separator de sarcina Interpact Schneider INS160 3P 160 A 500 V | buc | 1,0000 |
| 46 | pret furnizor | Tablou de Distributie DC, in set cu sinele N, PE, DIN | buc |  |
|  | 3120355537790 | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm | buc | 1,0000 |
| 47 | pret furnizor | Descarcatoare tip II/C-PV1100V 3P Class II, 20kA | buc |  |
|  | 3320634627121 | Descarcator de joasa tensiune Schneider EZ9L33720 3P+N 20 kA 400 V | buc | 1,0000 |
| 48 | pret furnizor | Sigurante fuzibile 15A/1000V_DC | set |  |
|  | 2875274501607 | Sigurante fuzibile 15A/1000V_DC | buc | 1,0000 |
| 49 | pret furnizor | Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc |  |
|  | 50010001001121 | Cutie cu cleme pentru impamintare ГЗШ-33 | buc | 1,0000 |