____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Zastinca, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Zastinca, r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatiea periodica la strazi din sat. Zastinca, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton din str. Stefan cel Mare si Sfint |  |  |
|  |  | 1.1. partea carosabila |  |  |
| 1 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,0800 |
| 2 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 10,0000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 194,0000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,1000 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,7200 |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 | 36,1300 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 | 43,3600 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-5 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 | 18,0700 |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 36,1300 |
| 10 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) | m2 | 361,3500 |
| 11 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 57,0000 |
| 12 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов ) | m | 57,0000 |
|  |  | 1.2. drumuri adiacente |  |  |
| 13 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3900 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 66,3000 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3900 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2600 |
| 17 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 | 13,0000 |
| 18 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,3000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton din str. Stefan cel Mare si Sfint |  |  |
|  |  | 1.1. partea carosabila |  |  |
| 1 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 14211022005251 | agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-5 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 0,1500 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 |
|  | 1421102200525 | agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов ) | m |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0358 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 |
|  | 14141122201754 | agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 |
|  | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. drumuri adiacente |  |  |
| 13 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 14211022005251 | agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 112220167221 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | м3 | 18,9000 |
|  | 141112220164621 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | м3 | 1,5000 |
|  | 141112220164521 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 1,0000 |
|  | 112020620103611 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | м3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |