## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. 31 august 1989 nr.115.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Statutul de protecție Imobilul cu nr. cadastral 0100520.181 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu denumirea Clădirea fostului gimnaziu de fete, fondat de principesa N. G. Dadiani, la nr. 205 (cu adresa Chişinău, str. 31 August 1989 nr.115) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115, Chisinau.

BLOCUL B, B1 și V1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-2-1

Compartimentul Rezistența (R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de terasamente |  |  |
| 1 | TsC59B | Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 | 100 m3 | 3,830 |
| 2 | TsA20B | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | 7,700 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 94,620 |
| 4 | TsA14B1 | Săpătură manuală de pământ, de până la 6 m adâncime, în gropi cu secțiune poligonală sau circulară, având lățimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executată cu spijiniri cu evacuare manuală, la fundații, puțuri, rezervoare etc., în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu (p/radiere) | m3 | 22,680 |
| 5 | TsA16B1 | Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu (p/grinzi de fundație) | m3 | 31,300 |
| 6 | TsH92B | Încarcarea în auto sol (pământ) | t | 787,000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km (evacuare) | t | 787,000 |
| 8 | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pentru umplutura de pământ) | t | 462,000 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km (aducere) | t | 432,000 |
| 10 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 256,720 |
| 11 | TsD17B | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu execuția mecanizată a corpului rambleului, cu pământ coeziv | m3 | 256,720 |
|  |  | Capitolul 2. Piloți (pl. 2 - 4, 62 - R) |  |  |
| 12 | CQ08B1 | Executarea piloților Franki cu lungimea până la 15 m, cu diametrul coloanei metalice de 520 mm la fundațiile construcțiilor, în teren categoria II, utilizarea betonului marca B15 (34 buc.) - Inclusiv oțel beton după proiect. | m | 510,000 |
| 13 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 1 033,600 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 1,030 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Fundații (pl. 5-7, 62 - R) |  |  |
| 16 | CA02C | RADIERE: Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice - beton marca B75. | m3 | 7,130 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B15/M200. (Radiere RFM1 - RFM4) - pl. 5-7, 62. | m3 | 44,800 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 94,750 |
| 19 | CC01C | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate (6AI) pl.62. | kg | 232,300 |
| 20 | CC01D | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (10AI) | kg | 653,100 |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (AIII), pl. 62 | kg | 5 278,100 |
| 22 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 170,100 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusive. | t | 0,170 |
| 24 | CA02C | GRINDA de fundație: Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marca B75. (pl. 16, 62) | m3 | 3,850 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B15/M200. (Grinda de fundatie) - pl. 16, 62. | m3 | 28,500 |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 71,120 |
| 27 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AIII), pl. 62 | kg | 2 507,300 |
| 28 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (10AI) | kg | 313,800 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (8AI) pl.62. | kg | 1 000,940 |
| 30 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 147,500 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,150 |
| 32 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 25 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. | buc | 8,000 |
| 33 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. | buc | 8,000 |
| 34 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 18AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. | buc | 8,000 |
| 35 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС -4) | buc | 19,000 |
| 36 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС4-8) | buc | 9,000 |
| 37 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.4.3) | buc | 4,000 |
| 38 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Completari pereti - pl. 5. | m3 | 1,800 |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,500 |
| 40 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (h.o.) | m2 | 26,200 |
| 41 | IzF04H | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (h.v.) | m2 | 46,560 |
| 42 | CA03G | BRIU: Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B15/M200. - pl. 5, 62. | m3 | 5,000 |
| 43 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,000 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (12AIII) - pl. 62 | kg | 230,900 |
| 45 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (6AI) - pl.62. | kg | 113,100 |
| 46 | CG32B1 | STRAT de etansare in perimetrul cladirii: Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Pereu L=14,5 ml) - pl.5 poz.6. | m3 | 21,700 |
| 47 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 21,700 |
|  |  | Capitolul 4. Stilpi KM1 - KM9 (pl. 17 - 26, 62 - R) |  |  |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) | m3 | 21,150 |
| 49 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 211,200 |
| 50 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) | kg | 2 363,620 |
| 51 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) | kg | 144,000 |
| 52 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI) | kg | 806,520 |
| 53 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 108,720 |
| 54 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,110 |
| 55 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - N2, pl. 18. | buc | 128,000 |
|  |  | Capitolul 5. Rigle RM 1- RM8. (pl. 27 - 45, 62 - R) |  |  |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) | m3 | 47,720 |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 224,630 |
| 58 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 150,000 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl.62 | kg | 5 066,230 |
| 60 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) | kg | 583,000 |
| 61 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI) | kg | 2 068,000 |
| 62 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - pl.62 | kg | 125,700 |
| 63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,126 |
| 64 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 18AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. | buc | 36,000 |
| 65 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - N2, pl. 40. | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 6. Planseu. (pl. 46 - 53, 62 - R) |  |  |
| 66 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) | m3 | 72,200 |
| 67 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 439,200 |
| 68 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 880,000 |
| 69 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl. 62. | kg | 5 625,200 |
| 70 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) | kg | 504,400 |
| 71 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 160,600 |
| 72 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII). | kg | 2 654,900 |
|  |  | Capitolul 7. Scara Si -3 (pl.54-57, 62 - R) |  |  |
| 73 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (p/ fundamentul rampei) | m3 | 0,960 |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint adaos) - подсыпка | t | 1,000 |
| 75 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km - aducere | t | 1,000 |
| 76 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,960 |
| 77 | TsD17B | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv | m3 | 1,960 |
| 78 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatiea rampei) | m3 | 1,550 |
| 79 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Rampa scarii) | m3 | 3,500 |
| 80 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,840 |
| 81 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 32,000 |
| 82 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl.62 | kg | 506,200 |
| 83 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) | kg | 106,100 |
|  |  | Capitolul 8. Consolidarea parapetului (pl. 59, 62 - R) |  |  |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) - Rama b/a. | m3 | 5,730 |
| 85 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,000 |
| 86 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 21,000 |
| 87 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 36,000 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) | kg | 413,610 |
| 89 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 202,200 |
| 90 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII). | kg | 102,700 |
| 91 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 201,720 |
| 92 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,200 |
|  | Capitolul 9. Consolidarea pereti in axele 17в, 18в (pl. 60, 62 - R) |  |  |  |
| 93 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) - Rama b/a | m3 | 17,410 |
| 94 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 87,000 |
| 95 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 65,300 |
| 96 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 108,000 |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) | kg | 749,370 |
| 98 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 278,200 |
|  | Capitolul 10. Reazem metalic cota 8,69 m (Rame №1 - №5) - pl. 61 |  |  |  |
| 99 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 880,800 |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 30,800 |

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st. 31 August 1989  nr.115, Chisinau.

Blocul B1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-2-2

Compartimentul Arhitectură - SAC

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |
| 1 | CD51C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,284 |
| 2 | CD51D | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | 0,322 |
| 3 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in planseu pentru EJ) | buc | 40,000 |
| 4 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti de piatra pentru EJ1) | buc | 15,000 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 | kg | 105,600 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,110 |
| 7 | CD50J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 14,200 |
| 8 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI) - la pereti de caramida | kg | 71,000 |
| 9 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (mansarda) | m3 | 121,730 |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti BCA | kg | 510,000 |
| 11 | RCsP26A | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante | buc | 4,000 |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |
| 13 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) | buc | 15,000 |
|  | Capitolul 2. Pardoseli – SAC. Capitolul 2.1. Pardoseli PARTER (pl. 9, 10). Capitolul 2.1.1. P-1. Pardoseli din plăci de gresie (încăperi nr.25, 26, 6a*) |  |  |  |
| 14 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 202,100 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 18,430 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 220,530 |
| 17 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 220,530 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 237,730 |
| 19 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) | m2 | 220,530 |
| 20 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 220,530 |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.98mm) | m3 | 21,610 |
| 22 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) | m2 | 220,530 |
| 23 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 202,100 |
| 24 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,430 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 237,730 |
| 26 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 220,530 |
| 27 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip h=150mm | m3 | 33,080 |
| 28 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.9) | m | 101,720 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 27 Casa scarii) |  |  |
| 29 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) | m2 | 17,800 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 17,800 |
| 31 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 17,800 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 19,200 |
| 33 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) | m2 | 17,800 |
| 34 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 17,800 |
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.98mm) | m3 | 1,740 |
| 36 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) | m2 | 17,800 |
| 37 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 17,800 |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 19,200 |
| 39 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 17,800 |
| 40 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 2,670 |
| 41 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - pl.9 | m | 16,900 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.13a, 14a, 15a) |  |  |
| 42 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 18,610 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 20,740 |
| 44 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit CL 51) - 2 straturi. | m2 | 39,350 |
| 45 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Amorsa Penetranta CT 17) | m2 | 39,350 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 39,350 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 39,350 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 42,420 |
| 49 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere,: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) | m2 | 39,350 |
| 50 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 39,350 |
| 51 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.82mm) | m3 | 3,230 |
| 52 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) | m2 | 39,350 |
| 53 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 18,610 |
| 54 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 20,740 |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 42,420 |
| 56 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 39,350 |
| 57 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 5,900 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardoseli ETAJ (pl. 9, 11) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. P-7. Pardoseli din plăci de gresie (încăperi nr.101*) |  |  |
| 58 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) | m2 | 43,160 |
| 59 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 43,160 |
| 60 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -43,160 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 43,160 |
| 62 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 43,160 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 46,530 |
| 64 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) | m2 | 43,160 |
| 65 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (pl.9) | m | 16,260 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.118, 119) |  |  |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) | m2 | 184,000 |
| 67 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 14,500 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 198,500 |
| 69 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -198,500 |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 198,500 |
| 71 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 198,500 |
| 72 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 214,000 |
| 73 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) | m2 | 198,500 |
| 74 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.9) | m | 73,080 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.103 Casa scarii) |  |  |
| 75 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 3,990 |
| 76 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) | m2 | 3,990 |
| 77 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (pl. 9) | m | 3,770 |
|  |  | Capitolul 2.3. Terasa pe acoperis (inc. 220* - pl. 9, 12) |  |  |
| 78 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (P14 - placi de gresie 600x600x10mm, tip Marazzi, antiderapante, Serena) | m2 | 271,980 |
| 79 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de - 2 mm (mortar hidroizolant Sika Elastcem 109, consum - 2kg/m2/mm) | m2 | 271,980 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cu adaos de aditiv Sika - 0,1%) - grosime 50 mm. | m2 | 271,980 |
| 81 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, adaos 2cm | m2 | 271,980 |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 293,200 |
| 83 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 271,980 |
| 84 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.76 mm) | m2 | 271,980 |
|  |  | Capitolul 3. Tamplarie - T |  |  |
| 85 | CK08C | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv (F8rf, F9rf, tip "IANSEN" cu geam rezistent la foc) | m2 | 26,280 |
| 86 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Perete cortina, inclusiv usa si copertina - V1). | m2 | 51,310 |
| 87 | CK03D2 | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U16rf - rezistenta la foc) | m2 | 3,220 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari interioare - SAC |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Finisari PARTER (pl.9, 100). |  |  |
| 88 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) | m2 | 262,000 |
| 89 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) | m2 | 262,000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 262,000 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 262,000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit | m2 | 262,000 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit | m2 | 262,000 |
| 94 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. | m2 | 761,240 |
| 95 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) -pereti exteriori | m2 | 478,230 |
| 96 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" | m2 | 478,230 |
| 97 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti interiori) | m2 | 283,010 |
| 98 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Glafuri) - pl. 9 | m2 | 21,830 |
| 99 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) - pl. 100 | m2 | 36,500 |
| 100 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 36,500 |
| 101 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). | m2 | 80,640 |
| 102 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 40,910 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) | m2 | 720,330 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor | m2 | 720,330 |
| 105 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 720,330 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 720,330 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit | m2 | 720,330 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit | m2 | 720,330 |
| 109 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) | m | 115,000 |
| 110 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie, inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.100) | m2 | 6,170 |
| 111 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Finisari ETAJ (pl.9, 101). |  |  |
| 112 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) | m2 | 231,150 |
| 113 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) | m2 | 245,650 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 245,650 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 245,650 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit | m2 | 245,650 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit | m2 | 245,650 |
| 118 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. | m2 | 457,000 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) -pereti exteriori | m2 | 166,290 |
| 120 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" | m2 | 166,290 |
| 121 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti interiori) | m2 | 236,170 |
| 122 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Glafuri) - pl. 9 | m2 | 16,920 |
| 123 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) - pl. 100 | m2 | 37,600 |
| 124 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 37,600 |
| 125 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). | m2 | 37,600 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) | m2 | 457,000 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor | m2 | 457,000 |
| 128 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 457,000 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 457,000 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit | m2 | 457,000 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit | m2 | 457,000 |
| 132 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) | m | 116,000 |
| 133 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie, inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.101) | m2 | 5,200 |
| 134 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari fatade (pl.207 - SAC) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |
| 135 | CI11C | Placaje din piatra "Cosauti" cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (pe adeziv) | m2 | 5,900 |
| 136 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 5,900 |
| 137 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Strat de nivelare - gros. 20 mm) | m2 | 5,900 |
| 138 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | -5,900 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor - sub tencuiala ("Tiefgrund") | m2 | 5,900 |
| 140 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |
| 141 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 15,800 |
| 142 | RpIzC04I k=2mater | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi | m2 | 5,900 |
| 143 | CI13E2 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra), simple, profilate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, piatra "Cosauti" (plinte h=0,12, gr. 30mm) | m | 11,400 |
| 144 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator Baumit) | m2 | 5,900 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tencuiala lisa pereti, glafuri (poz. 4) - pl.21. |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor - sub tencuiala ("Tiefgrund") | m2 | 173,400 |
| 146 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - pereti. | m2 | 159,200 |
| 147 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm) - glafuri | m2 | 14,200 |
| 148 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare) La glafuri, pilastri | m | 128,800 |
|  |  | Capitolul 5.3. Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, parapet) |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund" | m2 | 173,400 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2) | m2 | 173,400 |
| 151 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 173,400 |
| 152 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color, inclusiv grunduirea 1 strat, vopsea 2 str.) | m2 | 173,400 |
|  |  | Capitolul 5.4. Placaj ceramic Klinker (TERCA) (poz. 5) - pl.21 |  |  |
| 153 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 121,800 |
| 154 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (gros. 20 mm) | m2 | 121,800 |
| 155 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | -121,800 |
| 156 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar 'Termo Putz", gros. 25mm) - pereti. | m2 | 121,800 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund") | m2 | 121,800 |
|  |  | Capitolul 6. Terasa - acoperis, cota 8,69m |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Ferestre Velux (pl.102 - SAC) |  |  |
| 158 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2 (1500x1500) mm - 2 buc. | m2 | 4,500 |
| 159 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FVa-2 cu descidere automata (1500x1500) mm - 1 buc. | m2 | 2,250 |
| 160 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux modular Skylignt FV-3 (21200x700) mm. | m2 | 14,830 |
|  |  | Capitolul 6.2. Glafuri din tabla parapet, solbancuri de fereastra (pl.207 - SAC) |  |  |
| 161 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) | m | 9,000 |
| 162 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) | m | 27,200 |
| 163 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 8,200 |
| 164 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 6,800 |
| 165 | RpIzC04I k=2mater | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi | m2 | 17,800 |
|  |  | Capitolul 6.3. Panouri metalice de plasa EM1 (pl.519 - SAC) |  |  |
| 166 | RCsP16B | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat la golul ascensorului, ghisee sau imprejmuiri cu tesaturi ondulate in dublu fir (12 buc.) | m2 | 14,400 |
| 167 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (tabla de cupru gr.0.6mm, consum - 2.44kg/m) - Pervaz EM-1(pl.519) | m | 17,300 |
| 168 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Racordarea parapetului si ferestrelor Velux cu pardosea terasei (Nod H, I, J, K) pl.48, 49, 51 - D |  |  |
| 169 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute tip Marazzi 600x600mm | m2 | 49,500 |
| 170 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Sapa de protectie gr.50mm) | m2 | 49,500 |
| 171 | CF17B k=5 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 49,500 |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,500 |
| 173 | RpIzC04I k=2mater | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi | m2 | 49,500 |
| 174 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (plasa zincata). | m2 | 49,500 |
| 175 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Spaclu Baumit) | m2 | 49,500 |
| 176 | IzF03B2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Nod K, pl.51 - D) | m2 | 12,740 |
| 177 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Nod K) | m2 | 12,740 |
|  |  | Capitolul 7. Scari exterioare din piatra Se11, Se12. (pl.420, 421) -SAC |  |  |
| 178 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 1,550 |
| 179 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50mm | m2 | 1,550 |
| 180 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) | m2 | 1,550 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Schele la fatade |  |  |
| 181 | RCsH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 320,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Schele de interior |  |  |
| 182 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 504,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-2-3

Punct termic individual. Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/EEI) Bloc B1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Шкаф учета - BZUM-63) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) | buc | 2,000 |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в ABP блока "А") | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54) | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) | buc | 7,000 |
| 7 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Кабельные изделия |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 0,550 |
| 9 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 8,000 |
| 10 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 15,000 |
| 11 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 14,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 | m | 5,000 |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0мм2 | m | 13,000 |
|  | Capitolul 1.3. Электроосветительное оборудование |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник РАС 1х36) | 100 buc | 0,020 |
| 15 | Pret de piata | Светильник с люм. лампами РАС 136 | buc | 2,000 |
| 16 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт | buc | 2,000 |
| 17 | Pret de piata | Переносной аккум. фонарь СВГ 6П | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Электроустановочные изделия |  |  |
| 18 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штеп. одноместная IP44) | 100 buc | 0,010 |
| 19 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавиш. для откр. установки IP44) | 100 buc | 0,020 |
| 20 | Pret de piata | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Трубы |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,310 |
| 22 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 31,000 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,130 |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=32мм | m | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 25 | Pret de piata | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,000 |
| 26 | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25А | buc | 2,000 |
| 27 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 40А(С) | buc | 2,000 |
| 28 | Pret de piata | Счетчик акт. энергии 380В, 5...100А ZMG 310 А СR | buc | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм | buc | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Пускатель КМИ-10910 | buc | 1,000 |
| 31 | Pret de piata | Кнопка управления AЕА-22 | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 1,000 |
| 33 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,000 |
| 34 | Pret de piata | Диф. автомат. выключатель АВДТ32 2P С16А 30мА | buc | 1,000 |
| 35 | Pret de piata | Диф. автомат. выключатель АВДТ34 3P С16А 30мА | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-2-4

Punct termic individual. Automatizarea (marca ASM)

Bloc B1.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр) | buc | 23,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр показывающий МП4-У) | buc | 20,000 |
| 3 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щит |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит автоматики ЩАкот - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) | buc | 1,000 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 4,000 |
| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,080 |
| 7 | Pret de piata | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабели, монтажные материалы |  |  |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,020 |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 | m | 15,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель КВВГнг 7х1,0мм2 | m | 5,000 |
| 13 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc | 43,000 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехход. 14М1-16) | buc | 43,000 |
| 15 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Ввод кабельный ВКУ-12) | buc | 3,000 |
| 16 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2) | 100 m | 0,500 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,040 |
| 18 | Pret de piata | Металлорукав Д=16мм | m | 4,000 |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,150 |
| 20 | Pret de piata | Метал. короб 20х20мм | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 21 | Pret de piata | Термоманометр "TECNOGAZ" | buc | 23,000 |
| 22 | Pret de piata | Манометр МП4-УХ4 | buc | 20,000 |
| 23 | Pret de piata | Датчик реле температуры 7С1 | buc | 2,000 |
| 24 | Pret de piata | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Кнопка поворотная 3 поз. "Lovato"8LP2TS130 | buc | 1,000 |
| 26 | Pret de piata | Контакт открытый "Lovato" 8LМ2TС10 | buc | 2,000 |
| 27 | Pret de piata | Контакт закрытый "Lovato" 8LМ2TС01 | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI 2-2-5

Punct termic Solutii termomecanice

bloc B. B1. V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф125мм, типа JP "Danfoss") | buc | 6,000 |
| 2 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф100мм, типа JP "Danfoss") | buc | 2,000 |
| 3 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф80мм, типа JP "Danfoss") | buc | 6,000 |
| 4 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф65мм, типа JP "Danfoss") | buc | 2,000 |
| 5 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф50мм, типа JP "Danfoss") | buc | 4,000 |
| 6 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф40мм, типа JP "Danfoss") | buc | 2,000 |
| 7 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф32мм, типа JP "Danfoss") | buc | 12,000 |
| 8 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф25мм, типа JP "Danfoss") | buc | 5,000 |
| 9 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф20мм, типа JP "Danfoss") | buc | 25,000 |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф15мм, типа JP "Danfoss") | buc | 1,000 |
| 11 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 ф32 "Danfoss") | buc | 1,000 |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 ф20 "Danfoss") | buc | 1,000 |
| 13 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный Ду25 Ру12,0 Danfoss") | buc | 1,000 |
| 14 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2"(Клапан предохранительный Ду32 Ру12,0 "Danfoss") | buc | 1,000 |
| 15 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной клапан "Danfoss" | buc | 16,000 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф125мм, Danfoss | buc | 2,000 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss | buc | 2,000 |
| 18 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительная гребенка ф108х3,5мм, L =800мм) | buc | 2,000 |
| 19 | IC46C | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (Распределительная гребенка ф219х6,0мм, L =800мм) | buc | 2,000 |
| 20 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm ГОСТ 10704-91* | m | 22,000 |
| 21 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |
| 22 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 50,000 |
| 23 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 24 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |
| 25 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 48х2,5 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |
| 26 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de de 40х2,5 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 45,000 |
| 27 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 10,000 |
| 28 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм, ГОСТ 10704-91* | m | 50,000 |
| 29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм, ГОСТ 10704-91* | m | 1,000 |
| 30 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 51,000 |
| 31 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 177,000 |
| 32 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 51,000 |
| 33 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 177,000 |
| 34 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 47,720 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,000 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 3,120 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция |  |  |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 133x4,0, и скотч ЛАС-П | m | 22,000 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 108x3,5, и скотч ЛАС-П | m | 12,000 |
| 39 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 89x3,0, и скотч ЛАС-П | m | 50,000 |
| 40 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 76x3,0, и скотч ЛАС-П | m | 20,000 |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 57x3,0, и скотч ЛАС-П | m | 6,000 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 48x2,5, и скотч ЛАС-П | m | 12,000 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 40x2,5, и скотч ЛАС-П | m | 45,000 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 26x2,0, и скотч ЛАС-П | m | 48,000 |
| 45 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 35,000 |
| 46 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Изоляция гребенок |  |  |
| 47 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,200 |
| 48 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 49 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv - Бойлер горячей воды в комплекте с одним теплообменником ОКС 1000 NTR Termona | buc | 1,000 |
| 50 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l - Бак расширительный мембранный емкю 50л Star Varem LR50 | buc | 1,000 |
| 51 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv - Насос циркуляционный для ГСВ, STAR-Z 25/6 "Wilo" | buc | 2,000 |
| 52 | IA39B | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h- Противонакипное магнитное устройство EUV 320"Anti Cof" | buc | 1,000 |
| 53 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, - Устройство умягчения воды для подпитки котельной производ. 0,5м3/час серия SWAN FN 35"/Clock WS1 TC SI производство POLLET WATER GROUP | buc | 1,000 |
| 54 | IA39B | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h (Деаэрирующее устройства подп. воды ф20 VENTOLET VGA) | buc | 1,000 |
| 55 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Клапан обратный чугунный тип601 ф125мм Danfoss) | buc | 1,000 |
| 56 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 125мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 57 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 80мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 58 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 50мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 59 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 32мм Y222P Дания Danfoss | buc | 1,000 |
| 60 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 20мм Y222P Дания Danfoss | buc | 1,000 |
| 61 | IA42 | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания) | buc | 1,000 |
|  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  |
| 62 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-2-87 | buc | 3,000 |
| 63 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-87 | buc | 3,000 |
| 64 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-1-85 | buc | 2,000 |
| 65 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-3-87(85) | buc | 14,000 |
| 66 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки манометра ЗК4-3-87(85) | buc | 39,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Демонтаж |  |  |
| 67 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de ф80-32 | m | 50,000 |
| 68 | RpID19B1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Бойлер горячей воды в комплекте с одним теплообменником, с установкой встр. в фланец ф225 нагреват. элемента ОКС 1000 NTR Termona | компл. | 1,000 |
| 70 | Pretul firmei | Бак расширительный мембранный емкю 50л Star Varem LR50 | компл. | 1,000 |
| 71 | Pretul firmei | Насос циркуляционный для ГСВ, G=1.2м3/час, H=5,5м, 1х230V, N=0,15кВт. STAR-Z 25/6 "Wilo" | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul firmei | Противонакипное магнитное устройство EUV 320"Anti Cof" | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul firmei | Устройство умягчения воды для подпитки котельной производ. 0,5м3/час серия SWAN FN 35"/Clock WS1 TC SI производство POLLET WATER GROUP | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul firmei | Деаэрирующее устройства подп. воды ф20 VENTOLET VGA | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul firmei | Клапан обратный чугунный тип601 ф125мм Danfoss | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды Ду 125мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 77 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды Ду 80мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 78 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды Ду 50мм Y222P Дания Danfoss | buc | 2,000 |
| 79 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды Ду 32мм Y222P Дания Danfoss | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды Ду 20мм Y222P Дания Danfoss | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul firmei | Регулятор давления с датчиком Ду15 "после себя" Danfoss | buc | 1,000 |