CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria s. Gura Galbenei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Gura Galbenei

3. Obiectul achiziţiilor  Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice la fântâna arteziană 455  din raionul Cimișlia, satul  Gura Galbenei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Centrala Fotovoltaica |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,07 |
| 2 | pret | cablu AVVG 15*50 | m | 3,00 |
| 3 | pret | cablu VVG 5*25 mm.p | m | 2,00 |
| 4 | pret de piata | cablu PV3( 1*16) | m | 2,00 |
| 5 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 4,00 |
| 6 | 08-01-101-2 | Montare invertor trifazat 50KWt SUN GROW SG50CX -P2 ONGRID sau similar | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Module fotovoltaice |  |  |
| 7 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel profil perforat | t | 0,652 |
| 8 | pret | Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 2 m lungime) | buc | 28,00 |
| 9 | pret | Stilpi din profil 120*50*15*2.5 mm( 3.2 m lungime) | buc | 28,00 |
| 10 | Pret | Sistem de fixare | set | 104,00 |
| 11 | Pret | Accesorii de fixare | buc | 104,00 |
| 12 | Pret | Sistem de prindere panou | buc | 104,00 |
| 13 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 4 ,m | 100 buc | 0,60 |
| 14 | pret | Profil de metal perforat 4,m | buc | 20,00 |
| 15 | Pret | Grinzi longitudionale C 120*50*15*2.5 - 140 m | m | 140,00 |
| 16 | Pret | Grinzi transversale C 80*40*15*1.5 - 240 m | m | 240,00 |
| 17 | pret | Conector pentru panouri MC 4 | buc | 48,00 |
| 18 | pret | Conector( соединитель) 2X MC4 | buc | 4,00 |
| 19 | PRET | Saiba M6 | buc | 104,00 |
| 20 | PRET | Graver zincat M6 | buc | 104,00 |
| 21 | PRET | Bulon M8*25 | buc | 20,00 |
| 22 | PRET | Saiba M8 | buc | 40,00 |
| 23 | PRET | Graver zincat M8 | buc | 40,00 |
| 24 | 11-04-008-04 | Module fotovoltaice monocristalin masa, kg, pina la: 30 (LRS -72HTH-585 Wt sau similar | buc | 104,00 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,08 |
| 26 | pret de piata | conductor de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice ( Cablu solar PVF4 | m | 608,00 |
| 27 | 08-02-158-11 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 11,00 |
| 28 | Pret | papuc de cablu AL 50mm2 M10 | buc | 6,00 |
| 29 | Pret | papuc de cablu 25 mm2 | buc | 5,00 |
| 30 | Pret | papuc de cablu 15 mm2 | buc | 1,00 |
| 31 | PRET | Surub 6.0*16.0 | buc | 50,00 |
| 32 | pret | Tub termocontranstant d=10mm albastru | m | 50,00 |
| 33 | pret | Sina de dist. N (DIN) | buc | 2,00 |
| 34 | pret | Conector pentru jgheab H=40 L175 | buc | 22,00 |
| 35 | pret | Клемник нулевой | buc | 2,00 |
| 36 | 2789 | Lenta perforata 12*10*0,7 TM10 | buc | 3,00 |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 40 mm | 100 m | 1,12 |
| 38 | pret | Furtun metalic D=40 mm | m | 112,00 |
| 39 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,30 |
| 40 | pret | Tub gofrat D=75 mm | m | 30,00 |
| 41 | Pret | Трубка термоусадочная D =8mm | m | 20,00 |
|  |  | 1.3. Inpamintare |  |  |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 1,10 |
| 43 | Pret | Otel rotund D=18 mm( L=6 m) | buc | 8,00 |
| 44 | Pret | Otel rotund D=14 mm( L=2.5 m) | buc | 3,00 |
| 45 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 46 | Pret | Fisie 40*4 mm( L=2.5 m) | buc | 3,00 |
| 47 | Pret | Fisie 40*4 mm( L=3.7 m) | buc | 1,00 |
| 48 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 0,55 |
| 49 | Pret | Otel rotund D=18 mm | m | 55,00 |
|  |  | 2. lucrari de constructii |  |  |
| 50 | pret de piata | Clema de ramificare SMERKAsan | buc | 4,00 |
| 51 | pret | Cllema sustinere PS-300( LODOCHKA) | buc | 14,00 |
| 52 | pret de piata | Clema pentru banda C19 | buc | 20,00 |
| 53 | 33-01-007-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din profil metalic 56 bucati | buc | 56,00 |
| 54 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 4,20 |
| 55 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 4,20 |
| 56 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,80 |
| 57 | Pret | Caramida 250*120*65 | buc | 200,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | pret | Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC | buc | 6,00 |
| 59 | pret | Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar | buc | 1,00 |
| 60 | pret | Module fotovoltaice LONGI 620 W sau similare | buc | 100,00 |