CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare sistemului de evacuare apelor pluviale pe drumul  G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, km 7,76 și km 7,91, (intravilanul localității Satul Nou, r. Cimișlia)

ocds-b3wdp1-MD-1724398051155

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrări de amenajare sistemului de evacuare apelor pluviale pe drumul G122, M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, km 7,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Rigola cadru R1, tip inchis (0,75x0,5), L=10m 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 17,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 1,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului asfaltic decapatecapat) | 100 m3 |  | 0,0160 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 4 | TsI50C2 | Transportarea betonului asfaltic decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km | t |  | 3,5200 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3410 |  |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 9,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 6 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - Decapare stratului de piatra sparta | 100 m3 |  | 0,0529 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 7 | TsI50C2 | Transportarea petrisului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km | t |  | 3,6540 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3410 |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,1501 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 16,6300 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |
| 10 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 |  | 0,2150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4200 |  |
|  |  | 1.2. Constructia rigolei cadru |  |  |  |
| 11 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec d agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 |  | 4,0500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.01 | Balast - Amestec d agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 12 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (la rigole R1 si R2) | m2 |  | 24,3500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 13 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (rigole R1 si R2) | kg |  | 522,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 14 | PB12B | Turnarea cu pompa a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina - Turnarea elementelor de rigola R1 si R2 | m3 |  | 4,3120 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4700 |  |
|  | 2663102101000c35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4, XD3,XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 15 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (La dale D1 si D2) | m2 |  | 9,5600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 16 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (dale D1 si D2) | kg |  | 330,3400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 17 | PB12B | Turnarea cu pompa a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4, XD3,XF4 - (La dale D1 si D2) | m3 |  | 2,1800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4700 |  |
|  | 2663102101000c35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4, XD3,XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 18 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (dale D1,D2) | m3 |  | 2,1800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat D1 Si D2 la rigole (fara pret) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 19 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 2,0000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec d agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 |  | 0,0225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.01 | Balast - Amestec d agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 21 | DI125 | Montarea capetelor (Peretele portal P1) m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,8300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000c16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 2666122800564 | Peretele portal P1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 22 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M15, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm | m2 |  | 11,5000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0100 |  |
| 23 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 30,2450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 24 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 25,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
|  |  | 1.3. Restabilirea sistemului rutier |  |  |  |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,5055 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 5,5055 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 27 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=20 cm | m3 |  | 2,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |
|  | 1421402200393 | Balast - Amestec d agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
| 28 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire - Piatra obtinuta din decapari, H= 23 cm | m3 |  | 2,3920 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646decap | Piatra sparta din decapari (fara pret) | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672decap | Piatra sparta din decapari (fara pret) | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 29 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm | m3 |  | 1,0400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30, 16-31,5mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA 30, 32-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x18 | m |  | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18- Demontate (fara pret) | m | 1,0050 |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 0,0600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 32 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 Demontate (fara pret) | m | 1,0050 |  |
| 33 | DI126 | Instalarea plasei sudate 10x10cm, D=4mm | t |  | 0,0220 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Plasa sudata 10x10,D=4mm | t | 1,0000 |  |
| 34 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,4600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000c30/37 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 1,1 l/m2 | t |  | 0,0166 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 36 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 |  | 16,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883geotext | Geotextil TS80 | m2 | 1,0000 |  |
| 37 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala, (BAD 22,4 50/70) | m2 |  | 15,0500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4, 50/70 | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,0045 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 39 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (BA 16, 50/70) | m2 |  | 15,0500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16, 50/70 | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 40 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm | m3 |  | 0,3225 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30, 16-31,5mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA 30, 32-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,0020 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 42 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (BA 8, 50/70) | m2 |  | 3,2250 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0900 |  |
|  | 111100010001311BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0740 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |
|  |  | 2. Rigola trapezoidala, L=87m |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 43 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 6,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 44 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului asfaltic decapatecapat) | 100 m3 |  | 0,0048 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 46 | TsI50C2 | Transportarea betonului asfaltic decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km | t |  | 1,0560 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3410 |  |
| 47 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 48 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III -Decaparea stratului de piatra sparta | 100 m3 |  | 0,0144 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 49 | TsI50C2 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km | t |  | 3,5200 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3410 |  |
|  |  | 2.2. Constructia rigolei din beton monolit |  |  |  |
| 50 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,5457 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 51 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm (coef. piatra sparta = 0,8) | 100m2 |  | 1,3328 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000c30/37 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la50 | Amestec optimal din patra sparta LA50 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 52 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -1,3328 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000c30/37 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
|  |  | 3. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 53 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,0009 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr 8-32. LA30, H=0,1 | m3 |  | 0,0180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,0180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000c16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 56 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv, (blocuri B7) 3 buc | buc |  | 3,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat pentru casiuri (bloc B7) | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4. Dale la laintrari in curti |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0032 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 58 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 0,5760 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,3440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 60 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, (pentru grinzi) | m2 |  | 3,3600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 61 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armarea grinzilor) | kg |  | 37,1200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 62 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 0,3200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102101000C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 63 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane Pentru dale | m2 |  | 21,8100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 64 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Armarea dalelor) | kg |  | 344,8800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 65 | PB12B | Turnarea cu pompa a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,4000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4700 |  |
|  | 2663102101000C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 66 | DI124 | Montarea placilor din beton armat 3x1x0.2 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563p | Dale din beton prefabricate in santier (fara pret) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 2. Lucrări de amenajare sistemului de evacuare apelor pluviale pe drumul G122, M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, km 7,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Constructia rigolei cadru R-1 tip inchis (0,75x0,5), L-15,12 m 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 24,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic y=2,2 | m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 3 | TsC05F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9 mc, actionat electric, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,026 |
|  | 2952260003511 | Excavator pe senile actionat electric 2,5- 2,9 mc, | h-ut | 0,38 |  |
| 4 | TsI51C2 | Transportarea materialului decapat catre Drumuri Cimislia cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 5,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 5 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III y=1,26 | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pietrei sparte decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,75 | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 31,15 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 10 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт) | 100m2 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea rigolei si imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 11 | TsC54A | Strat de fundatie din balast (balast - amestec de agregat grosier si agregate fine cu D< 45mm si D=0 conform SM EN 13242+A1), h=30 cm | m3 |  | 6,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 14211022005251 | balast - amestec de agregat grosier si agregate fine cu D< 45mm si D=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 12 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (A500S) | kg |  | 652,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 13 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 38,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,06 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,15 |  |
| 14 | PB12B | Turnarea cu pompa a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (rigola cadru tip inchis R-1, 115x68x300 cm, 5 buc) | m3 |  | 6,35 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,47 |  |
|  | 26631021010001 | Beton gata preparat marca C 35/45 XC4 XD3 XF4, | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,535 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,092 |  |
| 15 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri D1 C35/45 XC4 XD3 XF4 115x20x100 cm, (A240 - 2,91 kg. A500S - 31,47 kg) - 15 buc | m3 |  | 3,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole D1 C35/45 XC4 XD3 XF4 115x20x100 cm | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din balast (balast - amestec de agregat grosier si agregate fine cu D< 45mm si D=0 conform SM EN 13242+A1), h=10 cm | m3 |  | 0,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 14211022005251 | balast - amestec de agregat grosier si agregate fine cu D< 45mm si D=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 17 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (perete portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4, 175x195x30 cm) | m3 |  | 0,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 266310210000035 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 26661228005641 | perete portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4, 175x195x30 cm | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 18 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 19 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 20 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu material decapat (засыпка пазух) | m3 |  | 6,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,85 |  |
|  | 14214022004085 | material decapat | m3 | 1,025 |  |
| 21 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu p/s decapata (засыпка пазух) | m3 |  | 5,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,85 |  |
|  | 14214022004085 | material decapat | m3 | 1,025 |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Br 100-30-18 | m |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100-30-18 (demontata) | m | 1,005 |  |
| 24 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M15 SM EN 998-1:2017, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm | m2 |  | 17,40 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,73 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,011 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,01 |  |
| 25 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa sudata 10x10 cm, d-4 mm) | t |  | 0,033 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 27107035172011 | Plasa sudata 10x10 cm D-4 | t | 1,00 |  |
| 26 | DI119 | Fundatii monolite din beton B30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000023 | Beton B30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 0,03 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 28 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut GEOTEXTIL TS80 filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034 |  |
|  | 1711217329883M | GEOTEXTIL TS80 | m2 | 1,00 |  |
| 29 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 26,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,16 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,01 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 31 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 26,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 2. Rigola consolidata cu beton monolit, L-76,8m |  |  |  |
| 32 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,00 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,04 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,32 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,00 |  |
| 33 | DI130 | Consolidarea fundului rigolei cu beton monolit С30/37 XC4 XD1 XF2, h=10 cm pe fundatie de amestec optimal din piatra sparta LA50, h=8 cm (koef. la amestec 0.8) | 100m2 |  | 1,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 26631021000001 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 1411122201660150 | Amestec optimal din piatra sparta LA50 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |
| 34 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , K= -7 | 100m2 |  | -1,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 266310210000011 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
|  |  | 3. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30, H=0,1 m | m3 |  | 0,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222017521 | piatra sparta fr.8-32mm, LA30 | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 37 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000021 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 38 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (blocuri B7) 3 buc | buc |  | 3,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 26661228006111 | Bloc B7 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |