CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare și exterioare din cadrul sediului Inspectoratului de poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or. Briceni, str. Independenței 46

Rețele electrice interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 185,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,700 |  |  |
| 2 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru / Panou de forta |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 35,280 |  |  |
| 3 | RpEC16C |  | Demontare prizei aparenta si inrerupatoarelor |  |  | buc |  | 335,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 167,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  | m |  | 2 500,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 375,000 |  |  |
| 5 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 2 500,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 750,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4 250,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 37,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 50,000 |  |  |
| 6 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
| 7 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,200 |  |  |
| 8 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 82,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,960 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,040 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,230 |  |  |
| 9 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 10 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 719,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 201,320 |  |  |
| 11 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 719,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 201,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 158,180 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,719 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,595 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,190 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,785 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie a energiei PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 13 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,862 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 15 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 17 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie a energiei PD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,280 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 22 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,734 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 23 |  |  | Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2548458454 |  | Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.6. Tablou de distributie a energiei PI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,280 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.7. Tablou de distributie a energiei PI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,280 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.8. Tablou de distributie a energiei PI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.9. Tablou de distributie a energiei PI-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 36 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,440 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 40 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 42 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 44 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 46 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 50 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 52 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2.14. Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,880 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,416 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,699 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,699 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |
| 54 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35 |  |  | m |  | 88,000 |  |  |
|  | 25845784578471 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35 |  |  | m |  | 88,000 |  |  |
| 55 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,130 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,686 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,686 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
| 56 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25 |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 2584578457847 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25 |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
| 57 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,400 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,620 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 58 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6 |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 258457845784211 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6 |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
| 59 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 2584578457842 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 60 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 24,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 193,749 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,493 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,642 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 19,720 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 300,730 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,232 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,493 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 7,888 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,986 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,986 |  |  |
| 61 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS3x4 |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 25845784578423 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS3x4 |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
| 62 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS 3x2,5 |  |  | m |  | 2 400,000 |  |  |
|  | 2584578457841 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS3x2,5 |  |  | m |  | 2 400,000 |  |  |
| 63 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,320 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 5,580 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 219,600 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 64 |  |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5 |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 258457845784 |  | Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5 |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
| 65 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,987 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,118 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,304 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,636 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,019 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 66 |  |  | Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5 |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
|  | 258457845784228 |  | Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5 |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
| 67 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 8,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,312 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,728 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 7,040 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 107,360 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,440 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,176 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,408 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 68 |  |  | Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5 |  |  | m |  | 880,000 |  |  |
|  | 25845784578411 |  | Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5 |  |  | m |  | 880,000 |  |  |
|  |  |  | 2.15. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 2,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 359,970 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 434,520 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 4,345 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 5,964 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 8,605 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 121,410 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,605 |  |  |
| 70 |  |  | Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K |  |  | buc |  | 213,000 |  |  |
|  | 25488755714 |  | Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K |  |  | buc |  | 213,000 |  |  |
| 71 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,370 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,920 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 75,480 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,755 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,036 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,688 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |
| 72 |  |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20 |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 2548576787123 |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20 |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
| 73 |  |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25485767871244 |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 74 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,479 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,530 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,512 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,328 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |  |
| 75 |  |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 25485767871245 |  | Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 76 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,730 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 34,680 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,347 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,476 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,690 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |  |
| 77 |  |  | Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 254887557148 |  | Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
| 78 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,064 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,392 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 79 |  |  | Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 25485767871246 |  | Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 80 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,802 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,449 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,816 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |  |
| 81 |  |  | Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2548784541 |  | Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 82 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,150 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 83 |  |  | Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 254897878784 |  | Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | 2.16. Produse de instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,290 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,338 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,580 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 85 |  |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 2548745878 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
| 86 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,400 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 87 |  |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 254845787 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
| 88 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,288 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 89 |  |  | Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 254874587812 |  | Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 90 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa , la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 137,160 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 367,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,512 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 91 |  |  | Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
|  | 2544484478723 |  | Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
| 92 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 93 |  |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2544484478724 |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 94 |  |  | Rama pentru doua prize la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2457574574 |  | Rama pentru doua prize la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 95 |  |  | Rama pentru trei prize la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 245757457411 |  | Rama pentru trei prize la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
| 96 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /priza pentru montare pe canal de cablu |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,247 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 97 |  |  | Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 254784578784 |  | Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 98 |  |  | Suport pentru priza p/u montare pe canal de cablu |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 25484554578 |  | Suport pentru priza p/u montare pe canal de cablu |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 99 |  |  | Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 245757457412 |  | Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 100 |  |  | Cutie de montaj pe perete |  |  | buc |  | 443,000 |  |  |
|  | 2548745578 |  | Cutie de montaj pe perete |  |  | buc |  | 443,000 |  |  |
| 101 |  |  | Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 2487545722 |  | Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2.17. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,594 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 720,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 13,734 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 13,734 |  |  |
| 103 |  |  | Canal din masa plastica 120*60 mm |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 258588578123 |  | Canal din masa plastica 120*60 mm |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
| 104 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,919 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 220,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 6,688 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,688 |  |  |
| 105 |  |  | Canal din masa plastica 40*20 mm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 258588578122 |  | Canal din masa plastica 40*20 mml |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
| 106 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k man = 0.5) |  |  | 100 m |  | 35,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 416,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 33,600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 469,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 469,000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 7,000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 234,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 630,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,850 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 553,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 94,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 169,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,850 |  |  |
| 107 |  |  | Tub gofrat d 20 mm |  |  | m |  | 3 500,000 |  |  |
|  | 2458678812 |  | Tub gofrat d 20 mm |  |  | m |  | 3 500,000 |  |  |
| 108 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k man = 0.5) |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,320 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 14,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,620 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,176 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
| 109 |  |  | Teava PVC 40 mm negru |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 2556784578 |  | Teava PVC 40 mm negru |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
| 110 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,760 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,041 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,440 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,440 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 14,320 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,552 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 111 |  |  | Furtun metalic d 48 mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 254575787411 |  | Furtun metalic d 48 mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
| 112 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,288 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,378 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,512 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,704 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,256 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,998 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,029 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,382 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,998 |  |  |
| 113 |  |  | Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
|  | 254867845741 |  | Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
| 114 |  |  | Capac pentru jgheab metalic 200 mm |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
|  | 25486878457 |  | Capac pentru jgheab metalic 200 mm |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
| 115 |  |  | Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 25875878758 |  | Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
| 116 |  |  | Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 25485787784 |  | Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
| 117 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,050 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 6,650 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 118 |  |  | Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 25458754784 |  | Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 119 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 120 |  |  | Plat-banda metalica zincata 4x25 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 254584578341 |  | Plat-banda metalica zincata 4x25 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 121 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 122 |  |  | Teava metalica d 50 mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 25464448554127 |  | Teava metalica d 50 mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
| 123 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,214 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,087 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,087 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 124 |  |  | Profil Z K238 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 25487845845 |  | Profil Z K238 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tablou de distributie a energiei PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785845 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 126 |  |  | Intrerupator automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25887887482 |  | Intrerupator automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 127 |  |  | Intreruptor automat , C,32A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 27401161422453 |  | Intreruptor automat , C,32A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 128 |  |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 274011614224531 |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 129 |  |  | Intreruptor automat , С, 16A ,1P |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 274011614235 |  | Intreruptor automat , С, 16A ,1P |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 130 |  |  | Intreruptor automat , C,10A ,1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 274011614224522 |  | Intreruptor automat , C,10A ,1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 131 |  |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 124587 |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 132 |  |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25740-02518 |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 133 |  |  | Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ЩМП-4-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 245875484741 |  | Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ЩМП-4-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tablou de distributie a energiei PD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584511 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 135 |  |  | Intreruptor automat , B,32A ,3P |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 27401161422453 |  | Intreruptor automat , C,32A ,3P |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 136 |  |  | Intreruptor automat , C,25A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 27401161422453224 |  | Intreruptor automat , C,25A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 137 |  |  | Intreruptor automat , C,20A ,3P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 27401161422453223 |  | Intreruptor automat , C,20A ,3P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 138 |  |  | Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25454687543 |  | Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 139 |  |  | Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ЩМП-4-4.1-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 245875484742 |  | Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ЩМП-4-4.1-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 141 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 142 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 143 |  |  | Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ЩМП-4-4.1-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 245875484742 |  | Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ЩМП-4-4.1-0 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 145 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 146 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 147 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25545875878744 |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 149 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 150 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 151 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.6. Tablou de distributie a energiei PI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 153 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 154 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 155 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25545875878744 |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.7. Tablou de distributie a energiei PI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 157 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 158 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 159 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25545875878744 |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.8. Tablou de distributie a energiei PI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 161 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 162 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 163 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25545875878744 |  | Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.9. Tablou de distributie a energiei PI-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546785846 |  | Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 165 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 166 |  |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25887887486 |  | Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 167 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584511 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 169 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 170 |  |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 274011614224531 |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 171 |  |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 124587 |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 172 |  |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25740-02518 |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 173 |  |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584512 |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 174 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584511 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 176 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 177 |  |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 274011614224531 |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 178 |  |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 124587 |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 179 |  |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25740-02518 |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 180 |  |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584512 |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 181 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584511 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 183 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 184 |  |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 274011614224531 |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 185 |  |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 124587 |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 186 |  |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25740-02518 |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 187 |  |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584512 |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 188 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 3.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584511 |  | Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 190 |  |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 274011614224523 |  | Intrerupator automat , B,10A ,1P |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 191 |  |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 274011614224531 |  | Intreruptor automat , C,16A ,3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 192 |  |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 124587 |  | Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 193 |  |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25740-02518 |  | Contactor 220V 20A KM20-11M AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 194 |  |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254678584512 |  | Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 195 |  |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255458758787441 |  | Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |

Â

Rețele electrice exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  | 1 km |  | 0,380 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 13,262 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" |  | buc |  | 2,280 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" |  | buc |  | 0,798 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut |  | 1,231 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut |  | 0,897 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut |  | 0,665 |  |
| 2 |  | Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2 |  | m |  | 380,000 |  |
|  | 25488675567 | Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2 |  | m |  | 380,000 |  |
| 3 |  | Lenta pentru montaj F2007 |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 2112007 | Lenta pentru montaj F2007 |  | m |  | 50,000 |  |
| 4 |  | Clema (скрепа) A200 |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 2112200 | Clema (скрепа) A200 |  | buc |  | 50,000 |  |
| 5 |  | Clema de ancorare PA 25-100 |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 21124812 | Clema de ancorare PA 25-100 |  | buc |  | 12,000 |  |
| 6 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 235111-5 | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  | buc |  | 12,000 |  |
| 7 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 211547455 | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 8 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 32154 | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 9 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2124571 | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  | buc |  | 4,000 |  |
| 10 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 231542 | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,070 |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /Intrerupator automat, intrerupator de sarcina |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 13 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 7,290 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,170 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc |  | 0,123 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,117 |  |
| 14 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 3,310 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  |
| 15 |  | Cutie de testare КИП |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 254845455561 | Cutie de testare КИП |  | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,480 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,078 |  |
| 18 |  | Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4х35 mm2 |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 2546858455 | Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4х35 mm2 |  | m |  | 20,000 |  |
| 19 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm / cablu de impamintare ,1 m |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 4,020 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc |  | 2,680 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,022 |  |
| 20 |  | Conductor de impamintare , 1, 5 m |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 2545485451 | Conductor de impamintare , 1, 5 m |  | buc |  | 13,000 |  |
| 21 |  | Clema PS-1-1 |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 2112587 | Clema PS-1-1 |  | buc |  | 40,000 |  |
| 22 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 23 |  | Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2 |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 254666656541 | Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2 |  | buc |  | 4,000 |  |
| 24 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,490 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,469 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,033 |  |
| 25 |  | Banda din otel galvanizat. 5x40 mm |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 2584845854 | Banda din otel galvanizat. 5x40 mm |  | m |  | 15,000 |  |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,762 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 27 |  | Otel zincat rotund d18mm |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 24587685458 | Otel zincat rotund d18mm |  | m |  | 9,000 |  |
| 28 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 5,205 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 3,270 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 3,270 |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 5009070 | Racordari |  | 10 buc |  | 0,150 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,685 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,666 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,033 |  |
| 29 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 2544879578745 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm |  | m |  | 15,000 |  |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m |  | kg |  | 11,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,110 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  | 0,110 |  |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse/Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m |  | kg |  | 11,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 0,088 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,220 |  |
| 31 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Echipamente suplimentare instalate in dulapul de joasa tensiune РТ553/Separator de sarcina 160A 3P |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 32 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,477 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Dulap de evidenta, DDE 3 tip3 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 254858545445 | Dulap de evidenta, DDE 3 tip3 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 34 |  | Intreruptor 125A 3P ВН-125N 3Р 125А |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2546878454554 | Intreruptor 125A 3P ВН-125N 3Р 125А |  | buc |  | 1,000 |  |
| 35 |  | Intreruptor automat 125А 3Р, In=125A, электронный расц. |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2548584545 | Intreruptor automat 125А 3Р, In=125A, электронный расц. |  | buc |  | 1,000 |  |
| 36 |  | Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5 |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 25487478455 | Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5 buc. 3 |  | buc |  | 3,000 |  |
| 37 |  | Contor de electricitate 3х220/380В, 5А cl.0,5e |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 254557484548 | Contor de electricitate 3х220/380В, 5А cl.0,5e |  | buc |  | 1,000 |  |
| 38 |  | Separator de sarcina 160A 3P |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 25485758687 | Separator de sarcina 160A 3P |  | buc |  | 1,000 |  |
| 39 |  | Siguranta I=125A, ППНИ-000 |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 25485854578 | Siguranta I=125A, ППНИ-000 |  | buc |  | 3,000 |  |