Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini - Achiziționarea materialelor de construcţie diverse.

| Nr. | Cod. CPV |  | Denumirea Bunului |  | Standard de referinţă |  | Caracteristici tehnice/descriere |  |  | U.M. |  | Cantitatea |  |  | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| LOT nr.1 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44111800-9 |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  | - SM SR EN 13279-1:2010;SM SR EN 12860:2010; |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane Marca la compresiune M40. |  |  | kg |  | 5000 |  |  | 19700 |  |
| 1.2 |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  | kg |  | 5000 |  |  | 40 000 |  |
| 1.3 |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Cu polimeri, |  |  | kg |  | 500 |  |  | 6 500 |  |
| 1.4 |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | - SM EN 15183:2015 |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2 ; Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  | kg |  | 1000 |  |  | 18 000 |  |
| 1.5 | 44110000-4 |  | Ghips carton |  | 2500x1250x12,5 mm |  |  |  |  | plăci |  | 10 |  |  | 1 900 |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 2500x1250x9,5 mm |  |  |  |  | plăci |  | 10 |  |  | 1 650 |  |
| 1.7 | 19521200-6 |  | Polistiren Extrudat |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 1 500 |  |
| 1.8 | 44531520-2 |  | Elemente de fixare |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  | buc |  | 200 |  |  | 420 |  |
| 1.9 | 44330000-2 |  | Profil de ghidaj |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  | 340 |  |
| 1.10 | 44112230-9 |  | Linoleum (pentru încăperi industriale) |  | SM EN 687:2019 |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  | m2 |  | 250 |  |  | 52 500 |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  | m2 |  | 200 |  |  | 42 000 |  |
| 1.12 | 44112240-2 |  | Parchet laminat |  | SM EN 13227:2018 SM SR EN 14761+A1:2012 |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  | m2 |  | 150 |  |  | 48 000 |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  | m2 |  | 300 |  |  | 114 000 |  |
| 1.14 | 19521200-6 |  | Strat suport pentru laminat |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  | Toate accesoriile vor fi de aceeași culoare conform parchetului laminat și se vor procura în același timp | m2 |  | 400 |  |  | 7 200 |  |
| 1.15 | 44334000-0 |  | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Cornier interior |  |  | buc |  | 30 |  |  | 180 |  |
| 1.16 |  |  |  |  |  |  | Cornier exterior |  |  | buc |  | 30 |  |  | 180 |  |
| 1.17 |  |  |  |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  | buc |  | 20 |  |  | 80 |  |
| 1.18 |  |  |  |  |  |  | Capac de stânga |  |  | buc |  | 15 |  |  | 75 |  |
| 1.19 |  |  |  |  |  |  | Capac de dreapta |  |  | buc |  | 15 |  |  | 75 |  |
| 1.20 |  |  | Plintă |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  | m |  | 350 |  |  | 8 400 |  |
| 1.21 | 24200000-6 |  | Pigment pentru beton |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  | 300 |  |
| 1.22 | 44111600-7 |  | Blocuri BCA |  |  |  | Dimensiuni 625*240*75 mm |  |  | m3 |  | 5 |  |  | 12 000 |  |
| 1.23 | 44111100-2 |  | Cărămidă |  | SM EN 7711+ A1: 2016 |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  | buc |  | 11000 |  |  | 88 000 |  |
| 1.24 |  |  |  |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  | buc |  | 1700 |  |  | 11 900 |  |
| 1.25 | 18937000-6 |  | Saci din polietilenă |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  | buc |  | 50 |  |  | 190 |  |
| 1.26 |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  | buc |  | 50 |  |  | 500 |  |
| 1.27 | 44176000-4 |  | Peliculă polietilenă |  |  |  | Grosime 150 mµ; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  | m2 |  | 800 |  |  | 7 800 |  |
| 1.28 | 44531510-9 |  | Șurub autocolant |  |  |  | Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  | buc |  | 200 |  |  | 40 |  |
| 1.29 |  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  | 10x60 mm/6x60mm |  |  | buc |  | 200 |  |  | 600 |  |
| 1.30 | 39292100-6 |  | Tablă cutată grosime 0,6 mm |  | SM EN 508-1:2022 |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  | m2 |  | 100 |  |  | 17 000 |  |
| 1.31 | 44174000-0 |  | Tablă zincată |  | Grosime 0,8 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  | m2 |  | 10 |  |  | 1 320 |  |
| 1.32 | 44111300-4 |  | Gresie porțelanată |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 8 000 |  |
| 1.33 |  |  | Teracotă |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  | m2 |  | 300 |  |  | 36 000 |  |
| 1.34 |  |  | Faianță |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  | m2 |  | 250 |  |  | 40 000 |  |
| 1.35 | 24911200-5 |  | Adeziv pentru teracotă |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  | kg |  | 2250 |  |  | 9 650 |  |
| 1.36 | 18221300-7 |  | Chit pentru teracotă |  | Culoare alb |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  | 380 |  |
| 1.37 | 44500000-5 |  | Lăcate de uși |  |  |  | Lăcata suspendata Lungime – 70 mm In complect cu 4 chei |  |  | buc |  | 18 |  |  | 1 700 |  |
| 1.38 |  |  |  |  |  |  | Incorporata Pentru uși din lemn In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  | buc |  | 50 |  |  | 7 500 |  |
| 1.39 |  |  | Cilindru pentru lăcata |  |  |  | 60 mm |  |  | buc |  | 110 |  |  | 7 920 |  |
| 1.40 |  |  |  |  |  |  | 90 mm |  |  | buc |  | 30 |  |  | 3 150 |  |
| 1.41 |  |  | Miner de mobila |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  | buc |  | 30 |  |  | 480 |  |
| 1.42 |  |  | Cârlig pentru mobila |  |  |  | - Dubluramificat din metal |  |  | buc |  | 75 |  |  | 900 |  |
| 1.43 | 44192100-3 |  | Spumă poliuretanică |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  | butelie |  | 56 |  |  | 6 100 |  |
| 1.44 | 18221300-7 |  | Sticlă sodică lichidă |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  | kg |  | 86 |  |  | 1 750 |  |
| 1.45 | 44192000-2 |  | Lambriu din plastic |  |  |  | Din plastic, culoare – alb Lățime-250 mm,Grosimea– 7 mm |  |  | m2 |  | 100 |  |  | 47 500 |  |
| 1.46 | 44831300-7 |  | Penetron admix |  | Pulberi pentru adaos în beton |  |  |  |  | kg |  | 100 |  |  | 14 000 |  |
| 1.47 |  |  | PENETRON |  | Pulberi pentru hidroizolarea betonului |  |  |  |  | kg |  | 100 |  |  | 12 000 |  |
| 1.48 |  |  | peneplug |  | Pulberi pentru înlăturarea scurgerilor la construcții |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  | 1 500 |  |
| 1.49 | 44420000-0 |  | Plăci „Armstrong” |  | Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 3 000 |  |
| 1.50 | 44420000-0 |  | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  | m2 |  | 200 |  |  | 2 200 |  |
| 1.51 |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  | m2 |  | 150 |  |  | 2 850 |  |
| 1.52 |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  | m2 |  | 200 |  |  | 5 000 |  |
| 1.53 | 44313000-7 |  | Plasă zincată rabiță 40x40 |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 2 450 |  |
| 1.54 |  |  | Plasă zincată rabiță 20x20 |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 2 600 |  |
| 1.55 |  |  | Plasă zincată rabiță 35x35 |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 1 850 |  |
| 1.56 |  |  | Plasă zincată rabiță 65x65 |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  | m2 |  | 270 |  |  | 6 660 |  |
| 1.57 | 44114250-9 |  | Plăci din pavaj color |  | SM EN 1341:2014 |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  | m2 |  | 30 |  |  | 4 200 |  |
| 1.58 |  |  | Plăci din pavaj sur |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  | m2 |  | 20 |  |  | 3 000 |  |
| 1.59 |  |  | Bordură Grosime 7 cm |  | SM EN 1343:2014 |  | lungime 100 cm |  |  | m |  | 30 |  |  | 1 950 |  |
| 1.60 | 24911200-5 |  | Clei PVA sau echivalentul |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  | 300 |  |
| 1.61 | 14820000-5 |  | Sticla pentru geam |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |  | 7 000 |  |
| 1.62 | 24910000-6 |  | Clei 88 sau echivalentul |  | Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  | litri |  | 9 |  |  | 1440 |  |
| 1.63 | 19522100-2 |  | Rășină epoxidică |  | Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  | litri |  | 5 |  |  | 2500 |  |
| 1.64 | 19522100-2 |  |  |  | Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  | litri |  | 3 |  |  | 1500 |  |
| 1.65 | 44221000-5 |  | Amortizor uși PVC |  | Amortizor hidraulic |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  | 9 600 |  |
| 1.66 | 44160000-9 |  | Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  | buc |  | 30 |  |  | 600 |  |
| 1.67 | 44160000-9 |  |  |  | Ǿ 20 mm |  |  |  |  | buc |  | 30 |  |  | 610 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 200 |  |
| LOT nr. 2 44800000-8 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare maro |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 90 |  | 4 860 |
| 2.2 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare sur |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 147 |  | 7 938 |
| 2.3 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare roșie |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 356 |  | 19 224 |
| 2.4 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare alba |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 126 |  | 6 804 |
| 2.5 | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare neagră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 530 |  | 28 620 |
| 2.6 | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare albastră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 473 |  | 25 542 |
| 2.7 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare galbenă |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 445 |  | 24 030 |
| 2.8 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare verde |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 520 |  | 28 080 |
| 2.9 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | # Culoare neagră, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  | buc |  |  | 4 |  | 170 |
| 2.10 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare galbenă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
| 2.11 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare roșie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  | buc |  |  | 4 |  | 170 |
| 2.12 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare sură, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
| 2.13 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare argintie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
| 2.14 | 44800000-8 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare albă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
| 2.15 | 44800000-8 | Lac |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  | kg |  |  | 20 |  | 2000 |
| 2.16 | 44800000-8 | Lac |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  | kg |  |  | 20 |  | 2000 |
| 2.17 | 44800000-8 | Grund Alchidic pentru metal |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10 -15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  | kg |  |  | 3268 |  | 248370 |
| 2.18 | 24963000-2 | Spray WD-40 sau echivalentul |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  | buc |  |  | 20 |  | 3000 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401370 |
| Valoarea estimativă totală pentru loturile nr. 1- 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161 570,00 |

Notă:

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:

- Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Scopul achiziției

Efectuarea lucrărilor de mentenanța în vederea excluderii defecțiunilor apărute în decursul exploatării clădirilor și construcțiilor.

- Sursa de finanțare

Surse proprii.

- Termenul de realizare/livrare a achiziției

Pe parcursul anului 2025 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 15 zile.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;

- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.

- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2025;

- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.

- Propunerea tehnică va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 3 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a fiecărui lot din ofertă cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a bunurilor împreună cu costurile de livrare.

- Mostre. Nu se aplică.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.