APROB:

____________Rusnac Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice locale pe anul 2021 Partea II

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. Drumuri pietruite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 L86.2 Drum de acces spre s. Mălcăuți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 2 | TsC22K1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 810,00 |  |
| 5 | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 6 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 7 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 18,00 |  |
| 8 | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 198 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) |  | м3 | 180,00 |  |
| 9 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 18,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 10 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 1,20 |  |
| 11 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 1,40 |  |
| 12 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 7,00 |  |
| 1.2 L88 Drum de acces spre casa de copii Bădiceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC21B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) |  | 100 m3 | 13,20 |  |
| 2 |  |  | TsC22K1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 |  | 100 m3 | 13,20 |  |
| 3 |  |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 13,20 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 1 980,00 |  |
| 5 |  |  | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 13,20 |  |
| 6 |  |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 8,76 |  |
| 7 |  |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 43,80 |  |
| 8 |  |  | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 482 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) |  | м3 | 438,00 |  |
| 9 |  |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 43,80 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
|  |  |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 2,00 |  |
|  |  |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 2,40 |  |
| 12 |  |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 12,00 |  |
| 1.3 L99, G35 – Regina Maria- Bulboci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 2 |  | TsC22K1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 810,00 |  |
| 5 |  | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 5,40 |  |
| 6 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 7 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 18,00 |  |
| 8 |  | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 198m3 cu coefecient de compactare k-1.1) |  | м3 | 180,00 |  |
| 9 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 18,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 10 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 2,40 |  |
| 11 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 1,80 |  |
| 12 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Rigola de bordura |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,72 |  |
| 2 |  | TsA01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | м3 | 2,50 |  |
| 3 |  | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 130,00 |  |
| 4 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | м3 | 7,20 |  |
| 5 |  | DE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 240,00 |  |
| 6 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | м3 | 12,00 |  |
| 7 |  | CA03F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C30/37, XC4 XD1 XF4 |  | м3 | 12,00 |  |
| 8 |  | TsE01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  | 100m2 | 3,60 |  |
| 1.4 L101.1 Drum de acces spre s. Parcani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 2 |  | TsC22K1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 540,00 |  |
| 5 |  | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 3,60 |  |
| 6 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 2,40 |  |
| 7 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 12,00 |  |
| 8 |  | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) |  | м3 | 120,00 |  |
| 9 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 10 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 1,60 |  |
| 11 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 1,20 |  |
| 12 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 6,00 |  |
| 1.5 L107, G33 Drum de acces spre s. Floriceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) |  | 100 m3 | 9,00 |  |
| 2 |  | TsC22K1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 |  | 100 m3 | 9,00 |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 9,00 |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 1 350,00 |  |
| 5 |  | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 9,00 |  |
| 6 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 6,00 |  |
| 7 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 30,00 |  |
| 8 |  | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 330 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) |  | м3 | 300,00 |  |
| 9 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 10 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 4,00 |  |
| 11 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 3,00 |  |
| 12 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 15,00 |  |
| 2. Drumuri asfaltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 L91, R14 –Drum de acces spre s. Cureșnița Nouă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal L=200m, b=6.0 |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 12,00 |  |
| 2 |  | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 12 cm.) |  | м3 | 144,00 |  |
| 3 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,72 |  |
| 4 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 |  | 1 200,00 |
| 5 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  | 0,36 |
| 6 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  | 1 200,00 |
| 7 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) |  | m2 |  | 200,00 |
| 2.2. L102, R14 Drum de acces spre s. Racovăț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |
| 1 |  | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 | 15,00 |  |
| 2 |  | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie |  | t | 3,00 |  |
| 3 |  | TsI50A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 3,00 |  |
| 4 |  | DI158A п. К=1,00 |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 |  | m2 | 150,00 |  |
| 5 |  | DI141A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 1 500,00 |  |
| 6 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,45 |  |
| 7 |  | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t | 75,00 |  |
| 8 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,45 |  |
| 9 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 1 500,00 |  |
| 10 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 5,00 |  |
| 11 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 250,00 |  |
| CERINȚE: |  |  |  | - Lucările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice și în condiții favorabile - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 4) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –2 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; - repartizator finisor de mixturi asfaltice – 1 buc; - motocompresor de aer – 1 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; - autogreider – 2 buc; - autocamioane -2 buc; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. 5 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc…. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  |  |  |  |  |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Coordonat :

Vicepreședintele raionului Soroca

Ex:Bevza N.

Tel.023023035