| Cresa-gradinita nr. 20 'Porumbelul', Str. Vasile Lupu 21, Chisnau, DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia acoperisului ( Frantonul si streasana infundata)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42D |  | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 360,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH08D |  | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete din PFL dur de 6 mm grosime-Lambriurile de streasina (pazie) si Franton |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 206,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,2000 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 3,7400 |  |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  | m3 |  | 2,8600 |  |  |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  | m |  | 748,0000 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 41,8000 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-VOPSIREA Lambriurilor de streasina (pazie) si Frantoanelor, inclusiv lucarne cu jaluzele |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 220,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 39,6000 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 26,4000 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 26,4000 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 37,4000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 59,4825 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 79,3100 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 11,3300 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 5,6650 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 11,3300 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 11,3300 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 566,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 41,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 43,9110 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 20,9100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 10,4550 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 20,9100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 10,4550 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 10,4550 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 10,4550 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 150,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 900,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH92B |  | Incarcarea in auto material demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |