- CAIET DE SARCINI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații capitale ,,Reconstrucția scărilor de acces cu pereți de sprijin laterali a clădirii DDF Briceni, pe terenul/imobilul cu nr. cadastral 6201101.013, din str. Mihail Viteazul, nr. 72, or. Ocnița”

Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT

1 . Descriere generală

Lucrări de reparații capitale ,,Reconstrucția scărilor de acces cu pereți de sprijin laterali a clădirii DDF Briceni, pe terenul/imobilul cu nr. cadastral 6201101.013, din str. Mihail Viteazul, nr. 72, or. Ocnița”

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

- termenul executării: maximum 100 zile

3. Mostre

(în caz dacă se solicită)

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier;

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa;

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului supravegherii tehnice și se introduce înscrierea în cartea tehnică. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul participă la examinare și măsurarea lucrărilor.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.

8. Cerinţe privind calculul costului

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Reconstrucția scărilor de acces cu pereți de sprijin laterali a clădirii DDF Briceni, pe terenul/imobilul cu nr. cad. 6201101.013, din str. Mihail Viteazul, nr.72, or. Ocnița | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Elemente de constructii (25/06-24-C)

Intocmit în preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  |  | 1,215 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  |  | 16,744 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  |  | 1,575 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Cost argila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  |  | 25,48 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Imprastierea argila) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  |  | 3,801 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  |  | 6,174 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  |  | 6,601 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Scara exterioara SC-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  |  | 31,955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  |  | 5,395 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 8,593 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,838 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,075 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  |  | 3,32 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  |  | 6,633 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  |  | 7,705 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,407 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,814 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 125,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  |  | 18,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  |  | 106,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 37,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 37,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  |  | 16,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 428,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  |  | 10,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  |  | 432,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 4,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 128,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,257 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 23,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  |  | 112,035 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  |  | 10,395 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000011 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 24,388 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,569 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  | 13,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  |  | 6,468 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 5,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,204 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 5,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,408 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  |  | 17,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  |  | 3,468 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  |  | 11,526 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,133 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara SC-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  |  | 4,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,242 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,121 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  |  | 96,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  |  | 13,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  | 14,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | CC02J |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 458,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  |  | 27,052 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,376 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  | 469,962 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 4,585 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 137,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,458 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 796,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  |  | 47,796 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  | 816,515 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 7,966 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 238,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,797 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 30,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  |  | 121,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  |  | 12,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000011 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 31,627 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,086 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  | 18,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,60 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  |  | 13,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  |  | 45,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pandus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pandus P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  |  | 9,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,485 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  |  | 3,168 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  |  | 3,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,344 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pîna la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 44,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,645 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  |  | 37,655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,221 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 13,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 13,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  |  | 5,759 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  | 5,316 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,886 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 117,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,588 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  |  | 118,776 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,588 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 35,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 35,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  |  | 2,042 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  | 36,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,352 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  |  | 9,856 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,035 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  |  | 17,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000011 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 3,801 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,556 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,008 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,972 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,259 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  |  | 11,016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  |  | 2,203 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  |  | 7,322 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,084 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pandus P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  |  | 6,545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  |  | 1,105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,425 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 112,440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  |  | 16,866 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  |  | 89,952 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,562 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 33,732 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 33,732 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  |  | 12,368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,169 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,493 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,249 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | CC02I |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 91,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0960 |  |  |  | 8,784 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,274 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  | 93,788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,915 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 27,45 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 651,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  |  | 39,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,953 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  | 667,275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 6,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  | 195,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,651 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 19,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  |  | 78,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  |  | 7,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26631021000011 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  |  | 20,391 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  | 11,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,90 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 56,220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,249 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  | 16,866 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,056 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 56,220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,498 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  |  | 191,148 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  |  | 38,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,067 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  |  | 127,057 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  | 1,462 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pandus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reconstrucția scărilor de acces cu pereți de sprijin laterali a clădirii DDF Briceni, pe terenul/imobilul cu nr. cad. 6201101.013, din str. Mihail Viteazul, nr.72, or. Ocnița |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |  |  |  |  |  |
|  |  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 11,070 |  |  |
|  |  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,325 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,325 |  |  |
| 2 |  |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 78,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  |  | 30,42 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  |  | 30,42 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,90 |  |  |
| 3 |  |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontare placi din piatra naturala de la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  |  | 80,50 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  |  | 80,50 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,40 |  |  |
| 4 |  |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 5 |  |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare scari din beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  |  | 128,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  |  | 11,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  |  | 11,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,40 |  |  |
| 6 |  |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare parapetului din beton de la scarile exterioare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 7 |  |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 83,600 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  |  | 110,352 |  |  |
| 8 |  |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 83,600 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  |  | 37,62 |  |  |
| 9 |  |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 83,600 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  |  | 15,215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | 26641021020109 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 11 |  |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga / Se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  | 26641021020109 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 12 |  |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 57,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  |  | 6,84 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101010E |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  |  | 23,655 |  |  |
|  |  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,85 |  |  |
| 13 |  |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  |  | 115,65 |  |  |
|  |  |  |  | 267011220205111 |  |  |  | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  | 30,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  |  | 174,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  |  | 10,29 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,216 |  |  |
| 14 |  |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  |  | 78,30 |  |  |
|  |  |  |  | 26701122020524 |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  | 27,815 |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  |  | 119,988 |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  |  | 11,726 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,683 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  |  | 1,971 |  |  |
| 15 |  |  |  | CK18C |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  |  | 16,90 |  |  |
|  |  |  |  | 274312354902560 |  |  |  | Profil din aluminiu cu cauciuc |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  |  | 68,25 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,625 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  |  | 390,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ingradiri I-1...I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 5 din xx/xx-24-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 44,700 |  |  |
|  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  |  | 40,23 |  |  |
|  |  |  |  | 2812106305711599 |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  |  | 44,70 |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  |  | 4,47 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  |  | 2,682 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  |  | 31,29 |  |  |
|  |  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,118 |  |  |
|  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  | 8,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri I-1...I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 155,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101010E |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  |  | 64,325 |  |  |
|  |  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  |  | 7,75 |  |  |
| 18 |  |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  |  | 308,40 |  |  |
|  |  |  |  | 267011220205111 |  |  |  | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  | 81,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  |  | 464,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  |  | 27,44 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,576 |  |  |
| 19 |  |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  |  | 217,50 |  |  |
|  |  |  |  | 26701122020524 |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  | 77,265 |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  |  | 333,30 |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  |  | 32,573 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  |  | 1,897 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  |  | 5,475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; V-1 4100x2700(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 11,070 |  |  |
|  |  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  |  | 7,195 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,554 |  |  |
|  |  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,07 |  |  |
|  |  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,328 |  |  |
|  |  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  |  | 3,874 |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 26,400 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  |  | 9,504 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  |  | 9,504 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,528 |  |  |
| 22 |  |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 350,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,367 |  |  |
|  |  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,551 |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 23 |  |  |  | TrB05B1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,8700 |  |  |  | 0,935 |  |  |
| 24 |  |  |  | TrI1AC05E2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 25 |  |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1060 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 65,800 |  |  |
|  |  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  |  | 6,909 |  |  |
|  |  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  |  | 69,116 |  |  |
|  |  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,329 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,665 |  |  |
|  |  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  |  | 5,264 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,855 |  |  |
| 27 |  |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |  |  | 0,683 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 122,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,146 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,0000 |  |  |  | 0,854 |  |  |
|  |  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,146 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,073 |  |  |
| 28 |  |  |  | CL04D |  |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,798 |  |  |
|  |  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  |  | 15,162 |  |  |
|  |  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  |  | 3,192 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  |  | 10,374 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  |  | 1,516 |  |  |
|  |  |  |  | 2811106301100 |  |  |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 798,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,197 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  |  | 3,591 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  |  | 3,591 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  |  | 3,591 |  |  |
|  |  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,197 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  |  | 1,357 |  |  |
| 29 |  |  |  | CL10C |  |  | Pane cu zabrele si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,701 |  |  |
|  |  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  |  | 29,792 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  |  | 20,855 |  |  |
|  |  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  |  | 5,958 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  |  | 2,979 |  |  |
|  |  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (pane) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 701,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  |  | 3,856 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |  | 3,505 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |  | 3,505 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |  | 3,505 |  |  |
|  |  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,421 |  |  |
|  |  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  |  | 3,856 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  |  | 6,66 |  |  |
| 30 |  |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 292,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  |  | 55,48 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  |  | 292,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,46 |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  |  | 2,336 |  |  |
|  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  |  | 4,38 |  |  |
| 31 |  |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  |  | 14,56 |  |  |
|  |  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 32 |  |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R25 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 47,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  |  | 68,15 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  |  | 9,40 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  |  | 6,345 |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  |  | 2,397 |  |  |
|  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  | 7,05 |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  |  | 89,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | CL53A |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare RAL-5002, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante, impaslitura din fibra de sticla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6770 |  |  |  | 160,992 |  |  |
|  |  |  |  | 28112363048925 |  |  |  | Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) "Etalbond" de culoare RAL-5002 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  |  | 106,128 |  |  |
|  |  |  |  | 2523156719204 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  | buc |  |  | 7,5000 |  |  |  | 723,60 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2290 |  |  |  | 21,984 |  |  |
|  |  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2750 |  |  |  | 26,40 |  |  |
|  |  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,422 |  |  |
| 34 |  |  |  | CE05B |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr.=0,8mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  |  | 174,825 |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 35 |  |  |  | CE06C |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  |  | 37,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  | 271040364200012 |  |  |  | Profil ondulat LK-20 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  |  | 41,055 |  |  |
|  |  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  |  | 21,42 |  |  |
|  |  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |  | 178,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |  | 178,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  | 5,355 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,748 |  |  |
| 36 |  |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,71 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 37 |  |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,600 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reconstrucția scărilor de acces cu pereți de sprijin laterali a clădirii DDF Briceni, pe terenul/imobilul cu nr. cad. 6201101.013, din str. Mihail Viteazul, nr.72, or. Ocnița |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general (25/06-24-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate / Dale din beton h=0,04m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 28,26 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 28,26 |  |
| 2 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton PB 100.30.15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 106,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 27,56 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 27,56 |  |
| 3 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Imprastierea argila) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 0,603 |  |
| 4 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 23,670 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 4,308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0,15m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 8,316 |  |
|  |  |  | 14111222017525 |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 9,66 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,764 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,528 |  |
| 6 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0,10m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 141112220175256 |  |  |  | Piatra sparta fr.5-10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,352 |  |
| 7 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 32,491 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,885 |  |
|  |  |  | 26611128006515 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 56,84 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 440,72 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 2,397 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,12 |  |
| 8 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100.20.8 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 71,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 266612280032540 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 70,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Scaun l=2,0m pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 4,85 |  |
|  |  |  | 251320662140 |  |  |  | Scaun l=2,0m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
| 10 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |