CAIET DE SARCINI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de reparație a etajului 4 la căminul N3 din str. Florilor 4/2 al ASEM

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 m.Chișinău

LOTUL 1  Lucrări de reparație a etajului 4 la căminul N3 din str. Florilor 4/2 al ASEM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Etaj 4 (21 camere) |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 387,3000 |
| 2 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 | 100m2 | 3,8700 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 387,3000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 387,3000 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 387,3000 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 387,3000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 387,3000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 387,3000 |
| 9 | CJ04Bapl | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din masa plastica I60x60 | m | 366,6000 |
|  |  | 1.1.2. Podele |  |  |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 388,6300 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 388,6300 |
| 12 | CN54Aapl | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele | m2 | 388,6300 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm | m2 | 388,6300 |
| 14 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -388,6300 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 388,6300 |
| 16 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar | m2 | 388,6300 |
| 17 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn | m | 350,0000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 18 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 854,5500 |
| 19 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 213,6000 |
| 20 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 | 100m2 | 8,5400 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 854,5500 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 854,5500 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 854,5500 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 854,5500 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 854,5500 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 854,5500 |
|  |  | 1.1.4. Goluri |  |  |
| 27 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane | m2 | 48,0000 |
| 28 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf | m | 240,0000 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,0000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,0000 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,0000 |
| 32 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 25,2000 |
| 33 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm | m | 25,2000 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 34 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 40,3200 |
| 35 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari | m2 | 40,3200 |
| 36 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 68,0000 |
| 37 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 21,0000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie | buc | 21,0000 |
| 39 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 40,3200 |
|  |  | 1.2. Coridor etaj 4 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Podele |  |  |
| 40 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 77,0400 |
| 41 | CN54Aapl | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele | m2 | 66,9000 |
| 42 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 66,9000 |
| 43 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 77,0400 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 66,9000 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 45 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 104,0000 |
| 46 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 183,0000 |
| 47 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 14,0000 |
| 48 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf | m | 140,5000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 197,0000 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 197,0000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 197,0000 |
| 52 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 197,0000 |
|  |  | 1.2.4. Goluri |  |  |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 35,2800 |
| 54 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar | m2 | 35,2800 |
| 55 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,0000 |
| 56 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 105,0000 |
|  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 57 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,8800 |
| 58 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari | m2 | 2,8800 |
| 59 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 6,6000 |
| 60 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,8800 |
|  |  | 1.2.6. Diverse |  |  |
| 61 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 270,0000 |
| 62 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 270,0000 |
| 63 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 66,0000 |
| 64 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 66,0000 |
| 65 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 18,0000 |
| 66 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 18,0000 |
| 67 | TsI50C4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km | t | 18,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric coridoare et 4 |  |  |
| 68 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 69 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
| 70 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 2,0000 |
| 71 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) | buc | 4,0000 |
| 72 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5000 |
| 73 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,6000 |
| 74 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 | m | 50,0000 |
| 75 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 | m | 60,0000 |
| 76 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,0000 |
| 77 | pret piata | Tub PE d20 mm | m | 100,0000 |
| 78 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Iluminat electric etaj 4 ( 21 camere) |  |  |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 63,0000 |
| 80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,0000 |
| 81 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,0000 |
| 82 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,6100 |
| 83 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 | m | 261,0000 |
| 84 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 | m | 400,0000 |
| 85 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,6000 |
| 86 | pret piata | Tub PE d20 mm | m | 660,0000 |
| 87 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble | buc | 84,0000 |
| 88 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 21,0000 |
| 89 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) | buc | 42,0000 |
| 90 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 7,0000 |
| 91 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc | 7,0000 |

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________                           Data "____"__________________