CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini.

Piesele de schimb achiziționate, vor fi utilizate în procesul de reparare a contoarelor de energie termică montate la fondul locativ din mun. Chișinău, prin înlocuirea elementelor defectate.

.

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunului | Unități | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Plăți pentru debitmetre de model Ultraflow 65SR, tip 6699470 | buc. | 10 | 38640 |
| 2 |  | Plăți pentru debitmetre de model Ultraflow 54, tip 6699471 | buc. | 30 | 51630 |
| 3 |  | Senzori pentru debitmetre de model Ultraflow, tip 5100117 | buc. | 40 | 22160 |
| 3 |  | Pulse Adaptere pentru contoare de apă de model FlowIQ, tip 6699021 | buc. | 10 | 33850 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

Specificații pentru Pulse Adaptere:

- Compatibil cu contoarele flowIQ;

- Dotat cu baterie de alimentare tip AA;

- Ieșire de impuls cu fir de 1,5m;

- Rezoluție 0,1 impulsuri/litru (1 impuls/10 litri);

- Durata impulsului 100 ms

- Clasa de protecție: IP65

Specificațiile celorlalte piese de schimb sunt descrise prin codul de codificare.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor.

Piesele de schimb trebuie să fie ambalate corespunzător și livrate la Depozitul „TERMOELECTRICA” SA până la 30 aprilie 2024.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice.

Elementele constructive ale pieselor de schimb (senzori pentru debitmetre) trebuie să fie executate din materiale nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualelor impurități aflate în agentul termic. Bunurile livrate trebuie să fie compatibile cu modelul contoarelor specificate în pct.1.

- Definiții.

Ultraflow – debitmetru ultrasonic destinat măsurării consumului de agent termic, utilizat la contoarele de energie termică.

FlowIQ – contor ultrasonic destinat măsurării consumului de apa rece/caldă din blocuri locative, spații

comerciale și industriale.

Pulse Adaptor – o unitate autonomă proiectată pentru a fi montată pe contoare flowIQ, care primește impulsuri optice de la contor și le transmite printr-o ieșire de impuls cu fir către alte contoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Producătorul bunurilor;

- Tipul bunurilor;

- Specificațiile tehnice ale bunurilor;

- Termenul de livrare a bunurilor;

- Dovada că antreprenorul este reprezentant oficial al unui producător de acest tip va constitui un avantaj;

- Livrarea bunurilor.

Piesele de schimb la livrare trebuie să fie însoțite de:

- Certificate de origine și de conformitate/calitate;

- Certificate de garanție cu termenul de minim 1 an;

- Instrucțiune de montare (după caz).