- Caiet de sarcini

Obiectul  „Reparaţia capitală complexă a cantinei  la LT „B.P.Hasdeu mun.Balti”.

Autoritatea contractantă DÎTS mun. Bălţi

1 . Descriere generală

” Reparaţia capitală complexă a cantinei  la LT „B.P.Hasdeu mun. Balti»

1. Reparația capitală complexă a cantinei prevede:

-  replanificarea încăperilor cu demontarea pereților despărțitor;

- demontarea ușilor și ferestrelor, pardoselilor vechi, tencuielii  pe  pereți și tavane;

-  finisarea nouă a pereților, tavanelor;

- schimbarea conductelor de apă, canalizării, încălzirii;

- amenajarea ventilației și sistemului de alarmă și antiincendiar;

- instalația iluminării electrice;

a) Alimentarea cu enerjie electrică se va efectua de la DD- 0,4 kWa la ST 380 existent și de instalat la ST 380 un transformator  TM 630/10 kVa.

b)  La bucătărie,în sală și încăperile auxiliare de instalat radiatoare de fontă.

c)  Apă fierbinte se prevede de la bolere electrice V =100 L.

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența de lucrul în construcții și (sau) reparația capitală   nu mai puțin de 3 ani.

- personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările cu sistemului de încălzire.

- termen limită de finisare a lucrărilor – 15.07.2020

-  contract pentru lucrări electrice de subantrepriză

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

- Eechipamentul tehnologic trebuie  să corespundă sarcinelor electrice

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier,   conectarea la apă și electricitate, pentru a asigura colectarea gunoiului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- actul privind încercările hidraulice, sistemului de alimentare cu apă;

- actul la etanșeitate rosturilor;

- actul la proba de recepție  a sistemului de canalizare

- actul încastrării coloanelor (ne dură) în planșeurile între etaje;

- actul pentru lucrări ascunse

-  pașapoartele pentru materiale, armatură și echipamentul aplicat.

- schemele rețelelor electrice, ventilației.

După finisarea lucrărilor de montaj de verificar toate sistemele.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autorului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- puterea calculată la intrare – 177,2 кWt

-Categoria de fiabiitate a alimentării cu energie electrică – 2

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Sunt necesare certificate emise în  R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrările suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-  Antreprenorul general, prin adjutecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantie din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cauntum de 10% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________