CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea sectorului de drum din str. Stefan cel Mare din com. Mindresti, r-nul Telenesti, cu lungimea de 2,1 km  (Sectorul 2a)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, h=9,5cm, k=0,978 K=0,978 | m2 | 1 485,000 |
| 2 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, h=6cm, k=0,824 K=0,824 | m2 | 131,000 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 350,000 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 42,300 |
| 5 | TsC03F1 | Incarcare material demolat, k=0,8 K=0,800 | 100 m3 | 0,423 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 67,500 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,860 |
|  |  | 1.2. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale |  |  |
| 8 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, h=9cm, k=0,956 K=0,956 | m2 | 485,700 |
| 9 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, h=8cm, k=0,912 K=0,912 | m2 | 260,000 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 154,800 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,645 |
|  |  | 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese si trotuare |  |  |
| 12 | PJ04B | Demolarea fundatiei din beton cu ciocan pneumatic | m3 | 0,100 |
| 13 | TsC02B1 | Demolarea sistemului rutier existent din b/a h=3cm cu excavator 0,25 m3 | 100 m3 | 0,004 |
| 14 | TsC02D1 | Incarcarea cu excavatorul de 0,25 mc, k=0.8 K=0,800 | 100 m3 | 0,005 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,200 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) | 100 m3 | 0,250 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 47,400 |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,054 |
| 19 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,150 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,310 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,350 |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,070 |
| 23 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 0,890 |
| 24 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 0,350 |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 42,120 |
| 26 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm manual | m3 | 35,000 |
|  |  | 3. Capitolul 3. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea santului trapezoidal cu insamintare manuala Tip2, Tip 3 |  |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,116 |
| 28 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri | m3 | 5,000 |
| 29 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,830 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,830 |
|  |  | 3.2. Consolidarea taluzelor cu insamintare manuala |  |  |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,350 |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,350 |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor cu materiale granulare concasate, h=15cm |  |  |
| 33 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 96,000 |
| 34 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, k=5 K=5,000 | m2 | 96,000 |
|  |  | 3.4. Consolidarea zonelor verzi cu insamintare manuala |  |  |
| 35 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,230 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 2,230 |
|  |  | 4. Capitolul 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 13,860 |
| 38 | DA12B | Strat din materiale granulare fr.8-63mm din pietris concasat | m3 | 4,750 |
| 39 | DA12B | Strat din materiale granulare fr.8-32mm din pietris concasat | m3 | 42,300 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,890 |
| 41 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 | 148,500 |
| 42 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 326,700 |
| 43 | DA10B | Strat de baza din amestecul din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea noilor materiale granulare confrom SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat 50% si stabilizat cu 3% ciment, h=10cm (fara nisip) | m3 | 148,500 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,446 |
| 45 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2, SM SR EN 13108-2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 h=5cm, k=1,25 K=1,250 | m2 | 1 485,000 |
|  |  | 5. Capitolul 5. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea drumurilor laterale Tip I |  |  |
| 46 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 74,400 |
| 47 | DA12B | Strat din materiale granulare fr.8-63mm din pietris concasat | m3 | 186,000 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,446 |
| 49 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 | 74,400 |
| 50 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 163,680 |
| 51 | DA10B | Strat de baza din amestecul din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea noilor materiale granulare confrom SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat 50% si stabilizat cu 3% ciment, h=10cm (fara nisip) | m3 | 74,400 |
| 52 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,223 |
| 53 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2, SM SR EN 13108-2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 h=5cm, k=1,25 K=1,250 | m2 | 744,000 |
|  |  | 5.2. Amenajarea acceselor in curti |  |  |
| 54 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 7,390 |
| 55 | DA12B | Strat din materiale granulare fr.8-63mm din pietris concasat | m3 | 11,090 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,044 |
| 57 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2, SM SR EN 13108-2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 h=5cm, k=1,25 K=1,250 | m2 | 73,900 |
|  |  | 6. Capitolul 6. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 58 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1.30 | buc | 1,000 |
| 59 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM2.30 | buc | 2,000 |
| 60 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM2 .40 | buc | 6,000 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A700 | buc | 3,000 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700 | buc | 8,000 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B900 | buc | 6,000 |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 64 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 | 29,000 |
| 65 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 | 9,000 |