|  | Anexa nr. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumire lot | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Descrierea tehnică |
|  | HPLC COLOANE |  |  |  |  |  |
|  | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes |
|  | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes |
|  | Coloană cromatografică Spherisorb S5 C6 80Å, 125 mm x 4,0(4,6) , 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | Buc. |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 125 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 5,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 15 |
|  | Coloană cromatografică Spherisorb S5 C6 80Å, 150 mm x 4,0(4,6) , 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 5,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 15 |
|  | Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 5.0 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5,0µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 |
|  | Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 |
|  | Coloană cromatografică Pentafluorophenyl propyl (Flourosep RP-Phenyl), 5µm, 250x4,0 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Ligand Type: Fluorophenyl Pore Size: 60Å Surface Area: 100 m2/g pH range 2.0–8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 3% Endcapped: no Clasificare USP:L43 |
|  | Coloană cromatografică Aminopropylsilyl(NH2) silica gel , 150x4.6mm, 3,0 µm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Merck | Buc |  | 2 |  | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 3,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 3 µm or 5 µm, spherical Pore Size: 100 Å Carbon Load: 2% End-Cap: no Surface Area: 300 m2/g pH Range: 2.5 to 8 Maximum Temperature: 80 °C Clasificare USP: L8 |
|  | Coloană COSMOSIL 5C18-MS-I 250*4.6 mm.5 mkm cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 120Å Surface Area: 300 m2/g pH range 2.0-10.0 carbon load: 16 % Clasificare USP: L1 |
|  | Coloana cromatografica ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm 2.1 mm X 50 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc. |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: hybrid Pore Size: 130 Å Carbon Load: 18% End-Cap: yes pH Range: 1 to12 Clasificare USP: L1 |
|  | Coloană cromatografică ACQUITY UPLC BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană si precoloane. Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: 1.7 µm Spherical Pore Size: 300 Å Carbon Load: 8 % End-Cap: no pH Range: 2.0 to 12 Clasificare USP: L26 |
|  | Coloana cromatografica C18 end-capped Solid Core , 2.1 mm X 150 mm,2.6 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 2.6µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle Shape: Spherical Solid Core Particle: 3 µm or 5 µm, spherical Pore Size: 80 Å Carbon Load: 9 % End-Cap: Polar Surface Area: 130 m2/g pH Range: 2.0 to 9 Maximum Temperature: 70 °C Clasificare USP: L1 |
|  | Coloana cromatografica µBondapak Phenyl Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm*150 mm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: Reversed Phase Ligand Type: Phenyl Particle: 10 µm Pore Size: 125 Å Carbon Load: 9 % End-Cap: yes Surface Area: 330 m2/g pH Range: 2.0 to 8 |
|  | Coloana cromatografica Column Supelcosil™ LC-SCX, 250 mm x 4.6 mm 5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 120 Å End-Cap: yes pH Range: 2.0 to 8.0 carbon load: 19 % Clasificare USP: L1 |
|  | Coloana cromatografica Symmetry C18 100Å, 250mm*4,6 mm,5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 100 Å Surface Area: 335 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 19 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 |
|  | Coloană cromatografică ACE5 C18-HL (high load) 250mm*4,6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 90 Å Surface Area: 400 m²/g pH range 2.0-8.0 Max. pressure:400bar carbon load: 20 % Endcapped: yes |
|  | Coloană cromatografică Prevail Carbohydrae ES(Grace) 250mm*4,6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: ---- carbon load: ---- Endcapped: No Extremely stable hybrid phase |
|  | Coloană cromatografică ACE 5 CN(cyano-nitrile) 250x4.6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 2 |  | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 300 Å Surface Area: 100 m²/g pH range 1.5-8.0 carbon load: 2.6 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 10 |
|  | Coloană cromatografică NUCLEODUR 100-5 CN (cyano-nitrile) 150x4.6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Buc |  | 1 |  | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 110 Å Surface Area: 340 m²/g pH range 1.0-8.0 carbon load: 7.0 % temp. limits: 60°C Endcapped: yes Clasificare USP: L 10 |
|  | Precoloane pentru coloane Luna C18 (2), 5µm (set) | Set |  | 2 |  | Precoloane pentru coloane Luna C18 (2), 5µm(set) |
|  | Holdere de coloană si precoloane compatibele cu coloanele Inertsil ODS-3V, 5µm(set) | Set |  | 2 |  | Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Inertsil ODS-3V, 5µm(set) |
|  | Holdere de coloană si precoloane compatibele cu coloanele Hypersil BDS C18 5 µm | Buc |  | 3 |  | Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Hypersil BDS C18 5 µm |
|  | GC COLOANE |  |  |  |  |  |
|  | Stationary phase:silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 5% m/m macrogol 20000 R | Buc | 100 g |  | Umplutura pentru coloana capilară pentru cromatografie de gaze cu faza stationara : silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 5% m/m macrogol 20000 R |  |
|  | Stationary phase:silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 15% m/m macrogol 15000 R | Buc | 100 g |  | Umplutura pentru coloana capilară pentru cromatografie de gaze cu faza stationara : silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 15% m/m macrogol 15000 R |  |
|  | Stationary phase:silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 10% m/m macrogol 20000 R | Buc | 100 g |  | Umplutura pentru coloana capilară pentru cromatografie de gaze cu faza stationara : silanised diatomaceous earth for gas chromatography impregnated with 10% m/m macrogol 20000 R |  |
|  | Stationary phase:ethylvinylbenzene-divinyl-benze copolymer (149-147 mkm) | Buc | 100 g |  | Umplutura pentru coloana capilară pentru cromatografie de gaze cu faza stationara : Stationary phase:ethylvinylbenzene-divinyl-benze copolymer (149-147 mkm) |  |

Director general adjunct:           ____________________                          Lina GUDIMA