APROB:

Președintele grupului de lucru,

Primarul or. Nisporeni.

____________________  Robu Grigorii

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Servicii de amenajare şi salubrizare a stăzilor,

inclusiv spațiile verzi și îngrijirea cimitirelor, în or. Nisporeni

pentru perioada anului 2023

CAP. I Obiectul caietului de sarcini inclusiv îngrijirea spațiilor verzi și cimitirilor

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţia tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de măturat şi întreţinere a căilor publice, şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii şi care sunt în vigoare.

ART. 5 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Activitatea din cadrul serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini aşa cum este menţionată în Lege.

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6 Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract.

CAP.III Descrierea activităţilor

SECŢIUNEA I

Măturatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

ART. 7 Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a or. Nisporeni.

ART. 8 Descrierea activităţii

(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2)Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii:

-măturatul manual

- măturatul mecanizat

- intreţinerea curăţeniei

-stropitul carosabilului;

-colectarea deşeurilor stradale;

-transportul deşeurilor stradale;

-cântărirea cubarea deşeurilor stradale;

-descărcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate;

(3) Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeurile rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea coşurilor stradale, depuneri de deşeuri din locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe carosabil.

Orice modificare a frecvenţelor sau suprafeţelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafeţe) se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite în funcţie de necesităţile constate în teren de către concedent, pentru asigurarea unui grad de curăţenie corespunzător.

(4) Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în Anexa nr. 1, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat, sunt cele stabilite de ordonator şi se regăsesc în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

ART. 9 Condiţii tehnice

(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Primăria or. Nisporeni, stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire și măturare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit și măturat sunt stabilite de beneficiar şi se regăsesc în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

(5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 1 metru de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale sau daca temperature exterioara, în zona maturata, nu este mai mica decât cea de înghet.

(6) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(8) Autoritatea administraţiei publice locale, prin administratorul reţelelor stradale din or. Nisporeni, are obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART.10. Măturatul manual

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe, parcuri în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(2) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) măturatul propriu-zis se efectuează cu mături de nuiele sau de plastic; urma măturii trebuie să fie uniformă şi să nu ridice praf; b) colectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează în saci sau europubele;

c)depozitarea deşeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 mc;

d) golirea coşurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;

e) spălarea coşurilor pentru hârtii şi a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deşeurilor stradale în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat - depozitul ecologic Nișcani.

(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operaţiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe carosabil, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea, cu excepţia cazurilor în care autoritatea administraţiei publice locale dispune altfel.

(7) Deşeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.

ART.11. Măturatul mecanizat

(1)Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lăţimea străzilor.

(2) Se mătură întreaga suprafaţă a străzilor care permit acest lucru, indicate la ART. 9, alin 5, anexa.

(3) Activitatea se desfăşoară de regulă noaptea, dar nu când plouă.

(4)Această activitate se desfăşoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica, în funcţie de condiţiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea concedentului.

(5)Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a)măturatul mecanic efectiv al suprafeţelor de salubrizat;

b)descărcarea deşeurilor colectate în depozitul autorizat.

ART. 12 Întreţinerea curăţeniei

(1) Activitatea de întreţinere a curăţeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe întreaga suprafaţă a domeniului public specificat în anexa.

(2)Întreţinerea se execută în zonele în care în prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului întocmit de operator şi aprobat de beneficiar, excepţie făcând zilele când drumurile publice sunt acoperite de zăpadă.

(3)Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a)colectarea deşeurilor grosiere în europubele sau tomberoane;

b) golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic, europubele sau tomberoane;

c) încărcarea deşeurilor din sacii de plastic, europubele sau tomberoane, în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

ART. 13 Răzuitul rigolelor

(1) Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torenţiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la reţelele subterane, lucrări de construcţii etc.

(2)Activitatea de răzuit rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă.

(3) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, prafului sau a deşeurilor vegetale de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

(4) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) curăţatul rigolelor cu razul sau lopata;

b) curăţitul gurilor de scurgere;

c) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului şi pământului sau prafului rezultat din răzuire;

d) încărcatul grămezilor.

ART.14 Stropitul carosabilului

(1) Stropitul carosabilului se execută în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de condiţiile meteorologice concrete şi se practică pe suprafeţele în prealabil salubrizate. Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(2) Stropitul constă în dispersia apei pe suprafaţa carosabilului, pentru evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de confort şi igienă citadin.

(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

(4) Activitatea se desfăşoară pe întreagă suprafaţă indicată în anexa nr. 2

(5) Stropitul străzilor se efectuează ziua. Atunci când temperatura depăşeşte 30 C stropitul străzilor se efectuează de 2 ori /zi.

(6) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;

b) stropitul efectiv al carosabilului.

ART. 15 Colectare, transport şi depozitare deşeuri stradale

(1) Colectarea deşeurilor stradale se face numai în recipiente standardizate tip eurocontainere amplasate în număr suficient prin descărcarea acestora în mijloace de transport specializate tip autogunoiere.

(2) Recipienţii folosiţi pentru colectarea deşeurilor stradale vor fi standardizaţi şi puşi la dispoziţie de către operatorul de servicii publice, prin dotarea amplasamentelor din domeniul public, pe bază de contract de închiriere, comodat sau vânzare, după caz.

(3) Recipienţii vor fi menţinuţi în stare bună de funcţionare, inscripţionate corespunzător şi vor fi înlocuiţi la primele semne de pierdere a etanşeităţii funcţionalităţii ori a aspectului estetic potrivit actelor normative in vigoare.

(4) Sistemele de colectare a deşeurilor stradale utilizate în prezent sunt:

- în containere cu capacităţi de 3 mc;

- în eurocontainere cu capacităţi de 1,1 mc;

- în saci menajeri

(5) Numărul containerelor şi locul de amplasare al acestora sunt stabilite de Primăria or. Nisporeni

Operatorul trebuie să dispună de suficiente containere operaţionale de rezervă (min 20%) disponibile pentru a acoperi diversele solicitări ce vor surveni pe parcursul derulării contractului la nivelul întregului municipiu, iar acestea vor fi în stare bună de utilizare, vopsite şi inscripţionate cu numele societăţii prestatoare, precum şi cu avertizarea “PĂSTRAŢI CURĂŢENIA!”.

(6) Transportul deşeurilor stradale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încărcate astfel încât acestea să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor în timpul transportului pe căile publice.

ART. 16 Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

CAPITOLUL IV

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare

Art. 17 Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare , în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a or. Nisporeni.

Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.18. Primăria or Nisporeni, prin personalul imputernicit vor verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind pv de receptie privind calitatea prestatiei(timp de raspuns la solicitare, locatia,tipul/starea cadavrului) si cantitatea de cadavre de animale colectate de pe domeniul public. In procesele verbale de receptie zilnice se va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor din partea cetatenilor.

Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

ART. 19 Cantităţi de lucrări

- Se va salubriza întreaga suprafaţă cuprinsă în Anexa.

- Denumirea rigolilor, străzilor.

(2) Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexă.

(3) Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexă.

ART.20 Programul prestaţiei

(1) Programul prestaţiei este stabilit de beneficiar şi se regăseşte în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

ART. 21 Condiţii de calitate

(1)Domeniul public se consideră salubrizat când are un aspect salubru zilnic după efectuarea lucrărilor necesare enumerate mai jos cu o frecvenţă adecvată în acest scop prevăzută în graficele de lucrări, în funcţie de sezon şi de gradul de aglomeraţie urbană.

- măturat manual ;

- întreţinerea curăţeniei pe străzi şi trotuare;

- măturat mecanizat;

- curăţatul rigolelor prin răzuire manuală;

- curăţirea gurilor de scurgere;

- stropitul arterelor de circulaţie şi al aleilor;

- colectarea,încărcarea şi transportul reziduurilor rezultate după salubrizarea stradală, din coşurile şi din eurocontainerele stradale;

- curăţirea gurilor de scurgere.

ART. 22 Dotări cu personal utilaje

Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale, în funcţie de volumul de lucrări estimate, având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de curăţenie prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare-în funcţie de anotimp – în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

ART. 23 Tehnologii

Operatorul va organiza modul de efectuare a prestaţiei de salubrizare a domeniului public şi de transport al deşeurilor stradale, prin dotarea cu utilaje prin care să asigure funcţionarea serviciului la parametrii de calitate impuşi prin prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de salubrizare, anexe la contract.

ART.24 Verificări recepţii garanţii

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei şi va întocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantităţile de deşeuri

tradale transportate efectiv şi stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate să transporte astfel de deşeuri.

(2) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice şi, dacă este cazul, penalităţile aplicate concesionarului pentru deficienţele constatate.

ART.25. Activităţile conexe obligatorii, care se vor desfăşura pe bază de programe suplimentare, sunt următoarele:

a) încărcare şi transport a deşeurilor provenite din depozitări accidentale, salubrizarea digului de apărare al râpei, precum şi în urma unor fenomene meteorologice extreme (ex. crengi sau copaci doborâţi de furtuni) sau rezultate în urma unor accidente rutiere;

b) lucrări de montare/demontare, depozitare, întreţinere, salubrizare şi/sau reparare a următoarelor elemente: coşuri de gunoi, împrejmuiri pentru protecţia pietonilor şi a spaţiilor verzi, scenă pentru festivităţi, lăzi de material antiderapant, unelte necesare pentru activităţi specifice etc.;

c) greblatul frunzelor de pe suprafeţele indicate pe bază de comandă fermă din partea antreprenoruluii;

d) vidanjarea apelor pluviale pe bază de comandă fermă din partea concendentului;

e) amenajare şi/sau reabilitarea platformelor de depozitare a deşeurilor pe bază de comandă fermă din partea antreprenorului;

f) amenajare şi/sau reabilitarea locurilor de joacă pentru copii, pe bază de comandă fermă din partea antreprenorului.

CAPITOLUL.V

Condiţii de exploatare a activităţii de măturat, stropit, și întreţinerea căilor publice

A. Condiţii tehnice

ART.26 Operatorul trebuie să asigure prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii de pe raza or. Nisporeni, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

ART.27 Toate maşinile şi utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite în exclusivitate pentru realizarea prestaţiilor în or. Nisporeni. Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale.

ART.28 Utilajele trebuie menţinute în stare optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a activităţii.

B. Obiective de exploatare

ART.29 Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul prin prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice, care face obiectul contractului sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii vieţii şi eficienţa serviciilor de salubrizare;

b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecţia mediului înconjurător.

C. Obiectivele de ordin economic

(1) Serviciul public de salubrizare stradală va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu, dacă este cazul.

(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

CAPITOLUL VI Obligaţiile privind protecţia mediului

ART. 30 (1) Obligaţiile pe linie de protecţie a mediului atât cele care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare cât şi cele derivate din activităţile conexe serviciului sunt în sarcina operatorului.

(2) Operatorul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare stradală, precum şi din cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acesta un program de conformare.

CAPITOLUI VII. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

ART. 31. - Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii :

a) în cazul în care operatorului i se retrage licenţa sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul, dacă părţile nu convin, prin simplu acord de voinţă, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului ;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către antreprenor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina antreprenorului;

LISTA SERVICIILOR

de amenajare şi salubrizare a stăzilor, inclusiv spațiile verzi și îngrijirea cimitirelor, în or. Nisporeni

pentru perioada anului 2023

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Serviciile solicitate |  | U.M. |  | Cantitatea |  | Periodicitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Deszăpezirea şi profilarea străzilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curăţirea părţii carosabile de zăpadă pe străzile: Șt. Cel Mare; Chișinăului; T.Ciorbă; Unirii; V. Lupu; 31 August; Păcii; Varlaam,V. Micle, Decebal, Frunze, I. Creangă, Suveranitatii, ACB,I.Voda, MAN, Tîrgului, Viilor, Dacia, Cristestilor, M.Eminescu, P.Movila, Tineretului,Victoriei, Industrială. | ore/sez |  | 60,00 |  | Ianuarie-Martie; Noiembrie-.Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Curăţirea trotuarelor, scuarelor și pavajului din parc de zăpadă. Șt. Cel Mare; Chișinăului; T.Ciorbă; Unirii; V. Lupu; 31 August; Păcii; Varlaam,V. Micle, Decebal, Frunze, I. Creangă, Suveranitatii, ACB,I.Voda, MAN, Tîrgului, Viilor, Dacia, Cristestilor, M.Eminescu, P.Movila, Tineretului,Victoriei, Industrială. Deasemenea străzile cu rampă,, parcări, Ciurleasa, Fundatură, și zonele de parc. | ore |  | 130,00 |  | Ianuarie-Martie; Noiembrie-.Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Încărcarea materialului antiderapant cu excavatorul | ore |  | 80 |  | Ianuarie-Martie; Noiembrie-.Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Răspândirea materialului antiderapant, pe străzile: Șt. Cel Mare; Chișinăului; T.Ciorbă; Unirii; V. Lupu; 31 August; Păcii; Varlaam,V. Micle, Decebal, Frunze, I. Creangă, Suveranitatii, ACB,I.Voda, MAN, Tîrgului, Viilor, Dacia, Cristestilor, M.Eminescu, P.Movila, Tineretului,Victoriei, Industrială. Deasemenea străzile cu rampă,, parcări, Ciurleasa, Fundatură, Doinelor, Gr.Adam, 1 Mai | ore |  | 180 |  | Ianuarie-Martie; Noiembrie-.Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Răspândirea manuală materialului antiderapant pe carosabil, pe trotuarele din oraș, scuare și parc. Străzile: Șt. Cel Mare; Chișinăului; T.Ciorbă; V. Lupu; Păcii; Varlaam,V. Micle, Dacia, MAN, Tirdului, Viilor, Dacia, Cristestilor, M.Eminescu, Livezilor, pavajul din parc | mii m2 |  | 300 |  | Ianuarie-Martie; Noiembrie-.Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Răspândirea, depozitarea și evacuarea movilelor cu material antiderapant pe acostament | ore |  | 105 |  | Noiembrie-aprilie |
| 2. Salubrizarea şi menţinerea ordinii sanitare a localităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curăţarea (măturarea), a străzilor zilnic: Piata Ștefan cel Mare, Suveranitatii, Alexandru cel Bun, Ion Voda, Livezilor,Chisinaului, Pacii, Mare adunare Nationala, Bogdan Voda, Dacia, Stefan cel Mare, T.Ciorba, V.Lupu,Viilor,Varlaam | mii m.p. | 2664 |  | Martie- Noiembrie Luni-vineri |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Stropirea și măturarea străzilor (conform indicațiilor persoanei responsabile delegate de primărie) | ore | 100 |  | Aprilie- Noiembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Menținerea ordinii sanitare, precum măturare, stropirea, evacuarea deșeurilor,e.t.c în zona parcului: | mii m.p | 90 |  | Martie- Noiembrie, Zilnic |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Menținerea ordinii sanitare, precum măturare, stropirea, evacuarea deșeurilor,e.t.c în zona scărilor, ce duc spre Crucea Mântuirii Neamului Românesc. | mii m.p | 36 |  | Aprilie- Noiembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curățarea grilelor de direcționare a apelor pluviale pe str. Suveranitatii, Alexandru cel Bun, IonVoda, Livezilor, Păcii, Dacia, T.Ciorbă, Chișinăului | ore | 150 |  | Aprilie- Noiembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curațarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere a apelor pluviale (râpi și sub poduri) . | ore | 350 |  | Mai, August, Noiembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Evacuarea gunoiului și deșeurilor din urnele stradale | buc | 21097 |  | Zilnic |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Evacuarea manuală a gunoiului și deșeurilor de pe străzi | m3 | 1550 |  | Ianuarie-Decembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Evacuarea mecanizată a gunoiului și deșeurilor de pe străzi | ore | 1550 |  | Ianuarie-Decembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curățarea străzilor de nămol, după ploaie pe străzile: Piața Ștefan cel Mare, Suveranitatii, Alexandru cel Bun, Ion Voda, Livezilor,Chisinaului, Pacii, Mare adunare Nationala, Bogdan Voda, Dacia, Stefan cel Mare, T.Ciorba, V.Lupu,Viilor,Varlaam | ore | 400 |  | Martie-Noiembrie O dată/ lună |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curățarea nămolului de lângă bordure | ore | 100 |  | Martie-Decembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Incărcarea nămolului cu excavatorul | ore | 200 |  | Martie-Decembrie |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Transportarea nămolului | ore | 370 |  | Martie-Decembrie |  |
| 3. Întreținerea spațiilor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Întreținerea spaţiilor verzi adiacente străzilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Cosirea și greblarea manuală în parc, scuaruri, gazoane și altele, inclusiv evacuarea ierbii | ha |  | 350 | Două ori/ lună |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Cosirea mecanizată în parc, scuaruri, gazoane și altele, inclusiv evacuarea ierbii | ore |  | 360 | Două ori/ lună |  |
| 3.2. Servicii de înverzire și întreținere a spațiilor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Curăţarea arborilor și arbuștilor, formarea coroanei acestora, inclusiv evacuarea manuală a crengilor din zona de lucru | ore |  | 1244 |  | Martie-Aprilie |
|  |  | 90600000-3 |  | Săpat în scuaruri și parc | m2 |  | 10300 |  | Noiembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Efectuarea săpăturilor manuale a gropilor (pentru plantarea arborilor și arbuștilor cu adâncime de 0,407 m) în scuaruri și parc | ore |  | 50 |  | Noiembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Plantarea florilor anuale în sol | ore |  | 384 |  | Aprilie-Mai |
|  |  | 90600000-3 |  | Udarea gazoanelor, florilor și clumbelor | ore |  | 150 |  | Mai- Septembrie două ori/săptămână Pe timp de arșiță- odată la 2 zile |
|  |  | 90600000-3 |  | Afînarea solului cu plivirea buruienilor în scuaruri si parc | m2 |  | 10300 |  | Mai- Septembrie două ori/lună |
|  |  | 90600000-3 |  | Amenajarea și semănarea ierbii pe gazoane | ore. |  | 20 |  | Aprilie-Mai |
|  |  | 90600000-3 |  | Tratarea cu erbicide | kg |  | 60 |  | La necesitate |
|  |  | 90600000-3 |  | Combaterea dăunătorilor și bolilor, executat manual | ore |  | 147 |  | Iunie-August |
|  |  | 90600000-3 |  | Transportarea și depozitarea deșeurilor de la întreținerea spațiilor verzi | ore |  | 350 |  | Ianuarie-Decembrie |
| 4. Gestionarea cimitirelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90600000-3 |  | Evacuarea deșeurilor de la cimitirele municipiului | ore |  | 100 |  | Ianuarie-Decembrie |
|  |  | 90600000-3 |  | Evacuarea vegetaţiei uscate şi a gunoiului acumulat în urma lucrărilor de amenajare a mormintelor în ajunul sărbătorilor de Paşti | ore |  | 100 |  | Aprilie-Mai |
| 5. Alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 90600000-3 |  |  | Nivelarea drumurilor în extravilan cu autogrederul | ore |  | 140 |  | Mai, Octombrie |
| 35. | 90600000-3 |  |  | Văruirea pomilor, bordurelor și pilonilor | mii m2 |  | 84 |  | Aprilie |
| 36. | 90600000-3 |  |  | Vopsirea podurilor | m2 |  | 150 |  | Iunie 1 dată/an |
| 37. | 90600000-3 |  |  | Transportarea bradului de Crăciun și a elementelor decorative (demontarea) | ore |  | 24,0 |  | La instalare, Demontare |

Specialist superior ( în construcție,

gospodărie comunală și drumuri),

Ulinici Tudor                                                                    ____________________