| Centrala fotovoltaica- or.Chisinau,M.Cogalnicianu USM. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 01-01-2000

Ремонт

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructii metalice pentru sisteme de suport CEF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CP15A1 |  | Montarea blocurilor de suport cu volum sub 0,02 m.c ( se include h-ut ; h-om ) |  |  |  | buc |  | 1 310,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  | 222,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 65,500 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  | 39,300 |  |
| 2 | 33-02-013-13 |  | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t |  |  |  | t |  | 6,510 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 54,814 |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  | 0,033 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9082 |  | Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD |  |  |  | t |  | 6,705 |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  |  | h-ut |  | 14,192 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  | 7,356 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru sisteme de suport CEF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Articole de cablu si armaturi pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  |  | 1000 m |  | 0,058 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,784 |  |
|  | 110-1182 |  | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) |  |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-1183 |  | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare |  |  |  | set |  | 0,000 |  |
|  | 110-1184 |  | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare |  |  |  | set |  | 0,000 |  |
|  | 110-1185 |  | Bratare de strangere (CIA) |  |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-1186 |  | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) |  |  |  | m |  | 0,000 |  |
|  | 110-1187 |  | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) |  |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-0332 |  | Capacel etansat (CIA) |  |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  |  | h-ut |  | 0,566 |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  |  | h-ut |  | 0,693 |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  | 1,416 |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu si armaturi pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de terasament pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA16B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol |  |  |  | m3 |  | 27,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 39,150 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
| 5 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  | m3 |  | 4,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 9,073 |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu,pentru cablu |  |  |  | m3 |  | 21,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 6,510 |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu,pentru priza de pamint |  |  |  | m3 |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,860 |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 18,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 164,052 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 193,254 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. lucrari de decapare si restabilire (asfaltobeton,pavaj) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030 |  |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 37,000 |  |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  |  |  | buc |  | 0,361 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 4,120 |  |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  |  |  | h-ut |  | 37,000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 37,000 |  |
| 10 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 3,875 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 3,875 |  |
| 11 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 6,500 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 1,183 |  |
| 12 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 2,750 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 2,875 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
| 14 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
| 15 | RpDB20D |  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010 |  |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 10,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 10,750 |  |
|  | 1111000200011 |  | Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie) |  |  |  | t |  | 3,636 |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1421202206012 |  | Nisip 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 16 | RpDB36B |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt orice dimensiuni, asezate pe nisip |  |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 8,170 |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 2,150 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,128 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 2,472 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,215 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,451 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 0,903 |  |
| 18 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 2,150 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 18,963 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 22,338 |  |
| 19 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( placile de beton demontate anterior ) |  |  |  | m2 |  | 21,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 12,474 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,340 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 34,400 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 283,800 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  | m2 |  | 21,822 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,107 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 0,817 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 0,430 |  |
|  |  |  |  | Total lucrari de decapare si restabilire (asfaltobeton,pavaj) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bineficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,( BZUM,ЩМП......) |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 18,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 1,360 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 6,160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  |  | Total Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 104,880 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 2,660 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 16,378 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 46,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,532 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 46,360 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  | 0,608 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 1,786 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  | 0,114 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  | 231,800 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,760 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  | 0,342 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 1,596 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 4,940 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  | 8,740 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 22 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A DS. |  |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 30,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 4,134 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  | 52,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  | 2,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 23 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor pe sina pentru contor tip Dc/IP SDF30 |  |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 30,680 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 6,240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 1,820 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  | 52,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,520 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 24 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BZUM completat conform desenului tehnic) |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
| 26 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  | 100 m |  | 0,520 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 19,552 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 3,557 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,416 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 0,572 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 6,500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,208 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 6,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  | 6,136 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 1,648 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,284 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |
| 27 | 08-01-058-2 |  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic |  |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 334,800 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 11,340 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  | 1,080 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 1,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 3,510 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  | 4,050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 3,510 |  |
| 28 | 08-02-407-10 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 9,810 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 0,284 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 2,196 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 2,196 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  | 1,080 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 0,765 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 5,950 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 1,675 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 4,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  | 3,950 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,210 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
| 30 | 08-02-412-11 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,580 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 5,208 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 7,076 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,232 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |
| 31 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 1,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 8,489 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  | 0,335 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  | 0,864 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 13,176 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  | 0,054 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,346 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
| 32 | 08-02-412-13 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 185 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 21,900 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  | 0,465 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 18,300 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-01-101-1 |  | Montare invertor SOFAR |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 15,720 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  | 24,480 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,048 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,058 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
| 34 | 11-04-008-04 |  | Montare panouri fotovoltaice |  |  |  | buc |  | 288,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 889,920 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  | 8,640 |  |
| 35 | 08-03-574-1 |  | Conectori de racord compatibili cu MC 4 (conector solar MC4 2-1Y ;KSTF611;PV-KBT M 611) |  |  |  | 100 fire |  | 1,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 26,040 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  | 158,100 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,155 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  | 1,581 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,155 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  | 0,155 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 9,945 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 7,485 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 7,485 |  |
| 37 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 9,765 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 6,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 6,360 |  |
| 38 |  |  | Caramida |  |  |  | buc |  | 1 250,000 |  |
|  | 2525 |  | caramida |  |  |  | buc |  | 1 250,000 |  |
| 39 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Cablu АВБбШв-4ч185 |  |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 20,550 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,585 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  | 4,830 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  | 4,830 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,585 |  |
| 40 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 10,960 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  | 1,440 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,019 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Utilaj pentru priza de pamint la BZUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 1,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 14,796 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,044 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,421 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  | 3,478 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  | 3,478 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,421 |  |
| 42 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, (se elimina otel carbon d=16mm) |  |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 7,461 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  | 0,073 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 2,286 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 43 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 5,592 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 2,448 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  | 24,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamint la BZUM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bineficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltueli neprevazute |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |