| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-1-1

Platformma A. Statia de pompare Sculeni. Planul general - A-PG.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2730 |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,2925 |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 20,8000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,4826 |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0468 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Platforma statie de pompare si camin pentru contor, S=84 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractia 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,3600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3264 |  |
|  | 142110220000 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,8640 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3360 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7056 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,4112 |  |
| 6 | IzF04J2 Apl |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Geotextil 150 gr/m2) |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  | 26821326020701 |  | Geotextil 150 gr/m2 |  |  | m2 |  | 90,7200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |
| 7 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 8,4000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |
|  | 1421102200467 |  | Balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 10,2480 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,5880 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1814 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,2293 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0815 |  |
| 8 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. ( Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) |  |  | m |  | 41,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 18,0400 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 1,8450 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 119,7200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3280 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri 1000x300x150 pentru carosabil |  |  | m |  | 41,2050 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma statie de pompare si camin pentru contor, S=84 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5220 |  |
| 10 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |
| 11 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2200 |  |
|  | 2830127303001 |  | Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,9000 |  |
| 12 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2200 |  |
|  | 2830127303003 |  | Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,9000 |  |
| 13 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,3600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7668 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,7668 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |