CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Pirliti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Pirliti

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea iazului din s.Vantina r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC04E1 | Decopertarea stratului vegetal (t=0,4m) cu S= (50+50+40) 2,5=350m2 excavatorul pe senile cu cupa de 0.81-1.2 m3 cu descarcarea in autocamion | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1400 |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea solului vegetal cu autocamionul la distanta de pina la 1 km, cu depozitarea in halde | t |  | 196,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 3 | TsC04F3 | Excavarea namolului cu excavatorul pe senile, cu cupa de 0.81-1.2 m3, cu descarcarea in autocam. Vn=Son h=0,5 (So+Sn) 2=0,5(1280+1684)2= | 100 m3 |  | 29,64 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,8700 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea namolului cu autocamionul la distanta de pina la 1 km, cu depozitarea in halde Y=1,75 t/m3 | t |  | 4 890,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea solului mineral cu autobasculanta in corpul digului de protectie la o distanta de pina la 100 m K=0,9000 | t |  | 165,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 6 | TsC18B1 | Ramblierea digului din sol argilos compactat pina la densitatea scheletului Y=1,65 t/m3 | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |
| 7 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint compactate in corpul digului de protectie, pentru atingerea umiditatii optime necesare pentru o compactare eficienta (0,1m3/m3 de sol) | m3 |  | 10,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 8 | TsE04A | Nivelarea taluzurilor si a coronamentului digului de protectie in straturi cu grosimea de 0,3 m | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 9 | TsE04A | Nivelarea solului vegetal din halde in straturi cu grosimea de 0,3 m | 100m2 |  | 0,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 10 | TsE04A | Nivelarea solului mineral din halde in straturi cu grosimea de 0,3 m | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 11 | TsC04B3 | Excavarea mecanizata a transeului de ancorare si depozitarea acestuia la o distanta de pina la 50 m | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,6700 |  |
| 12 | DF51B | Amenajarea sacilor umpluti cu sol mineral in santul pentru sustinerea geomembranei, la o distanta de 1.5 m unul fata de altul | buc |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1550 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 0,0300 |  |
| 13 | PD03A | Montarea armaturilor 8 mm pentru fixarea geomembranei, h=2 m , 100 buc (0,395x2x100) | kg |  | 79,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton diametrul de 8 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 14 | IzF04B aplicativ | Amenajarea geomembranei HDPE, t=1,5 mm | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2682132601626-1 | Geomembrana HDPE, t=1,5 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2922140006703-1 | Aparat automat de sudura geomembraneHDPE | h-ut | 0,0330 |  |
| 15 | IzF04J2 aplicativ | Amenajarea geotextilului 200 gr/m | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132602070-1 | Geotextil 200 gr/m2 | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 16 | TsH05C | Acoperirea taluzurilor cu strat vegetal, t=0.2 m cu semanarea gazonului | m2 |  | 140,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1400 |  |