## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. 31 august 1989 nr.115.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Statutul de protecție Imobilul cu nr. cadastral 0100520.181 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu denumirea Clădirea fostului gimnaziu de fete, fondat de principesa N. G. Dadiani, la nr. 205 (cu adresa Chişinău, str. 31 August 1989 nr.115) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115, Chișinău.

BLOCUL B, B1 și V1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-4-1

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st.31 August 1989 nr.115 Chișinău.

Blocul V1. Compartimente – Rezistență (R). Arhitectură (SAC)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri la capitolul SAC (pl.20) |  |  |  |
| 1 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) | m2 | 6,850 |  |
| 2 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 13,540 |  |
| 3 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Pereti gips carton gr.15mm) | m2 | 203,200 |  |
| 4 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 5,860 |  |
| 5 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane - Pereti. | m2 | 277,530 |  |
| 6 | RCsK41C | Pardoseli - cota 0.42m: Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) | m2 | 35,000 |  |
| 7 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) | m2 | 35,000 |  |
| 8 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Mocheta) | m2 | 94,930 |  |
| 9 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 | 94,930 |  |
| 10 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) | m2 | 94,930 |  |
| 11 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 130,000 |  |
| 12 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Prundis - 100mm) | m3 | 13,000 |  |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pamant compactat h=150mm) | m3 | 19,500 |  |
| 14 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) - planseu suspendat | m2 | 94,000 |  |
| 15 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) - cota 3.32m | m2 | 22,930 |  |
| 16 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) - cota 3.32m | m2 | 22,930 |  |
| 17 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Dusumele la planseu, cota 5.72m - накат) | m2 | 128,000 |  |
| 18 | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 128,000 |  |
| 19 | RCsK40C k=2 | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (hidroizolatie carton bitumat - 2 straturi) | m2 | 128,000 |  |
| 20 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) | m2 | 128,000 |  |
| 21 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 28,280 |  |
| 22 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 28,320 |  |
| 23 | RCsH33B | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 136,000 |  |
| 24 | RCsH33C | Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 142,720 |  |
| 25 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Ardezie) | m2 | 142,720 |  |
| 26 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Tabla zincata) | m2 | 54,640 |  |
| 27 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, | m | 54,640 |  |
| 28 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m | 84,000 |  |
| 29 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri. (la cornise fatade) | m | 110,000 |  |
| 30 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Baustrada metalica scari exterioare- 5.5ml) | kg | 27,500 |  |
| 31 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli driscuite la pereti - Fatade (pl. 210) | m2 | 253,000 |  |
| 32 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P22*, P28) - pl.210 | m | 84,500 |  |
| 33 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P30) | m | 37,000 |  |
|  |  | Capitolul 2. Planseu (pl. 2-4 - R). |  |  |  |
| 34 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton B20/M250 - pl.2 | m3 | 49,500 |  |
| 35 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 187,750 |  |
| 36 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R. | buc | 260,000 |  |
| 37 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AI), | kg | 616,480 |  |
| 38 | RCsD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AIII) | kg | 968,430 |  |
| 39 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 53,640 |  |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |  |
|  | Capitolul 3. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |
| 41 | CD50J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Parapet) | m3 | 6,250 |  |
| 42 | CD51C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,130 |  |
| 43 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in planseu pentru EJ) | buc | 7,000 |  |
| 44 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti de piatra pentru EJ1) | buc | 6,000 |  |
| 45 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 | kg | 25,000 |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |  |
| 47 | CD50J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Astuparea golurilor, niselor) | m3 | 0,640 |  |
| 48 | RCsU05I1 k=1.5 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |
| 49 | RCsP26A | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante | buc | 4,000 |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,001 |  |
| 51 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) | buc | 1,000 |  |
|  | Capitolul 4. Acoperiș. |  |  |  |  |
|  | Capitolul 4.1. Învelitoare și șarpantă. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |  |
| 52 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp., inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. - poz.1 | m2 | 111,000 |  |
| 53 | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp. (Tigla de coama) | m | 28,240 |  |
| 54 | CE02C | Invelitori din coame mici (Parazapezi). | m | 42,650 |  |
| 55 | CE27C1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat (capriori, clesti, cosoroaba, pana etc - pl.103 poz. 4, 8, 13-15, 18, 19) | m2 | 154,000 |  |
| 56 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Distantieri sub tigla 50x50mm - pl.103, poz.2a) | m2 | 111,000 |  |
| 57 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondes - poz.3) | m2 | 156,000 |  |
| 58 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr.150 mm) - pl. 103, poz.5. | m2 | 130,000 |  |
| 59 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F - pl. 103, poz. 7.) | m2 | 156,000 |  |
| 60 | CG02B | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (podeste de exploatare din scandura poz.10) | m2 | 49,000 |  |
| 61 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, (tabla de cupru gr.0,6mm; consum - 6.66 kg/m2) - poz.11 | m2 | 105,670 |  |
| 62 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (poz. 17) | m2 | 156,000 |  |
| 63 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sub cosoroaba - poz.14) | m2 | 11,150 |  |
| 64 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,850 |  |
| 65 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 9,850 |  |
|  | Capitolul 4.2. Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |  |
| 66 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 285,340 |  |
| 67 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 73,410 |  |
|  | Capitolul 4.3. Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 211 - SAC) |  |  |  |  |
| 68 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Capac de cupru fronton, parapet (poz.31). | m | 53,000 |  |
| 69 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Parapet introdos, (poz.31). | m | 51,000 |  |
| 70 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm, consum - 4.2 kg/ml) - Cornise P30 | m | 37,000 |  |
| 71 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise la fatade (P20, 28) | m | 77,900 |  |
| 72 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 68,000 |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |
| 73 | RMC19A2 | Confectionarea si montarea burlanelor simple din tabla de cupru prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm (B-1) | m | 34,200 |  |
| 74 | RMC18A2 | Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de cupru fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18 (J-1) | m | 6,900 |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Bloc de ventilare BV8 (pl. 20-22 - D) |  |  |  |
| 75 | CD69B | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m (Zidarie aparenta) | m3 | 0,870 |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 4,350 |  |
| 77 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Placi) | m3 | 0,100 |  |
| 78 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,250 |  |
| 79 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg | 5,850 |  |
| 80 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Centura, coloane) | m3 | 0,330 |  |
| 81 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 11,000 |  |
| 82 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII coloane) | kg | 93,730 |  |
| 83 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 14,560 |  |
| 84 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) | m | 2,800 |  |
| 85 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Elastic de etansare) | m | 2,800 |  |
| 86 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 0,800 |  |
| 87 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Distantieri, asteriala) | m3 | 0,965 |  |
| 88 | RMC13B | Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (tabla de cupru gr. 0,6mm; consum 6.66kg/m2) | m2 | 3,500 |  |
| 89 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de caramida prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi (impregnarea zidariei aparente de caramida - tip Baumit) | m2 | 1,430 |  |
| 90 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr. 50 mm) | m2 | 0,000 |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |  |
|  | Capitolul 5.1. P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |  |
| 91 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 24,700 |  |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 24,700 |  |
| 93 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 24,700 |  |
| 94 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 26,630 |  |
| 95 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 24,700 |  |
| 96 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 24,700 |  |
| 97 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) | m3 | 2,420 |  |
| 98 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 24,700 |  |
| 99 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 24,700 |  |
| 100 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 26,630 |  |
| 101 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 24,700 |  |
| 102 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 3,710 |  |
| 103 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m2 -(pl. 3, 4, 5) | m | 19,510 |  |
|  | Capitolul 5.2. P-4. Parchet decorativ (incaperea nr. 29) |  |  |  |  |
| 104 | CG05C1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet (cu plinta de stejar) | m2 | 100,000 |  |
| 105 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) | m2 | 100,000 |  |
| 106 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 100,000 |  |
| 107 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -100,000 |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 100,000 |  |
| 109 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 100,000 |  |
| 110 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 107,800 |  |
| 111 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (folie de polietilena) | m2 | 100,000 |  |
| 112 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (2 straturi) | m2 | 100,000 |  |
| 113 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.78 mm) | m3 | 7,800 |  |
| 114 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 100,000 |  |
| 115 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 100,000 |  |
| 116 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 107,000 |  |
| 117 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 100,000 |  |
| 118 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 15,000 |  |
| 119 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 88,560 |  |
| 120 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 11,500 |  |
| 121 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) | m2 | 100,000 |  |
| 122 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) | m2 | 5,720 |  |
|  | Capitolul 5.3. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 120*) |  |  |  |  |
| 123 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 8,900 |  |
| 124 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 8,900 |  |
| 125 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -8,900 |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 50 mm) | m2 | 8,900 |  |
| 127 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. | m2 | 8,900 |  |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 9,600 |  |
| 129 | RpIzC04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. | m2 | 8,900 |  |
| 130 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.70 mm) | m2 | 8,900 |  |
|  | Capitolul 5.4. P-13. Pardoseli mocheta (incaperea nr.120) |  |  |  |  |
| 131 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 14,000 |  |
| 132 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,000 |  |
| 133 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -14,000 |  |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 50 mm) | m2 | 14,000 |  |
| 135 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. | m2 | 14,000 |  |
| 136 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 150 x150 mm) | kg | 15,100 |  |
| 137 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.88 mm) | m2 | 14,000 |  |
| 138 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (plinte de lemn) | m2 | 3,920 |  |
|  | Capitolul 5.5. Protejarea pardoselelor (parchet, mocheta) |  |  |  |  |
| 139 | RCsE09A | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii | m2 | 148,000 |  |
| 140 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn - OSB gr. 18mm (Parchet, mocheta) | m2 | 114,000 |  |
|  | Capitolul 6. Finisari interioare. Capitolul 6.1. Tencuieli, vopsitorii (pl.5). |  |  |  |  |
| 141 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) | m2 | 100,000 |  |
| 142 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (2str.x12,5mm) | m2 | 48,870 |  |
| 143 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 148,870 |  |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 148,870 |  |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 148,870 |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit | m2 | 148,870 |  |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (exclusiv proiectie decor modelat) | m2 | 148,870 |  |
| 148 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, pilastrilor. | m2 | 342,900 |  |
| 149 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50 (Strat de nivelare pereti de piatra existenti exteriori). | m2 | 193,920 |  |
| 150 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) | m2 | 193,920 |  |
| 151 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putzt", gros. 25mm) | m2 | 193,920 |  |
| 152 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" | m2 | 193,920 |  |
| 153 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) | m2 | 60,000 |  |
| 154 | RCsJ27B | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) | m2 | 60,000 |  |
| 155 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) | m2 | 60,000 |  |
| 156 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti noi din caramida interiori - mortar M50) | m2 | 38,320 |  |
| 157 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi - drepti) | m | 65,600 |  |
| 158 | RCsJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra, usi arcate) | m | 12,550 |  |
| 159 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 8,050 |  |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, glafuri, pilastri) | m2 | 334,850 |  |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, pilastri | m2 | 334,850 |  |
| 162 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 334,850 |  |
| 163 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 334,850 |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit | m2 | 334,850 |  |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit | m2 | 334,850 |  |
| 166 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare) | m | 233,920 |  |
| 167 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie, inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl. 100, 101) | m2 | 2,370 |  |
| 168 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 |  |
|  | Capitolul 6.2. Pervazuri de fereastra din marmora (pl. 14) |  |  |  |  |
| 169 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, - Gi12. | m | 12,880 |  |
| 170 | RCsM29F | Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc. | m | 12,880 |  |
|  |  | Capitolul 7. Finisari fatade (pl. 211, pl. 21- SAC). |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Desfaceri la fatade |  |  |  |
| 171 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, pilastri, glafuri, soclu, parapet | m2 | 278,000 |  |
| 172 | RCsN15B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (P30) | m | 37,600 |  |
| 173 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P 22, 28) | m | 84,500 |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |  |
| 174 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri), inclusiv parapet introdos | m2 | 278,000 |  |
| 175 | RCsJ31C | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - 20% S. | m2 | 35,000 |  |
| 176 | RpIzF11A | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula - soclul, zona burlanelor. | m2 | 48,000 |  |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund") | m2 | 278,000 |  |
|  | Capitolul 7.3. Soclul (poz.1*) - Tencuiala cu rosturi profilate |  |  |  |  |
| 178 | RCsJ23D1 | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite, pentru refaceri totale de tencuieli | m2 | 25,200 |  |
| 179 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 25,200 |  |
| 180 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 25,200 |  |
| 181 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti mortar M50). | m2 | 25,200 |  |
|  | Capitolul 7.4. Pereti, tencuiala rostuita simpla (poz.3) |  |  |  |  |
| 182 | RCsJ23C1 | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T, in asize, cu rosturi desenate, pentru refaceri totale de tencuieli | m2 | 39,700 |  |
| 183 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 39,700 |  |
| 184 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz" gros. 25mm) | m2 | 39,700 |  |
| 185 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti mortar M50). | m2 | 39,700 |  |
|  |  | Capitolul 7.5. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) |  |  |  |
| 186 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - strat vizibil | m2 | 159,800 |  |
| 187 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 159,800 |  |
| 188 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti mortar M50). | m2 | 159,800 |  |
|  |  | Capitolul 7.6. Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) |  |  |  |
| 189 | RCsJ23A1 | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - (Parapet fatada) | m2 | 28,600 |  |
| 190 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 28,600 |  |
| 191 | RCsJ21C1 | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - Parapet introdos (sub cupru) | m2 | 24,700 |  |
|  |  | Capitolul 7.7. Glafuri de fereastra, usi. |  |  |  |
| 192 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - executate cumortar de ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi) | m | 28,800 |  |
| 193 | RCsJ06B1 | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra arcate - G3) | m | 14,520 |  |
| 194 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "STYRONIT", gros. 25 mm) | m2 | 5,200 |  |
| 195 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 5,200 |  |
| 196 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare, mortar M50). | m2 | 5,200 |  |
| 197 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare la glafuri). | m | 44,000 |  |
|  |  | Capitolul 7.8. Vopsitorii la fatade |  |  |  |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund"), inclusiv glafuri, parapet introdos. | m2 | 283,200 |  |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2) | m2 | 283,200 |  |
| 200 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 283,200 |  |
| 201 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color, inclusiv grunduirea 1 strat, vopsea 2 str.) | m2 | 283,200 |  |
|  |  | Capitolul 8. Scari exterioare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Scara metalica Se-1 (pl.412 - SAC) |  |  |  |
| 202 | RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 13,740 |  |
| 203 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 13,740 |  |
|  | Capitolul 8.2. Balustrada de metal B4 (pl.413 - SAC) |  |  |  |  |
| 204 | RCsP12B | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale | kg | 175,000 |  |
| 205 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 6,200 |  |
| 206 | CH08A | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea | m | 5,300 |  |
| 207 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) | m2 | 1,600 |  |
|  | Capitolul 8.3. Scari exterioare de piatra Se9, Se10. (pl. 418, 419 -SAC) |  |  |  |  |
| 208 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 9,520 |  |
| 209 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50 mm. | m2 | 3,220 |  |
| 210 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (blocuri de piatra Cosauti, gr.200mm) pe adeziv. | m | 12,280 |  |
| 211 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) | m2 | 9,520 |  |
| 212 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 2,000 |  |
| 213 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris | m3 | 0,930 |  |
| 214 | RCsB02B | Beton simplu B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 1,860 |  |
| 215 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,640 |  |
| 216 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 100 x100 mm) | kg | 38,100 |  |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Schele la fatade |  |  |  |
| 217 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 353,600 |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Evacuarea molozului |  |  |  |
| 218 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz | t | 160,000 |  |
| 219 | TsI51A10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 160,000 |  |
|  | Capitolul 9.3. Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) |  |  |  |  |
| 220 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (fag), inclusiv diblurile (Grila din lemn - 9 buc.) | m2 | 7,900 |  |
| 221 | RCsR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 15,800 |  |
|  |  | Capitolul 9.4. Copertina CP2 (pl. 609 - SAC) |  |  |  |
| 222 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, (tabla de cupru gr.0,6mm; consum - 6.66 kg/m2) | m2 | 3,450 |  |
| 223 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F .) | m2 | 3,450 |  |
| 224 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite | m2 | 3,450 |  |
| 225 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,070 |  |
| 226 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,090 |  |
| 227 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 21,540 |  |
| 228 | RCsP12B | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale | kg | 13,100 |  |
| 229 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |
| 230 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 |  |
| 231 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 3,450 |  |
| 232 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu | m | 3,450 |  |
| 233 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 2,370 |  |
| 234 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (asteriala de jos) | m2 | 3,450 |  |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-4-2

Lucrări de restaurare și recondiționare a decorului arhitectural la interior și la fațade.

Blocul V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Decor la interior |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schele de interior |  |  |
| 1 | R21A02A | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane | m3 | 500,000 |
| 2 | R21A02B | Demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane | m3 | 500,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cornise, profiluri trase din mortar |  |  |
| 3 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 105,000 |
| 4 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 7,100 |
| 5 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (inele) d=750mm | m2 | 3,630 |
| 6 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 2,000 |
| 7 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 8 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 9 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 10 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 31,200 |
| 11 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (nod K) | m | 143,000 |
| 12 | R10A13С3 | Vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua): pe suprafata tencuita: fisii cu latimea pina la 50 mm - profiluri netede (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) | m2 | 115,630 |
|  |  | Capitolul 1.3. Decor arhitectural modelat din ipsos |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Desfaceri decor |  |  |
| 13 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m | 147,700 |
| 14 | RCsN15C | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 m2 | buc | 10,000 |
| 15 | RCsN15D | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 m2 (D2, 3, 5, 8) | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Capitel corintic de pilastru (550hx736x235h) mm - 10 buc |  |  |
| 16 | R12A19A | Confectionarea modelului de capitel corintic: cu inaltimea pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 17 | R12A19B k=6 | Confectionarea modelului de capitel corintic. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A19A | buc | 1,000 |
| 18 | R12A31K | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel corintic, inaltimea pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 19 | R12A31L | Confectionarea tiparelor de capiteluri. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A31K | buc | 2,000 |
| 20 | R12A42N | Turnarea capitelurilor: capitel corintic intreg, inaltimea: pina la 750 mm | buc | 10,000 |
| 21 | R12A53N | Instalarea capitelurilor: corintice intregi, inaltimea: pina la 750 mm - 100% (inclusiv restaurate) | buc | 10,000 |
| 22 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Rozete de tavan d=600 mm (8 buc.) |  |  |
| 23 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 24 | R12A11J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 25 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 26 | R12A25T | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 27 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 8,000 |
| 28 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 8,000 |
| 29 | R12A47H k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 8,000 |
| 30 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Rozete de tavan d=810 mm (4 buc.) |  |  |
| 31 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 32 | R12A11J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 33 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 34 | R12A25T k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 35 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 4,000 |
| 36 | R12A36F k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 4,000 |
| 37 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 38 | R12A47H k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 4,000 |
| 39 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Rozete de tavan d=750 mm (2buc.) |  |  |
| 40 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 41 | R12A11J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 42 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 43 | R12A25T k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 44 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 45 | R12A36F k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 2,000 |
| 46 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 47 | R12A47H k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 2,000 |
| 48 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 4,000 |
|  | Capitolul 1.3.6. Banda de ove la cornise (50x90h) mm |  |  |  |
| 49 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 12,000 |
| 50 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 82,000 |
| 51 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 143,000 |
| 52 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 143,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Girlanda L=1,1m |  |  |
| 53 | R12A12E | Confectionarea modelului de coroana si ghirlanda: ghirlanda cu ornament de complexitate medie cu lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
| 54 | R12A12F k=7 | Confectionarea modelului de coroana si ghirlanda: ghirlanda cu ornament de complexitate medie cu lungimea desfasurata. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A12E | buc | 1,000 |
| 55 | R12A26Q | Confectionarea tiparelor de coroana si ghirlanda: tipare de ipsos, ghirlande cu ornament de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 1000 mm | buc | 1,000 |
| 56 | R12A26R | Confectionarea tiparelor de coroana si ghirlanda: tipare de ipsos, ghirlande cu ornament de complexitate medie. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A26Q | buc | 1,000 |
| 57 | R12A37B | Turnarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
| 58 | R12A37C | Turnarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: Se adauga la fiecare 250 mm urmatori la norma R12A37A | buc | 1,000 |
| 59 | R12A48B | Instalarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
| 60 | R12A48C | Instalarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: Se adauga la fiecare 250 mm urmatori la norma R12A48B | buc | 1,000 |
| 61 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.8. Toron d120 mm |  |  |
| 62 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 63 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 64 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 3,700 |
| 65 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 3,700 |
| 66 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.9. Lucrari de restaurare a decorului |  |  |
| 67 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate | m2 | 1,900 |
| 68 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.10. Finisarea decorului din ipsos |  |  |
| 69 | R10A13С2 | Vopsirea decorului, evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului: pe suprafata tencuita: fond cu contur regulat - profiluri trase reluefate (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) | m2 | 26,500 |
|  |  | Capitolul 2. Decor la fatade (pl. 211) |  |  |
| 70 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 67,100 |
| 71 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 10,190 |
| 72 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 6,740 |
| 73 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 74 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 75 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 1,000 |
| 76 | R8A15A k=3,4 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 95 cm) | buc | 1,000 |
| 77 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 20,380 |
| 78 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (P28) | m | 46,000 |
| 79 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (P22) | m | 31,900 |
| 80 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm (P30) | m | 37,000 |
| 81 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate (Sistem "Baumit ", INCLUSIV: spaclu Baumit Putz Spachtel, grunduire 1 strat, vopsire 2str. Baumit Silicon Color (0019). - Cornise, profiluri trase, rosturi adincite profilate. | 10 m2 | 8,400 |
| 82 | R12A11I | ROZETE - D1, d=700m: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 83 | R12A11J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 84 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 85 | R12A25T k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 86 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 6,000 |
| 87 | R12A36F | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 6,000 |
| 88 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 6,000 |
| 89 | R12A47H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 6,000 |
| 90 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 6,000 |
| 91 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon: decorul arhitectonic modelat din ipsos (Sistem tip Baumit, inclusiv grund bariera Baumit SperrGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire Baumit Silicon Color - 2str.) - Decor modelat din ipsos. | 10 m2 | 3,500 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-4-3

Compartimentul. Tâmplărie. Restaurarea tâmplăriei de epocă (T).

Blocul V1.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tâmplărie din metal. |  |  |
| 1 | CK12A | Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m2 inclusiv (Uși de oțel tip Hormann ZK. Usa U1 - 1buc.) | m2 | 1,270 |
| 2 | CK12D | Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canaturi, cu suprafața tocului până la 7 m2 inclusiv (U16*rf, exter. tip IANSEN cu geam rezistent la foc) | m2 | 3,440 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre, uși din lemn de esență tare după modelul istoric cu feronerie restaurată |  |  |
| 3 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înățimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 m2 (F12 -2buc, F12a - 1 buc.) - arcate, complexe. | m2 | 15,200 |
| 4 | CK01C | Ferestre din lemn (esență tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 m2 (F13 - 2 buc). | m2 | 5,630 |
| 5 | CK01C | Ferestre din lemn (esență tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 m2 (F14 - 2 buc) - arcate, complexe. | m2 | 2,520 |
| 6 | RMC16B | Montarea elementelor ornamentale din tablă de cupru, prin prinderea în cuie, cu straifuri de cupru și cositorirea perimetrala (Căptușirea impostului de fereastra cu foi de cupru) | m | 10,780 |
| 7 | RCsO29I | Montarea ușilor din lemn (esență tare), gata confecționate, exterioare, executate din cherestea de stejar, în două canaturi (Ue4 - dublă, complexă cu supralumină arcata, dupa modelul istoric -1 buc.) | m2 | 6,200 |
| 8 | RCsO29I | Montarea ușilor din lemn (esență tare), gata confecționate, exterioare, executate din cherestea de stejar, în două canaturi (Ue10 -2 buc, Ue10* -1buc.) | m2 | 7,320 |
| 9 | RCsO22C | Montarea ușilor interioare, gata confecționate din lemn (esență tare), simple, pe toc, în doua canaturi (U17 - 2 buc.) | m2 | 6,720 |
| 10 | CK40A | Captuseala usii cu tabla de alama: dintr-o parte (pentru Ue4, Ue10*) | m2 | 0,840 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-4-4

Lucrări de hidroizolare orizontală pereți demisol.

Blocul V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Hidroizolație orizontală (bariera orizontală) - pl.5 - R |  |  |  |
| 1 | RCsU05G1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de caramidă de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat | buc | 960,000 |
| 2 | RCsU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări | buc | 960,000 |
| 3 | RCsU05G1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat | buc | 960,000 |
| 4 | CC11A | Injectarea cu soluție hidroizolatoare CO 81, în canale cu diametrul de 18 mm (852 buc. x 0.39 m + 108 buc. x 0.3m) | m | 364,700 |
| 5 | RCsU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de etansare CX 15, după instalații sau consolidări (V=0,093 m3; g=1400 kg/m3) | buc | 406,000 |