Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Robineți, clapete, fitinguri și consumabile pentru instalațiile tehnice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Armătură de secționare și fitinguri din metal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic). |  |
|  | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. |  |  |
|  | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. |  |  |
|  | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. |  |  |
|  | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. |  |  |
|  | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25 |  |  |  | - Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16 |  |  |  | - Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă. |  |  |
|  | Supapă de siguranță reglabilă 3-10bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10 |  |  |  | - Supapă de siguranță reglabilă 3-10 bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10, alamă, temperatura maximă de lucru - min. 110℃, H=230-235mm L=70-75mm. |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16 FI-FI (FF) |  |  |  | - Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox. |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16 FI-FI (FF) |  |  |  | - Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox. |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16 FI-FI (FF) |  |  |  | - Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox. |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16 FI-FI (FF) |  |  |  | - Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox. |  |  |
|  | Racord olandez drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI) |  |  |  | - Racord olandez (holender) drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI) (Dn32, FE-FI). |  |  |
|  | Dop alamă FE (M) 1/2” Pn16 |  |  |  | - Dop alamă FE (M) 1/2”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃. |  |  |
|  | Dop alamă FI (F) 1/2” |  |  |  | - Dop alamă FI (F) 1/2”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃. |  |  |
|  | Dop alamă FE (M) 3/4” |  |  |  | - Dop alamă FE (M) 3/4”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃. |  |  |
|  | Dop alamă FI (F) 3/4” |  |  |  | - Dop alamă FI (F) 3/4”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃. |  |  |
|  | Dop alamă FE (M) 1” |  |  |  | - Dop alamă FE (M) 1”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃. |  |  |
|  | Dezaerator automat Dn15 Pn10 |  |  |  | - Dezaerator automat Dn15 Pn10, Tmax=120℃, 79x48mm. |  |  |
|  | Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm |  |  |  | - Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben. |  |  |
|  | Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm |  |  |  | - Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm, trecere totală, din alamă, fluture galben. |  |  |
|  | Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm |  |  |  | - Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben. |  |  |
|  | Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm |  |  |  | - Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm, oțel 20. |  |  |
|  | Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm |  |  |  | - Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm, oțel 20. |  |  |
|  | Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF) |  |  |  | - Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF). |  |  |
|  | Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m |  |  |  | - Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m, universală (Tangit Uni-Lock sau echivalentul). |  |  |
|  | Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă |  |  |  | - Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă. |  |  |
|  | Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz |  |  |  | - Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz. |  |  |
|  | Câlți 100g |  |  |  | - Câlți 100g (cânepă pentru etanșare îmbinărilor filetate 100g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130℃. |  |  |
|  | Câlți 500g |  |  |  | - Câlți 500g, (cânepă pentru etanșare îmbinărilor filetate 500g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130℃. |  |  |
|  | Pastă de etanșare 250g |  |  |  | - Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 250g, de tip UNIPAK sau echivalentul. |  |  |
|  | Pastă de etanșare 65g |  |  |  | - Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 65g, de tip UNIPAK sau echivalentul. |  |  |
|  | Radiator tip 22 500x500mm, alb |  |  |  | - Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător. |  |  |
|  | Radiator tip 22 1000x500mm, alb |  |  |  | - Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1000x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător. |  |  |
|  | Radiator tip 22 1500x500mm, alb |  |  |  | - Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător. |  |  |
|  | Niplu pentru radiatoare 1/2” Pn16 FE-FE (MM), alamă |  |  |  | - Niplu din alamă pentru radiatoare 1/2” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃. |  |  |
|  | Niplu pentru radiatoare 3/4” Pn16 FE-FE (MM), alamă |  |  |  | - Niplu din alamă pentru radiatoare 3/4” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃. |  |  |
|  | Niplu pentru radiatoare 1” Pn16 FE-FE (MM), alamă |  |  |  | - Niplu din alamă pentru radiatoare 1” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃. |  |  |
|  | Set robineți tur-retur pentru radiator 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16 |  |  |  | - Set robineți tur-retur pentru radiator (calorifer) 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. |  |  |
|  | Supapă obturatoare dreaptă de incendiu (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), ЛС59-1 |  |  |  | - Supapă obturatoare dreaptă de incendiu din alamă (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), aliaj ЛС59-1. |  |  |
| LOT 2. Țevi PPR și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Dn20 Pn16 |  |  |  | - Țeavă PPR Dn20 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m. |  |  |
|  | Țeavă PPR Dn25 Pn16 |  |  |  | - Țeavă PPR Dn25 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m. |  |  |
|  | Țeavă PPR Dn32 Pn16 |  |  |  | - Țeavă PPR Dn32 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m. |  |  |
|  | Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25 |  |  |  | - Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25, armată cu fibră de sticlă roșie, albă, 4m. |  |  |
|  | Mufă PPR 20, alb |  |  |  | - Mufă PPR 20, alb. |  |  |
|  | Mufă PPR 25, alb |  |  |  | - Mufă PPR 25, alb. |  |  |
|  | Mufă PPR 32, alb |  |  |  | - Mufă PPR 32, alb. |  |  |
|  | Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb |  |  |  | - Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb. |  |  |
|  | Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb |  |  |  | - Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb. |  |  |
|  | Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb |  |  |  | - Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb. |  |  |
|  | Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb |  |  |  | - Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb. |  |  |
|  | Racord olandez PPR 20x1/2” FI (F), alb |  |  |  | - Racord olandez (holender) PPR 20x1/2” FI (F), alb. |  |  |
|  | Racord olandez PPR 25x3/4” FI (F), alb |  |  |  | - Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FI (F), alb. |  |  |
|  | Racord olandez PPR 25x3/4” FE (M), alb |  |  |  | - Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FE (M), alb. |  |  |
|  | Racord olandez PPR 32x1” FI (F), alb |  |  |  | - Racord olandez (holender) PPR 32x1” FI (F), alb. |  |  |
|  | Cot PPR 90` Dn20 FF, alb |  |  |  | - Cot PPR 90` Dn20 FF, alb. |  |  |
|  | Cot PPR 90` Dn25 FF, alb |  |  |  | - Cot PPR 90` Dn25 FF, alb. |  |  |
|  | Cot PPR 90` Dn32 FF, alb |  |  |  | - Cot PPR 90` Dn32 FF, alb. |  |  |
|  | Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb |  |  |  | - Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb. |  |  |
|  | Teu PPR 20x20x20 |  |  |  | - Teu PPR 20x20x20. |  |  |
|  | Teu PPR 25x25x25 |  |  |  | - Teu PPR 25x25x25. |  |  |
|  | Teu PPR 32x32x32 |  |  |  | - Teu PPR 32x32x32. |  |  |
|  | Teu PPR 25x20x25 |  |  |  | - Teu PPR 25x20x25. |  |  |
|  | Teu PPR 32x20x32 |  |  |  | - Teu PPR 32x20x32. |  |  |
|  | Teu PPR 32x25x32 |  |  |  | - Teu PPR 32x25x32. |  |  |
|  | Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb |  |  |  | - Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb. |  |  |
|  | Dop PPR Dn25, alb |  |  |  | - Dop PPR Dn25, alb. |  |  |
|  | Clemă unitară PPR Dn20, alb |  |  |  | - Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn20, alb, cu elemente de îmbinare. |  |  |
|  | Clemă unitară PPR Dn25, alb |  |  |  | - Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn25, alb, cu elemente de îmbinare. |  |  |
|  | Clemă unitară PPR Dn32, alb |  |  |  | - Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn32, alb, cu elemente de îmbinare. |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb |  |  |  | - Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb. |  |  |
|  | Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F |  |  |  | - Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F. |  |  |
|  | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm |  |  |  | - Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. |  |  |
|  | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm |  |  |  | - Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. |  |  |
|  | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară |  |  |  | - Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. |  |  |
|  | Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm |  |  |  | - Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm. |  |  |
|  | Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm |  |  |  | - Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Robineți, clapete, fitinguri și consumabile pentru instalațiile tehnice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Armătură de secționare și fitinguri din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25 | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25 | buc. | 15,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25 | buc. | 15,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25 | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25 | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25 | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16 | buc. | 52,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16 | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16 | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16 | buc. | 52,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16 | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16 | buc. | 200,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Supapă de siguranță reglabilă 3-10bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10 | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16 FI-FI (FF) | buc. | 12,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16 FI-FI (FF) | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16 FI-FI (FF) | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16 FI-FI (FF) | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI) | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop alamă FE (M) 1/2” Pn16 | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop alamă FI (F) 1/2” | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop alamă FE (M) 3/4” | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop alamă FI (F) 3/4” | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop alamă FE (M) 1” | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dezaerator automat Dn15 Pn10 | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF) | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă | buc. | 15,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Câlți 100g | buc. | 50,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Câlți 500g | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Pastă de etanșare 250g | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Pastă de etanșare 65g | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163120-7 | Radiator tip 22 500x500mm, alb | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163120-7 | Radiator tip 22 1000x500mm, alb | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163120-7 | Radiator tip 22 1500x500mm, alb | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44164310-3 | Niplu pentru radiatoare 1/2” Pn16 FE-FE (MM), alamă | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44164310-3 | Niplu pentru radiatoare 3/4” Pn16 FE-FE (MM), alamă | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44164310-3 | Niplu pentru radiatoare 1” Pn16 FE-FE (MM), alamă | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163120-7 | Set robineți tur-retur pentru radiator 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16 | buc. | 15,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Supapă obturatoare dreaptă de incendiu (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), ЛС59-1 | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Țevi PPR și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44162000-3 | Țeavă PPR Dn20 Pn16 | m. | 100,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Țeavă PPR Dn25 Pn16 | m. | 80,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Țeavă PPR Dn32 Pn16 | m. | 40,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25 | m. | 36,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Mufă PPR 20, alb | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Mufă PPR 25, alb | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Mufă PPR 32, alb | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez PPR 20x1/2” FI (F), alb | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez PPR 25x3/4” FI (F), alb | buc. | 11,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez PPR 25x3/4” FE (M), alb | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Racord olandez PPR 32x1” FI (F), alb | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Cot PPR 90` Dn20 FF, alb | buc. | 30,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Cot PPR 90` Dn25 FF, alb | buc. | 27,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Cot PPR 90` Dn32 FF, alb | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb | buc. | 8,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 20x20x20 | buc. | 30,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 25x25x25 | buc. | 13,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 32x32x32 | buc. | 14,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 25x20x25 | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 32x20x32 | buc. | 18,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 32x25x32 | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Dop PPR Dn25, alb | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Clemă unitară PPR Dn20, alb | buc. | 100,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Clemă unitară PPR Dn25, alb | buc. | 50,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Clemă unitară PPR Dn32, alb | buc. | 50,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44162000-3 | Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F | buc. | 8,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163130-0 | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163130-0 | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163130-0 | Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163210-5 | Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm | buc. | 40,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163210-5 | Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 20 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: