Reparații la IP gimnaziul ”G. Coșbuc” din s. Andrușul de Jos – înlocuirea tâmplăriei

| (denumirea obiectivului) |  |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari generale de constructie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tâplărie PVC |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontări tîplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulouri, măști, etc) | m2 | 20,400 |  |  |
|  | CK23C | Ferestre din mase olastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusive, având suprafața tocului peste 2,5 mp F1=2,40x1,70 – 5 buc. | m2 | 20,400 |  |  |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice lațimea = 250mm | m | 12,500 |  |  |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu lățimea = 250.. | m | 12,500 |  |  |
|  | RpCJ06C | Reparații de tencuieli, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, discuire, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleți drepți, între 25-35 cm lățime Nota Glafuri la interior 250 mm lățimea | m | 41,000 |  |  |
|  | RpCJ06B | Reparații de tencuieli, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, discuire, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleți drepți, între 25-35 cm lățime Nota Glafuri la exterior 250 mm lățimea | m | 41,000 |  |  |
|  | CN53A | Gruntuirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 32,00 |  |  |
|  | CP50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereții și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului Nota: se tencuiesc glafurile la interior Nota se include în calcul 30 ml de colțar perforat | m2 | 16 |  |  |
|  | CP50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la perți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Nota: se tencuiesc glafurile la exterior cu amestec uscat pe baza de ciment (de fațadă) | m2 | 16,000 |  |  |
|  | CN06A | Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliei ăn emulsie apoasă, alicată în 2 straturi pe glet existent, executate manual : Notă : se vopsesc suprafețele la interior și esterior | m2 | 32,000 |  |  |