| IMSP AMT Riscani CMF 10 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol -20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 54,60 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 54,60 |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 54,60 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,60 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,60 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 54,60 |
| 7 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 54,60 |
| 8 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 54,60 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 54,60 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 54,60 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,00 |
| 13 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 3,50 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 0,80 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,80 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 17 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 4,30 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 4,30 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,70 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,70 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,70 |
| 24 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,70 |
| 26 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 4,70 |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 4,70 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,70 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,70 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCM33G k mano 0,2 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 18,00 |
| 31 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 18,00 |
| 32 | RpCE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos | m | 3,00 |
| 33 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 25,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,74 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,80 |
| 36 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,94 |
|  |  | Capitolul 1.2. Hol -22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 162,75 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 162,75 |
| 39 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 162,75 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 162,75 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 162,75 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 162,75 |
| 43 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 162,75 |
| 44 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 162,75 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 162,75 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 162,75 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in camere tehnice) | m2 | 85,00 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 49 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 88,60 |
| 50 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 19,60 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 7,40 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,40 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 27,00 |
| 54 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 27,00 |
| 55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 27,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 27,00 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 27,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 19,95 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,95 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,95 |
| 61 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 84,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,95 |
| 63 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 19,95 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 19,95 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,95 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 19,95 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 67 | RpCM33G k mano 0,2 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 60,00 |
| 68 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 60,00 |
| 69 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 90,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 18,58 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie) | m2 | 8,90 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
| 73 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,88 |
|  |  | Capitolul 1.3. Birou 608 (23) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 50,40 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 50,40 |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,30 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,30 |
| 79 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 48,30 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 48,30 |
| 81 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 48,30 |
| 82 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 48,30 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 48,30 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 48,30 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 86 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 87 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,00 |
| 89 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,50 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,40 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,40 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,90 |
| 93 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,90 |
| 94 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,90 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,90 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,90 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,30 |
| 98 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 99 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,30 |
| 100 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 24,50 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 102 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,30 |
| 103 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,30 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 106 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,40 |
| 107 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,40 |
| 108 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,40 |
| 109 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,40 |
| 110 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 19,10 |
| 111 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 112 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 113 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 114 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Birou 606 (24-29-40) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 57,70 |
| 116 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,02 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 58,66 |
| 118 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,66 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,86 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,86 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 55,86 |
| 122 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 55,86 |
| 123 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 55,86 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 55,86 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 55,86 |
| 126 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 127 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,80 |
| 128 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,60 |
| 130 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,50 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 1,50 |
| 132 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,50 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,00 |
| 134 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,00 |
| 135 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,00 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,00 |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 138 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,30 |
| 139 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,30 |
| 141 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 24,50 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 143 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,30 |
| 144 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,30 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 147 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,60 |
| 148 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,60 |
| 149 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,60 |
| 150 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,60 |
| 151 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21,56 |
| 152 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 153 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 154 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 155 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou 604 (25) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 30,00 |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,00 |
| 159 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 162 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 30,00 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,00 |
| 164 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 30,00 |
| 165 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 30,00 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,00 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 30,00 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 169 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 170 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 171 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,60 |
| 172 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,50 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 174 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 1,50 |
| 175 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 1,50 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 178 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 179 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 181 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 183 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,80 |
| 184 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,80 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 187 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,60 |
| 188 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 9,40 |
| 189 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,34 |
| 190 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 192 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 193 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Birou 602 (26) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 194 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 30,00 |
| 195 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,00 |
| 197 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 198 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 200 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 30,00 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,00 |
| 202 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 30,00 |
| 203 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 30,00 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,00 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 30,00 |
| 206 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 207 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 208 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 209 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,60 |
| 210 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,50 |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 212 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 1,50 |
| 213 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 1,50 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 216 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 217 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 219 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 221 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,80 |
| 222 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,80 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 225 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,60 |
| 226 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 9,40 |
| 227 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,34 |
| 228 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 229 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 230 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 231 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.7. Birou 600 (27) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 232 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 34,60 |
| 233 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3 | m2 | 13,65 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 36,49 |
| 235 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,49 |
| 236 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,49 |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,49 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 48,09 |
| 239 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 48,09 |
| 240 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 48,09 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 48,09 |
| 242 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 48,09 |
| 243 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 244 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 245 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 246 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,00 |
| 247 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,50 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,40 |
| 249 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,40 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,90 |
| 251 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,90 |
| 252 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,90 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,90 |
| 254 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,90 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 255 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,30 |
| 256 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,30 |
| 258 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 24,50 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 260 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,30 |
| 261 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,30 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 264 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,80 |
| 265 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 17,80 |
| 266 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 19,58 |
| 267 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 268 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 269 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 270 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.8. Debara (28) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 271 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 22,68 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 22,68 |
| 273 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,68 |
| 274 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,48 |
| 275 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,48 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 7,48 |
| 277 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 7,48 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 7,48 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,48 |
| 280 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
| 281 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 3,70 |
| 283 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,70 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,70 |
| 285 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,70 |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,70 |
| 287 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,70 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 288 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 1,50 |
| 289 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,50 |
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,50 |
| 291 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 6,00 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 293 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 1,50 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,50 |
| 295 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 296 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,70 |
| 297 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,70 |
| 298 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 3,70 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 299 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 300 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.9. Birou 610 (30) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 301 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 34,60 |
| 302 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 303 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3 | m2 | 13,65 |
| 304 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 31,35 |
| 306 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,35 |
| 307 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,25 |
| 308 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 31,35 |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,25 |
| 310 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 47,25 |
| 311 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 47,25 |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,25 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 47,25 |
| 314 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 315 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 316 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |
| 317 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,55 |
| 318 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 2,00 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 3,50 |
| 320 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,50 |
| 322 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 5,50 |
| 323 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 5,50 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,50 |
| 325 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 326 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,30 |
| 327 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 328 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,30 |
| 329 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 24,50 |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 331 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,30 |
| 332 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,30 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 334 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 335 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 21,68 |
| 336 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 21,68 |
| 337 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21,68 |
| 338 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 339 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 340 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 341 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.10. Birou 609 (32) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 342 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,95 |
| 343 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 344 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,95 |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,95 |
| 347 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,95 |
| 348 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 40,95 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,95 |
| 350 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,95 |
| 351 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,95 |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,95 |
| 353 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,95 |
| 354 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 355 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 356 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Tavan |  |  |
| 357 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,40 |
| 358 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,80 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 1,60 |
| 360 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,60 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,40 |
| 362 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,40 |
| 363 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,40 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,40 |
| 365 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,40 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 366 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 367 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 368 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 369 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 22,50 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 371 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,80 |
| 372 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,80 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 374 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 375 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,00 |
| 376 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,00 |
| 377 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,40 |
| 378 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 379 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 380 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 381 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.11. Birou 607 (33) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 382 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 45,68 |
| 383 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 384 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 45,68 |
| 386 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,68 |
| 387 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,68 |
| 388 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 45,68 |
| 389 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,68 |
| 390 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 45,68 |
| 391 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,68 |
| 392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,68 |
| 393 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 45,68 |
| 394 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 395 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 396 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |
| 397 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,10 |
| 398 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 2,00 |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 1,60 |
| 400 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,60 |
| 401 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,60 |
| 402 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,60 |
| 403 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,60 |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,60 |
| 405 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 406 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,45 |
| 407 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,45 |
| 408 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,45 |
| 409 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 22,50 |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,45 |
| 411 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,45 |
| 412 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,45 |
| 413 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,45 |
| 414 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,45 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 415 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,70 |
| 416 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,70 |
| 417 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,57 |
| 418 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 419 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 420 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 421 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.12. Birou 605 (34) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 422 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 45,68 |
| 423 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 424 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 45,68 |
| 426 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,68 |
| 427 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,68 |
| 428 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 45,68 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,68 |
| 430 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 45,68 |
| 431 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,68 |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,68 |
| 433 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 45,68 |
| 434 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 435 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 436 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Tavan |  |  |
| 437 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,10 |
| 438 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 2,00 |
| 439 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 1,60 |
| 440 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,60 |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,60 |
| 442 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,60 |
| 443 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,60 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,60 |
| 445 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 446 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,45 |
| 447 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,45 |
| 448 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,45 |
| 449 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 22,50 |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,45 |
| 451 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,45 |
| 452 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,45 |
| 453 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,45 |
| 454 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,45 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 455 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,70 |
| 456 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,70 |
| 457 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,57 |
| 458 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 459 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 460 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 461 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.13. Birou 603 (35) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 462 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,95 |
| 463 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 464 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 465 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,95 |
| 466 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,95 |
| 467 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,95 |
| 468 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 40,95 |
| 469 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,95 |
| 470 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,95 |
| 471 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,95 |
| 472 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,95 |
| 473 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,95 |
| 474 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 475 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 476 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Tavan |  |  |
| 477 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,40 |
| 478 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,80 |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 1,60 |
| 480 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,60 |
| 481 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,40 |
| 482 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,40 |
| 483 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 3,40 |
| 484 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,40 |
| 485 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,40 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 486 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 487 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 488 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 489 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 22,50 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 491 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,80 |
| 492 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,80 |
| 493 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,80 |
| 494 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 495 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,00 |
| 496 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,00 |
| 497 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,40 |
| 498 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 499 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 500 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 501 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.14. Birou 601 (37) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 502 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 34,60 |
| 503 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,80 |
| 504 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3 | m2 | 13,65 |
| 505 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 506 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 31,35 |
| 507 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,35 |
| 508 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,25 |
| 509 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 31,35 |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,25 |
| 511 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 47,25 |
| 512 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 47,25 |
| 513 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,25 |
| 514 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 47,25 |
| 515 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 516 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 517 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tavan |  |  |
| 518 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,55 |
| 519 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 2,00 |
| 520 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 3,50 |
| 521 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 522 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,50 |
| 523 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 5,50 |
| 524 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 5,50 |
| 525 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,50 |
| 526 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 527 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,30 |
| 528 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 529 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,30 |
| 530 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 24,50 |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 532 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,30 |
| 533 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 3,30 |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,30 |
| 535 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardoseli |  |  |
| 536 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 21,68 |
| 537 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 21,68 |
| 538 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21,68 |
| 539 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 540 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 541 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag) | m2 | 1,90 |
| 542 | CK26A | Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare |  |  |
| 543 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 12,00 |
| 544 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 545 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 16,00 |
| 546 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70,00 |
| 547 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,00 |
| 548 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,00 |
| 549 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 550 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |
| 551 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 76,00 |
| 552 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 553 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,00 |
| 554 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 555 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 556 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 557 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 558 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 559 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12,00 |
| 560 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 561 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 22,00 |
| 562 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 76,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Retea apeduct canalizare coloane |  |  |
| 563 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,00 |
| 564 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
| 565 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 566 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 42,00 |
| 567 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 10,00 |
| 568 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 400,00 |
| 569 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 72,00 |
| 570 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 96,00 |
| 571 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 320,00 |
| 572 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 86,00 |
| 573 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Robinet PPR d=20 mm) | buc | 80,00 |
| 574 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 86,00 |
| 575 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 72,00 |
| 576 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 80,00 |
| 577 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 30,00 |
| 578 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 579 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 120,00 |
| 580 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 581 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 20,00 |
| 582 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,00 |
| 583 | RpSC38 Aplicativ | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 46,00 |
| 584 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 585 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 90,00 |
| 586 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 587 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 320,00 |
| 588 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 406,00 |
| 589 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 19,20 |
|  |  | Capitolul 1.17. Reteaua de incalzire |  |  |
| 590 | RpIB10D | Demontarea /Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) | buc | 19,00 |
| 591 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 12,00 |
| 592 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 593 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,00 |
| 594 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Diverse |  |  |
| 595 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 35,00 |
| 596 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 55,00 |
| 597 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 55,00 |
| 598 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 599 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 600 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
| 601 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 360,00 |
| 602 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 360,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 603 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 4,00 |
| 604 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / ВН32 | buc | 4,00 |
| 605 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 40,00 |
| 606 |  | Pictograma pe panou | buc | 4,00 |
| 607 |  | Sina PE | buc | 4,00 |
| 608 |  | Sina N | buc | 4,00 |
| 609 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,26 |
| 610 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 326,00 |
| 611 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,50 |
| 612 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 850,00 |
| 613 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,90 |
| 614 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 190,00 |
| 615 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 4,50 |
| 616 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 450,00 |
| 617 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 8,35 |
| 618 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 8,00 |
| 619 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм | 100 m | 1,80 |
| 620 |  | Clema de fixare ф16mm | buc | 2 500,00 |
| 621 |  | Clema de fixare ф20mm | buc | 2 400,00 |
| 622 |  | Clema de fixare ф25mm | buc | 570,00 |
| 623 |  | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 3 900,00 |
| 624 |  | Fir flexibil din otel (sirma) | kg | 1,50 |
| 625 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,06 |
| 626 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,52 |
| 627 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 628 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 15,00 |
| 629 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 5,00 |
| 630 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 81,00 |
| 631 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 11,00 |
| 632 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 11,00 |
| 633 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 634 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 2,00 |
| 635 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 2,00 |
| 636 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 637 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 3,00 |
| 638 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 10,00 |
| 639 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 4,00 |
| 640 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 12,00 |
| 641 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 14,00 |
| 642 |  | TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog | buc | 1,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.