| Teren de sport multifunctional situat in com. Balasesti, s.Sloveanca, r-nul Singerei, nr.cad.7460207.013 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 3,486 |
| 2 | TsC03F1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,486 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 575,190 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,486 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Argila pentru umpluturi) | 100 m3 | 3,486 |
| 6 | Pret de piata | Argila | m3 | 348,600 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Aducere argila pentru umpluturi) | t | 575,190 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,486 |
| 9 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 3,486 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatia |  |  |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 9,240 |
| 11 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, executata cu geotextil dens.200gr./m2 | m2 | 924,000 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20x40), h-120mm | m3 | 110,880 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5x20), h-50mm | m3 | 46,200 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din savura de granit (fr.1x5mm), h-30mm | m3 | 27,720 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ingradire teren (L=128m) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Sapaturi |  |  |
| 15 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m | m3 | 12,000 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 19,800 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Fundatie |  |  |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip, H-50mm | m3 | 0,650 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 39,070 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 12,000 |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton | m | 128,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Ingradire metalica |  |  |
| 22 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 6,041 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 109,000 |
| 24 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, executate cu pensula de mina | t | 6,150 |
| 25 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, executate cu pensula de mina | t | 6,150 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Plase pentru ingradire |  |  |
| 26 | CC09E | Montare plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm) (doar manopera) | m2 | 384,000 |
| 27 | Pret de piata | Plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm) | m2 | 384,000 |
| 28 | RpCH29A aplicat | Montare plasa poliamid H=2m (100x100x4mm) (doar manopera) | m2 | 140,000 |
| 29 | Pret de piata | Plasa poliamid 2m (100x100x4mm) | m2 | 140,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Strat suport teren de volei (dimensiuni 22x42m, S=924m2) |  |  |
| 30 | TsH42D | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip de cuart fractie 0,5-1,0 mm | m2 | 924,000 |
| 31 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua, latimea liniei 12 cm | m | 620,000 |
| 32 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalare utilaje |  |  |
| 33 | TsH38D | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei, inclusiv plasa | buc | 2,000 |
| 34 | TsH38A adaptat | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de mini-fotbal (doar montarea) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 35 | Pret de piata | Plasa volei 9.5x1m (100x100x2mm) | buc | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Poarta de mini-fotbal metalica 3x2m PTP 714, inclusiv plasa | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.