| Lucrari de reparatie partiala in grupurile sanitare la blocul claselor primare a LT "M. Sadoveanu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grupuri sanitare et. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 7.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.814 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2.22 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.222 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.37 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11.322 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 52.836 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.585 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.144 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 7.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11.47 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 52.91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.148 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.592 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 3.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.74 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 7.806 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.007 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.222 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.37 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 7.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.07 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 2.96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.444 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 14.10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 11.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.042 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.211 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.71 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.342 |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 12 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 34.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.788 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 14.193 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.71 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 29.55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.91 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.621 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 233.445 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 17.73 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.709 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.192 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.059 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.148 |
| 15 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 29.55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.319 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.064 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.177 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 29.55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.148 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 29.846 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.148 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.296 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8.865 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.018 |
| 17 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 295.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 295.00 |
| 18 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 1.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.345 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.075 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.555 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.425 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.63 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 75.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 43.50 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 4.20 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 29.55 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66.487 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.91 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 31.028 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11.82 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 591.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9.752 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.236 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 118.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.591 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.355 |
| 20 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 12.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 5.00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4.65 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.673 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 33.201 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.367 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.074 |
| 23 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. 5mm | m2 | 4.65 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.58 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 33.248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.023 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.372 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.07 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4.65 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.093 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.465 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4.905 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4.65 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.14 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.698 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.233 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 4.65 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.558 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 1.86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.279 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.325 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.233 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 28 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumbe) | m3 | 1.05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.205 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.386 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.053 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.304 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.304 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.158 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.099 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.126 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.036 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 3.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.099 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 38.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.126 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.027 |
| 31 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 4.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.52 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.20 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7.83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.87 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3.09 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12.15 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.90 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 60.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.135 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.036 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 34 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
| 35 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.70 |
| 36 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
| 37 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
| 38 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 11.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.69 |
| 39 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.20 |
| 40 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 41 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.84 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.52 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 4.08 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 1.80 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.40 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.008 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.168 |
| 43 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.52 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 4.08 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 1.80 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.40 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.008 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.168 |
| 44 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.68 |
|  | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 4.326 |
| 45 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) | m | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.68 |
|  | 332051735225 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25) | m | 4.326 |
| 46 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 3.09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.012 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.036 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 48 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 11.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.52 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 11.33 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.165 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.165 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.12 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 51 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.60 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 5.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.15 |
| 52 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1.02 |
| 53 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3.121 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3.09 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3.09 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3.09 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3.09 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3.09 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 3.09 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1.545 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grupuri sanitare et. 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6.70 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.10 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.804 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.335 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.067 |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 6.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.938 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.335 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8.174 |
|  | 2653102100857 | Amestec uscat de ciment | kg | 47.838 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.027 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.529 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.107 |
| 58 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.46 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.10 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.74 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.90 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.84 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 100.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 58.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.60 |
| 59 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 6.70 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15.075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.34 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 7.035 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.68 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 134.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2.211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.054 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 26.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.134 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.08 |
| 60 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.769 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.769 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.355 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.355 |
| 62 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumbe) | m3 | 2.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.036 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.115 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.667 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.667 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.345 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.71 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.234 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 92.30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.298 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.213 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.085 |
| 64 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 7.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.852 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.234 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91.59 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.298 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.085 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.128 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.064 |
| 65 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.23 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.213 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 8.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.19 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.527 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.425 |
| 67 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 7.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.531 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.059 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7.313 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 28.755 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2.13 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 142.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6.39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.319 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.085 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarie |  |  |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (pereti despartitori WC) | m2 | 8.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.701 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.701 |
| 69 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) | m2 | 8.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6.156 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.324 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 8.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.296 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.454 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.24 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.162 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 70 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.40 |
| 71 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
| 72 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.12 |
| 73 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.74 |
| 74 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.84 |
| 75 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.52 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 4.08 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 1.80 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.40 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.008 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.168 |
| 76 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.68 |
|  | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 4.326 |
| 77 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 2.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.008 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 79 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 80 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 81 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 82 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
| 83 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1.02 |
| 84 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16.80 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 4.161 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 4.12 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 4.12 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 4.12 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 4.12 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 4.12 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 4.12 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 2.06 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cantina - tavan |  |  |
| 85 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 12.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.32 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.60 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.60 |
| 87 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 85.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.948 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.234 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 12.659 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.012 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.60 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 12.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.60 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 4.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 91 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 9.70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.425 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9.70 |
| 92 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 9.70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10.767 |
| 93 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 9.70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.503 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 94 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 95 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.40 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 10.815 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5.25 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 2.625 |
| 96 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.50 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 10.71 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 1.575 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 1.575 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1.575 |
| 97 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip LED L~600mm, inclusiv 2 tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.20 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - LED L~600mm, inclusiv 2 tuburi | buc | 2.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.40 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.