| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Tipul, marca, semnificaţia. | Unit. măs. | Cant. | Masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din metal 80/80мм, L-6m (Teava comuna si pentru satul Ocnita Tarani) |  | шт | 1 |  |
|  | Beton (comun si pentru satul Ocnita Tarani) |  | m3 | 0,25 |  |
|  | Panou de evidenţă complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenţă a energiei electrice 220V, întreruptor de sarcină şi într. automat. (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | BZUM-DDE-25 | buc | 1 |  |
|  | Bandă de legătură din oţel 25 x 4 mm (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | - | m | 6 |  |
|  | Contor de evidenţă a energiei electrice, conectare directă, tarifare unitară, Unom -230V, I – 5 (60)A; 50Hz. (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | Sagem CX-1000-3 | buc | 1 |  |
|  | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 55 pentru 5 module (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | КМПн 2 / 2 | buc | 1 |  |
|  | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 54 pentru încorporarea dispozitivelor de comanda. (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | # ЩМП-1-3 76 У2 IP54 | buc | 1 |  |
|  | Bara pentru montarea echipamentului în panoul de distribuție, L-1m (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | DIN | buc | 1 |  |
|  | Șina pentru conductorul nul de lucru (N) (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | ШНИ-8х12х6-КС-С | buc | 1 |  |
|  | Șina pentru conductorul nul de protecție (PE) (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | ШНИ-8х12х6-КС-Ж | buc | 1 |  |
|  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom – 400V (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | ОПС1-В (1 pol) | buc | 1 |  |
|  | Demaror electromagnetic Ubobina – 230V, Icontact – 32A (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | КМИ-23210 | buc | 1 |  |
|  | Tub metalic gofrat cu izolaţie PVC, Ø 25 mm (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | Р3-ЦП 25 | m | 9 |  |
|  | Tub metalic gofrat cu izolaţie PVC, Ø 32 mm (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | Р3-ЦП 32 | m | 1 |  |
|  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 25 mm2 (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | АВВГ-1 | m | 1,5 |  |

|  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 2 х 25 mm2 (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | АВВГ-1 | m | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 40A, 2P. (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | BH-32 | buc | 2 |  |
|  | Releu cu temporizare, 220V (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | AHC-15A | buc | 1 |  |
|  | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 32A, 1P, tip B (comun si pentru satul Ocnita Tarani) | BA 47-29 | buc | 2 |  |
|  | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 25A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 2 |  |
|  | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 2 |  |
|  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 4 mm2 | АВВГ-1 | m | 119 |  |
|  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secţiunea 2х25 mm2 | СИП-5 | m | 3120 |  |
|  | Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal P-30W |  | buc | 79 |  |
|  | Consola pentru sispentarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat | КРСТ (КР-4) | buc | 79 |  |
|  | Electrozi din oţel, Ø 18mm, L-5m | - | buc | 79 |  |
|  | Sârmă din oţel Ø 10mm. | - | m | 632 |  |
|  | Furnitură de susţinere / întindere a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni | ЗАБ-25 | buc | 42 |  |
|  | Pivot de ancorare / susţinere a furniturii de întindere ЗАБ 16-25M, pe pilon; sarcina mecanică - 1500 daN | КАМ-1500 | buc | 42 |  |
|  | Furnitură completă de susţinere intermediară a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni | КОМП 1500 (ES – 1500) | buc | 67 |  |
|  | Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (КЗ) | ЗОИ 16-70/1,5-10 | buc | 237 |  |
|  | Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (КЗ) | ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 6 |  |
|  | Bridă de legătură (tip brăţară), pentru legarea, strângerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L – 180mm | ХС-180 | buc | 316 |  |
|  | Bandă metalică inoxidabilă, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de susţinere intermediară pe pilon, 20x0,7 | ЛМ-50 (F 2007) | m | 267 |  |
|  | Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile | СГ-20 (A 200) | buc | 267 |  |
|  | Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile | СУ-20 (СОТ36) | buc | 267 |  |
|  | Capac terminal de astupare a firelor conductoarelor torsadate de tip СИП | КИ 6-35 | buc | 16 |  |
|  | Clemă de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 | CDR/CN IS95UK | buc | 79 |  |
|  | Clemă de conexiune | ПС 1-1 | buc | 79 |  |
|  | ## Suport pentru siguranțe fuzibile pentru conectare în linie (изолированный адаптер для предохранителей) | E14/DOI | buc | 79 |  |
|  | Siguranțe fuzibile, Ifuz-2A | DO1-2А | buc | 79 |  |