| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ___________________din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Instrumentar pentru intervenții chirurgicale vasculare de urgență majoră |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH |  |  |  |  | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, angulară 55 grade, lungimea branșelor 10 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 50 mm (+/- 2 mm), material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 2 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA |  |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 115 mm (+/- 2mm), lungimea branșelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 3 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA |  |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 115 mm (+/- 2mm), lungimea branșelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 4 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA |  |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 90 mm (+/- 2mm), lungimea branșelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 5 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA |  |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 90 mm (+/- 2mm), lungimea branșelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 6 Foarfece de disecție Mayo, 170mm |  |  |  |  | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 7 Retractor tip ADSON |  |  |  |  | Retractor tip ADSON, cu dinți 4x4, semi-ascuțit, cu lacăt, lungime 215 mm (+/-5 mm), branșe semi-mobile. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 8 Foarfece de tip Potts-Smith 180mm |  |  |  |  | Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe angulare 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 9 Portac microchirurgical tip RYDER |  |  |  |  | Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 180 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 10 Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY |  |  |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip DERRA, MODEL PEDIATRIC, dinți DE BAKEY, angulară 55 grade, lungimea clamei - 180 mm (+/- 5 mm), adâncitură/lățime 25 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 11 Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm |  |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf 3,5 mm. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 12 Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm |  |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 13 Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY |  |  |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY angulară 60 grade, lungimea branșelor 75 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 180 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 14 Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm |  |  |  |  | Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat, wave-cut, bont/bont, lungimea 145 mm (+/-5 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 15 Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon |  |  |  |  | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 16 Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm |  |  |  |  | Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________