Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31100000-7 | Generator electric 8,5-10 kW | unit. | 15 | - Putere continuă variabilă PRP 8,5 kW - 10 kW. - Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. - Frecvența - 50 Hz. - Tip motor - benzină/diesel. - Sistem de răcire - aer. - Demaraj - manual și electric, cu baterie inclusă. - Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). - Sistem ATS (Comutator de transfer automat). - Panou de control. - Priză - minimum 1 priză 230V/16A și minimum 1 priză 400V/32A. - Cadru metalic de protecție. - Dotat cu mânere și roți pentru deplasare. - Grad de protecție - minimum IP23. - Clasa de izolație - minimum F. - Rezervor de combustibil - cel puțin 20 litri. - Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. - Certificat de conformitate CE, în conformitate cu directivele UE aplicabile. - Declarația de conformitate CE. - Certificat de garanție, termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Manual de exploatare și întreținere. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant/subreprezentant oficial al tipului bunului ofertat; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Generator electric 8,5-10 kW

Suma estimativă, fără TVA: 625 000,00 lei