ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționare Utilaj tehnologic pentru  instituțiile  subordonate

DETS sectorului Buiucani

prin procedura de achiziție LD

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  buiucanidets.md

- Denumirea autorității contractante: Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Buiucani

- IDNO: 1007601009967

- Adresa: mun.Chişinău, str. Ștefan Neaga, 19

- Numărul de telefon/fax: 022210336

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dets_buiucani@list.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  | 20 000,00 |
|  | 39700000-9 | Dulap Frigider cu o ușă | buc. | 1 | Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu o ușă Material: inox AISI 430 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, cirulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,17 kW / 220 V.Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 700x810x2050 mm. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  | 35 000,00 |
|  | 39700000-9 | Dulap Frigider cu 2 uși mare | buc. | 1 | Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI 304 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,23 kW / 220 V. Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 1400x810x2050 mm. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  | 20 000,00 |
|  | 39700000-9 | Frigider cu congelator, cu două uși | buc. | 5 | Caracteristici aproximative Frigider cu congelator, cu două uși, pentru probe și cabinetul medical 200-260 l, H 145-160,0 cm, Alb. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 3 ani |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  | 5000,00 |
|  | 39700000-9 | Ladă frigorifică | buc | 1 | Caracteristici aproximative. Ladă frigorifică. Volum 200-250 L. Clasa energetică E. Dimensiuni aproximative (ÎxLxA) cm 75x142x83. Alb. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 3 ani |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  | 15 000,00 |
|  | 39700000-9 | Masina profesionala de taiat legume | buc. | 1 | Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteza - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranta in maner. Întrerupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curatat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. In set 8 discuri: Disc-cutit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  | 16 666,00 |
|  | 39700000-9 | Mașină de tocat carne mare | buc. | 1 | Caracteristici approximative Mașină de tocat carne profesională Carcasa si tava din otel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit Partea de măcinat poate fi îndepărtată cu ușurință. Cu 2 viteze: înainte și înapoi Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : 345x445x45 mm Diametru de intrare: 80 mm Diametru de ieșire: 100 mm 4 picioare de cauciuc Putere electrică: 1,5 kW/220V Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  | 16 666,00 |
|  | 39700000-9 | Mașină de curățit cartofi | buc. | 1 | Caracteristici approximative Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 400x400x750 mm. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  | 26 166,00 |
|  | 39700000-9 | Malaxor pentru aluat | buc. | 1 | Caracteristici approximative Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 21 litri. Capacitate incarcare pina la 17 kg de aluat. Dimensiune cuva Ø360 x h 210 mm. Viteza cirlig - 85 rmp. Viteza cuva - 10 rmp. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil 304. Acționare cu lanț cu motor reductor în baie de ulei pentru a reduce zgomotul de funcționare. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru și roți incluse. Putere 0,75 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 390x670x670 mm. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  | 75 000,00 |
|  | 39700000-9 | Val de călcat | buc. | 1 | Caracteristici approximative Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2; Productivitate de pina la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a parții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totala 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimesniuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  | 10 830,00 |
|  | 39700000-9 | Mixter de mână profesional | buc. | 1 | Caracteristici approximative Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 35-40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 300-330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690-700 mm. Aprobat CE. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  | 33 333,00 |
|  | 39700000-9 | Plită electrică cu rolă cu 4 ochi | buc. | 1 | Caracteristici approximative Plită electrică profesională cu 4 arzătoare si cuptor pentru cantină, școală sau grădiniță. Arzătoarele sunt de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 294×415 mm. Dimensiuni generale 930x700x850 mm. Dimensiunea Tavelor pentru cuptor: 530x490x40. Dotat cu 3 tave pentru cuptor înălțimea tavei 50-60 mm. Temperatura cuptorului: +50 – +300 C. Numărul nivelelor cuptorului: 3. Numărul de arzătoare, buc .: 4. Dimensiune arzător, mm: 294×415. Forma arzătorului: dreptunghiulară. Interval de control al temperaturii, C: + 50 … + 300. Tensiune: 380 V. Puterea arzătorului: 3 kW. Puterea cuptorului: 4,8 kW. Puterea toatlă: 16,8 kW. Tensiune: 380 V. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  | 100 000,00 |
|  | 39700000-9 | Cuptor cu aburi 7 nivele | buc | 1 | Caracteristici approximative Cuptor de preparare cu abur, electric (capacitatea 7 gastronorme GN 1/1), panou de control electric. Regim de temperatura de la 30 la 260 °С. Panou electronic de control Touch. 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm). Distanta dintre tave - 67mm. Capacitatea de programare - 256 programe. 4 cicluri automate de spălare. Generator de abur tip injector750x783x843 11.7/400. Suport din inox cu poliță, cu ghidaje pentru tave pentru cuptor. Dotat cu 5 tave din inox 1.9 530х325х50-60. Dedurizator de apa, DEP 12 l d=185; h=500. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  | 145 830,00 |
|  | 39700000-9 | Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave | Buc | 5 | Caracteristici approximative Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave. Construcție din oțel inoxidabil cu interior emailat. Distribuție eficientă a căldurii și funcție de abur. Echipat cu 2 motoare. Usa usor detasabila. Geam termopan.In set 4 tave 60*40 cm. Inălțimea 50-60 mm. Control analogic și temporizator. Indicatori de temperatură. Dimensiuni cu aproximație: 83,4x79,6x57cm. Distanta tava: 8cm. Interval de temperatură: 0-300°C. Cronometru: 0 până la 120 de minute. Tensiune 400V, Putere 6,4 kWt. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  | 187 500,00 |
|  | 39700000-9 | Mașină aut.de spălat albituri 10-12 kg. | buc. | 15 | Caracteristici approximative Mașină de spălat albituri 10-12 kg.control-sensorial, capacități de încarcare-10/12 kg, viteza maximă de centrifugare-1400ob/min. Afisaj / Panou comanda LCD / Electronic Clasa eficienta spalare A ; Clasa eficienta la stoarcere B Funcții Afisare timp ramas; Control anti-spuma; Protectie scurgere Numar programe spalare 20. Protectia impotriva supraincalzirii. Functii de siguranta Blocare acces interfata. Sistem electronic de control al balansului. Blocare acces copii. Programe spalare Lana; Bumbac; Prespalare; Sport; Delicate. Centrifugare; Tricouri; Intensiv; Mixte; Drum Clean; Allergy Care Express 15' 20°C; Eco 40-60 C Centrifugare + Evacuare Bedding. Durata program rapid 15 min. Dispensere Balsam. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  | 62 500,00 |
|  | 39700000-9 | Mașină de uscat rufe | buc. | 5 | Caracteristici approximative Uscător de rufe, condensare cu pompă de căldură, pompă de căldură, 9 kg, clșasa A+++, WIFI Smart Things, al Energu Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  | 250 000,00 |
|  | 39700000-9 | Mașină de spălat vase 16 seturi | buc. | 20 | Caracteristici approximative Maşina de spălat vase incorporabila, mărimea cu aprocimație 60 см Х 55 см Х 82 см, capacitatea veselă - 16 seturi, nivelul de zgomot 42dB, consumul de apă per ciclu 9,6 litre, numătrul de coşuri -3, clasa energetică A+++ Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.iecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  | 36 000,00 |
|  | 39700000-9 | Aspirator cu contaner | buc | 9 | Caracteristici aproximative Aspirator cu container • Putere de aspirare, W 460 • Putere maximă consumată, W 2800 Control: Tip control electronic, control pe aparat Tip curăţare uscat Colector de praf:Tip recipient container Set: Material tub metal, tip tub telescopic Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  | 20 000,00 |
|  | 39700000-9 | Aspirator professional cu aburi | buc | 5 | Caracteristici aproximative Aspirator profesional cu aburi similar Karcher SE 3-18 (1.081-506.) Siteme vansate de filtre, puterea 1200 W, presiune aburi-4 (SG4/4) |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  | 40 000,00 |
|  | 39700000-9 | Condiționer 20 m.p. | buc | 4 | Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Suprafața utilă 20 m.p. Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C … +43°C exterior Încălzire: -25°C … +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului. |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  | 149 994,00 |
|  | 39700000-9 | Condiționer 50 m.p. | buc | 9 | Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Suprafața utilă: 50 m.p. Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C … +43°C exterior Încălzire: -25°C … +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului. |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  | 33 332,00 |
|  | 39700000-9 | Condiționer 75 m.p. | buc | 2 | Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Suprafața utilă: 75 m.p. Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C … +43°C exterior Încălzire: -25°C … +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului. |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  | 104 165,00 |
|  | 39700000-9 | Condiționer 100 m.p. | buc | 5 | Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Suprafața utilă: 100 m.p. Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C … +43°C exterior Încălzire: -25°C … +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului. |  |
| Valoarea estimativă totală: 1 402 982,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea, descărcarea și instalarea bunurilor se face din contul agentului economic câștigător timp de  30 zile de la  înregistrarea  contractului,  la   sediul  instituțiilor  de învățământ  din   subordinea   DETS Buiucani, conform listei prezentate de secția materiale.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _ nu se aplică __

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare | Original conform anexei nr. 7 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original conform anexei nr.8 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă 1% | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: DETS sect.Buiucani Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601009967 IBAN: MD05TRPCDV518410A00847AA cu nota ,,Garanția pentru ofertă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile). | Obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | Conform Anexa nr.22 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Specificația de preț | Conform Anexa nr.23 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de către banca deținătoare de cont, copie – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Situaţiile financiare | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Existenţa centrului de deservire tehnică pe garanţie şi postgaranţie autorizat pe teritoriul Republicii Moldova | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Autorizația de funcționare | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate de conformitate/calitate | Copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Garanția tehnică a bunurilor minim 24 luni Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. | Original - confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Dovada cu numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform HG nr.212 dib 07.03.2018 (echipamente electrice și electronice). | copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | La semnarea contractului, OE desemnat cîștigător. APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |
|  | Garanția de buna execuție 5% din suna contractului cu TVA. | La semnarea contractului, OE desemnat cîștigător. a)Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) b)Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: DETS Buiucani Denumirea Băncii: Trezorăria de Stat mun. Chișinău Codul fiscal: 1007601009967 Contul de decontare; MD05TRPCDV518410A00847AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 226614 Trezoreria regională: mun. Chișinău, bd. Pușkin 42 | Obligatoriu |
|  | Nota: Cartea tehnică și certificatul de garanția - obligatoriu, la livrarea bunului |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul 1% din suma fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul  5% din valoare cu TVA a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după  caz:  nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  Preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  - până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-	pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 ZILE

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: transmis bap@tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandr Votcariov