| Servicii de proiectare aferente lucrarilor de intarire a digului de protectie si stabilizare a terasamentelor la depozitul de deseuri din com.Tintareni.Obiect nr.45 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- REPUBLICA MOLDOVA

- CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

- PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;

tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaauto@gmail.com

______________ nr.  ___________

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)

Deviz-oferta № 2-1-1(M)

Etapa I. Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Устройство строительной площадки №1,включая разворотную площадку для удерживающей конструкции, Lобщ.=327,5м В=7,0-12,9м |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 19,760 |  |  |
| 2 | pret | Pamint | m3 | 1 976,000 | 30,00 | 59280,00 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3 952,000 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 19,760 |  |  |
| 5 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 19,760 |  |  |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( срезка грунта) | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 7 | TsC22D1К=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 9 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (нарезка уступов в откосе дамбы) | 100 m3 | 6,740 |  |  |
| 10 | TsC22D1К=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 6,740 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,740 |  |  |
| 12 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 4,390 |  |  |
| 13 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 27,280 |  |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (поверхность площадки) | 100m2 | 23,320 |  |  |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (откосы выемки и насыпи ) | 100m2 | 20,200 |  |  |
| 16 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 23,320 |  |  |
| 17 | DI134A1к=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 23,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. (Etapa I ---- ПК1+27-ПК2+42) Устройство удерживающей конструкции из буронабивных свай Ф0,82м ; ( Lсв =18,0м-50шт;) |  |  |  |  |
| 18 | CQ10D3k=0.93 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 820 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 910,000 |  |  |
| 19 | pret | Armatura AI | t | 5,940 |  |  |
| 20 | pret | Armatura AIII | t | 140,270 |  |  |
| 21 | pret | Pieselor inglobate in beton | t | 10,960 |  |  |
| 22 | pret | Beton B25 F75 W2 сульфатостойкий | m3 | 599,000 |  |  |
| 23 | pret | Pietris M1000 fr.40-70 | m3 | 5,800 |  |  |
| 24 | TsC03F1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris M1000 fr.40-70) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,058 |  |  |
| 25 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,602 |  |  |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 120,400 |  |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,602 |  |  |
| 28 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,602 |  |  |
| 29 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 2,700 |  |  |
| 30 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,750 |  |  |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6,750 |  |  |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,027 |  |  |
| 33 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,027 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | ) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |