CAIET DE SARCINI

Construcția drumului de ocolire temporar a pasajului km 136,200 si podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie a drumului de ocolire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Lucrari de defrisare |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase |  | ha |  |  |  | 0,404 |
|  |  |  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  | h-ut |  | 3,9000 |  |  |
|  |  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  | h-ut |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2 |  | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t |  |  |  | 5,300 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 3 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  |  |  | 5,300 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
|  | 4 |  | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  | buc |  |  |  | 30,000 |
|  |  |  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  | h-om |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  | Fasonator |  | h-om |  | 1,0900 |  |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5 |  | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  |  |  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  | h-om |  | 0,7400 |  |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  | Fasonator |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
|  | 6 |  | TsG07A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  | buc |  |  |  | 48,000 |
|  |  |  | 8141260100100 |  | Fasonator |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,5700 |  |  |
|  | 7 |  | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t |  |  |  | 52,920 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 8 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  |  |  | 52,920 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea stratului vegetal) |  | 100 m3 |  |  |  | 19,960 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 10 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  |  |  | 3 293,050 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0232 |  |  |
|  | 11 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  |  |  | 19,960 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  | 12 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  |  | 56,712 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,1890 |  |  |
|  | 13 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (se exclude buldozerul) |  | 100 m3 |  |  |  | 17,010 |
|  |  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut |  | 1,1920 |  |  |
|  | 14 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 50 m, in teren catg. II (decapare pamint cu impingerea in cavalier) |  | 100 m3 |  |  |  | 6,034 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 3,6100 |  |  |
|  | 15 |  | TsC22K1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=4 |  | 100 m3 |  |  |  | 6,034 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 16 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 50 m, in teren catg. II (din cavalier in rambleu) |  | 100 m3 |  |  |  | 4,125 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 3,6100 |  |  |
|  | 17 |  | TsC22K1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=4 |  | 100 m3 |  |  |  | 4,125 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 18 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (se exclude buldozerul) |  | 100 m3 |  |  |  | 4,125 |
|  |  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut |  | 1,1920 |  |  |
|  | 19 |  | DA06B2 |  | Amenajarea umpluturii (rambleului) din agregate concasate din calcar fr. 0 - 4,0 mm (savura) (NUMAI LUCRU) |  | m3 |  |  |  | 3 550,580 |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,3700 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1530 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0230 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 20 |  | Pret |  | Savura din calcar, fr. 0 - 4,0 mm |  | t |  |  |  | 5 815,850 |
|  |  |  | 1 |  | Savura din calcar, fr. 0 - 4,0 mm |  | t |  | 1,0000 |  |  |
|  | 21 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 50 m, in teren catg. II (din cavalier in rambleu) |  | 100 m3 |  |  |  | 6,160 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 3,6100 |  |  |
|  | 22 |  | TsC22K1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=4 |  | 100 m3 |  |  |  | 6,160 |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 23 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (se exclude buldozerul) |  | 100 m3 |  |  |  | 6,160 |
|  |  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut |  | 1,1920 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Constructia sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr. 63-120 LA30 SM SR EN 13242 h=23 cm |  | m3 |  |  |  | 865,130 |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 14111222016720120 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 63-120 mm LA30 |  | m3 |  | 1,2700 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,2180 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 25 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (asfalt frezat) |  | 100 m3 |  |  |  | 6,415 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 26 |  | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km (k=1,06) |  | t |  |  |  | 962,250 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1326 |  |  |
|  | 27 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestec de asfalt frezat (80%) cu piatra sparta fr. 16-32 LA30 (20%) SM SR EN 13242 h=15 cm |  | m3 |  |  |  | 564,220 |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 1411122201646-1632 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32mm LA30 |  | m3 |  | 0,2850 |  |  |
|  |  |  | 141112220167-111 |  | Asfalt frezat |  | m3 |  | 1,1370 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,2580 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
|  | 28 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2 |  | t |  |  |  | 2,479 |
|  |  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 29 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16 50/70), h=5 cm, k=1.25 |  | m2 |  |  |  | 3 540,670 |
|  |  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 11110001000-BA16 |  | Beton asfatic marunt, BA 16, 50/70 |  | t |  | 0,0972 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 30 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (asfalt frezat) |  | 100 m3 |  |  |  | 1,360 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 31 |  | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km (k=1,06) |  | t |  |  |  | 204,000 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1326 |  |  |
|  | 32 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat din material frezat |  | m2 |  |  |  | 1 080,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0317 |  |  |
|  |  |  | 1411122206601-30 |  | Material frezat (PRET ZERO) |  | m3 |  | 0,1260 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,00351 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,00097 |  |  |
|  |  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut |  | 0,0110 |  |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,00045 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Amenajari sisteme de evacuare a apelor 4.1. Alungirea temporara a podetului circular D=1,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  | 1,111 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
|  | 34 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 12,340 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 35 |  | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat placilor de trotuar |  | m3 |  |  |  | 7,200 |
|  |  |  | 7111020030200 |  | Miner |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  | 0,6120 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,3060 |  |  |
|  | 36 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea |  | 100 m3 |  |  |  | 0,072 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 37 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  | t |  |  |  | 18,000 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0949 |  |  |
|  | 38 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (asternerea pamintului) |  | 100 m3 |  |  |  | 1,010 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 39 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 1,010 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  | 40 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  |  |  | 0,226 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 41 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  | 41,830 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  |  |
|  | 42 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 (pat sub coprul podetului) |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 43 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 (pat sub capetele podetului) |  | m3 |  |  |  | 8,560 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 44 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 45 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale sub corpul podetului |  | m3 |  |  |  | 4,050 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-3733 |  | Beton C30/37 XF4 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 46 |  | DI122 |  | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ЗК 8.100, D=1,5m, L=1m) |  | m3 |  |  |  | 2,880 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2666122800561-8 |  | Tuburi din beton armat ЗК 8.100, d=1.50m |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,9800 |  |  |
|  | 47 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  |  |  | 0,009 |
|  |  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om. |  | 25,8800 |  |  |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 29,2500 |  |  |
|  | 48 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  |  |  | 8,700 |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 49 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment |  | m3 |  |  |  | 0,400 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 50 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal CT12 ) 1buc |  | m3 |  |  |  | 1,570 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-20 |  | Beton C16/20 X0 |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 266612282200-12 |  | Portal ST12 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
|  | 51 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 h=10cm |  | m3 |  |  |  | 0,140 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 52 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 2buc |  | m3 |  |  |  | 3,360 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-20 |  | Beton C16/20 X0 |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 266612282154-6 |  | Aripi ST6 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
|  | 53 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 h=10cm |  | m3 |  |  |  | 0,230 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 54 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 h=20cm |  | m3 |  |  |  | 1,260 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 55 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale h=30cm |  | m3 |  |  |  | 1,890 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-3733 |  | Beton C30/37 XF4 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 56 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment |  | m3 |  |  |  | 0,450 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 57 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 13,600 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0068 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  | m2 |  | 2,3400 |  |  |
|  | 58 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 45,600 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5640 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0045 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 59 |  | TsC03F21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  | 0,890 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 3,2300 |  |  |
|  | 60 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  |  |  | 178,000 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.2. Constructia podetului D=0,6m |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  | 0,175 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
|  | 62 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 7,500 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 63 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 (pat sub coprul podetului h=0,28m) |  | m3 |  |  |  | 19,130 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 64 |  | DI122 |  | Amplasarea tuburilor TS 60.25.3 |  | m3 |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2666122800561-6 |  | Tuburi TS 60.25.3 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,9800 |  |  |
|  | 65 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 56,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5640 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0045 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 66 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 4,500 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0068 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  | m2 |  | 2,3400 |  |  |
|  | 67 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  |  |  | 0,004 |
|  |  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om. |  | 25,8800 |  |  |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 29,2500 |  |  |
|  | 68 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 69 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 h=10cm |  | m3 |  |  |  | 0,130 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 70 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal CT9 ) 2buc |  | m3 |  |  |  | 2,460 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-20 |  | Beton C16/20 X0 |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 266612282200-9 |  | Portal ST9 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
|  | 71 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment |  | m3 |  |  |  | 0,200 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 72 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (asternerea pamintului) |  | 100 m3 |  |  |  | 0,200 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 73 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 0,200 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3. Constructia podetului dreptunghiular 2,5x2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  | m3 |  |  |  | 135,000 |
|  |  |  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  | h-ut |  | 1,7000 |  |  |
|  | 75 |  | TsC03F21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  | 2,565 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 3,2300 |  |  |
|  | 76 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 13,500 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 77 |  | TsC03F21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  | 0,135 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 3,2300 |  |  |
|  | 78 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  | 540,000 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  |  |
|  | 79 |  | DI129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  | m3 |  |  |  | 95,200 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,7800 |  |  |
|  |  |  | 1411122201001 |  | Piatra bruta pentru constructii |  | m3 |  | 1,0100 |  |  |
|  | 80 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din nisip-pietris |  | m3 |  |  |  | 47,600 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 142110220006833 |  | Amestec nisip-petris |  | m3 |  | 1,2200 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 81 |  | DI122 |  | (Incarcarea elementelor prefabricate) Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat - 26 buc, K=0,8 |  | m3 |  |  |  | 60,060 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,9800 |  |  |
|  | 82 |  | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 35 km (k=1,17) |  | t |  |  |  | 150,150 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1326 |  |  |
|  | 83 |  | DI122 |  | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa - 26buc (doar montarea) |  | m3 |  |  |  | 60,060 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2666122800561-252 |  | Burlane prefabricate (PRET ZERO) |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,9800 |  |  |
|  | 84 |  | DI125 |  | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ZP-36) 4 buc |  | m3 |  |  |  | 8,800 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2666122800564-5b |  | Portal ZP36 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 0,6600 |  |  |
|  | 85 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment |  | m3 |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 86 |  | Dl119 |  | Umplerea timpanelor cu beton clasa C16/20 XF4 |  | m3 |  |  |  | 7,500 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 2663100000-C16/20 |  | Beton C16/20 XF4 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 87 |  | Dl119 |  | Beton de panta clasa C30/37 XF4 |  | m3 |  |  |  | 5,630 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | 2663102100-C30/37-01 |  | Beton C30/37 XF4 |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4280 |  |  |
|  | 88 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 338,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5640 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0045 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 89 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  |  |  | 153,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,0068 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  |  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  | m2 |  | 2,3400 |  |  |
|  | 90 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  |  |  | 1,123 |
|  |  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om. |  | 25,8800 |  |  |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 29,2500 |  |  |
|  | 91 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  |  |  | 1,123 |
|  |  |  | 87859 |  | Пакля просмоленая |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 92 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  | 4,320 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 93 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  | 768,960 |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  |  |
|  | 94 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (asternerea pamintului) |  | 100 m3 |  |  |  | 4,320 |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 95 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 4,320 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Trecere peste cale ferata |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | 28-01-031-03 |  | Demontarea intersectiilor la nivel (demontarea traverselor din lemn si a sinelor de cale ferata) |  | set |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | 021312 |  | Macarale pe platforma feroviara, 16 t |  | h-ut |  | 7,4500 |  |  |
|  |  |  | 132601 |  | Platforma cu ecartament larg, 71 t |  | h-ut |  | 10,8800 |  |  |
|  |  |  | 132801 |  | Locomotiva cu motor diesel pentru ecartament larg, de manevra 552 KW (750 c.p.) |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  | 97 |  | 28-01-004-06 |  | Asamblarea panourilor de cale pe traverse din beton armat, tip de sina: "Р65", lungimea sinelor 12,5 m, pentru 1 km numar de traverse 1840 (din norma se exclud toate materialele, sinele sunt de la demontare+2 buc de tranerse din lemn ) |  | 1 km |  |  |  | 0,015 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 776,0000 |  |  |
|  |  |  | 130601 |  | Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t |  | h-ut |  | 40,8000 |  |  |
|  |  |  | 131800 |  | Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role |  | h-ut |  | 17,1000 |  |  |
|  |  |  | 132701 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg 294 kW (400 c.p.) |  | h-ut |  | 17,1000 |  |  |
|  |  |  | 134001 |  | Masina de gaurit sine |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 134011 |  | Masina de taiat sine |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 134031 |  | Cheie universala pentru sine |  | h-ut |  | 87,5000 |  |  |
|  | 98 |  | material |  | Traverse din beton armat precomprimat Tip T21 |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  |  | 1565675678990-11 |  | Traverse din beton armat precomprimat Tip T21 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 99 |  | material |  | Sisteme de prindere a sinelor cu traverse tip "ELASTIC" (1 complect = Diblu Sdu-4buc; Placuta sinei-2buc; Placa de ghidaj Wfp-4buc; Clema elastica Skl 14 - 4buc; Tirfoane Ss-4buc ) |  | set. |  |  |  | 20,000 |
|  |  |  | 1565675678990-112 |  | Sisteme de prindere a sinelor cu traverse tip "ELASTIC" (1 complect = Diblu Sdu-4buc; Placuta sinei-2buc; Placa de ghidaj Wfp-4buc; Clema elastica Skl 14 - 4buc; Tirfoane Ss-4buc ) |  | set. |  | 1,0000 |  |  |
|  | 100 |  | 28-01-009-04 |  | Pozarea caii din panouri: cu lungimea 12,5 m pe traverse de beton armat cu ajutorul macaralelor portal |  | 1 km |  |  |  | 0,015 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 520,0000 |  |  |
|  |  |  | 030202 |  | Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t |  | h-ut |  | 58,4600 |  |  |
|  |  |  | 131421 |  | Masina de ripat hidraulica |  | h-ut |  | 12,7600 |  |  |
|  |  |  | 130702 |  | Macarale de pozat panouri de cale 25 m pe traverse din beton armat |  | h-ut |  | 15,4300 |  |  |
|  |  |  | 131600 |  | Platforme cu motor pentru masina de pozat calea |  | h-ut |  | 15,4300 |  |  |
|  |  |  | 131800 |  | Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role |  | h-ut |  | 186,7600 |  |  |
|  |  |  | 132501 |  | Vagoane de ecartament larg 20 t |  | h-ut |  | 18,3300 |  |  |
|  |  |  | 132803 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg de manevra 883 kW (1200 c.p.) |  | h-ut |  | 15,4300 |  |  |
|  |  |  | 134001 |  | Masina de gaurit sine |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 134011 |  | Masina de taiat sine |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 134031 |  | Cheie universala pentru sine |  | h-ut |  | 13,3400 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubat |  | h-ut |  | 13,3400 |  |  |
|  | 101 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din prundis |  | m3 |  |  |  | 7,560 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068-1 |  | Prundis |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 102 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63mm, LA20 |  | m3 |  |  |  | 9,950 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201725-32-63 |  | Piatra sparta LA20 fr.32-63mm |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 103 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 104 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752-832 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 105 |  | DI123 |  | Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (rigole dintre traverse MSL - 0,35 cu dimensiunea: 1,50x0.392x0.45 ) 15buc |  | m3 |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 12,1000 |  |  |
|  |  |  | 2666122800562-35 |  | Rigole dintre traverse MSL - 0,35 |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 3,3800 |  |  |
|  | 106 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 14,400 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 107 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.150mm |  | 1 km |  |  |  | 0,300 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 133,0000 |  |  |
|  |  |  | 530-01820150 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 150 mm |  | m |  | 1 000,0000 |  |  |
|  | 108 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 32,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 109 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.50mm |  | 1 km |  |  |  | 0,100 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 133,0000 |  |  |
|  |  |  | 530-0182050 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 50 mm |  | m |  | 1 000,0000 |  |  |
|  | 110 |  | PI06B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate interne cu suprafata caucizata 2990x1520x190, 1unit.=1760 kg) |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m |  | m3 |  | 0,0230 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 2,1000 |  |  |
|  | 111 |  | PI06B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate externe cu suprafata caucizata 2900x800x400, 1unit.=1090 kg) |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m |  | m3 |  | 0,0230 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 2,1000 |  |  |
|  | 112 |  |  |  | Set pentru trecerea de cale ferata (Include:1.Banda de cauciuc 10x80mmx3000mm-2buc; 2.Acoperire НБШ - 12buc; 3.Placi prefabricate interne ПЖДв 2990x1520x190, 1unit.=1760 kg - 1buc; 4.Placi prefabricate externe ПЖДн 2900x800x400, 1unit.=1090 kg-2buc; ) |  | set. |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 132564568898911 |  | Set pentru trecerea de cale ferata (Include:1.Banda de cauciuc 10x80mmx3000mm-2buc; 2.Acoperire НБШ - 12buc; 3.Placi prefabricate interne ПЖДв 3000x1580x190, 1unit.=1760 kg - 1buc; 4.Placi prefabricate externe ПЖДн 3000x790x400, 1unit.=1090 kg-2buc; ) |  | set. |  | 1,0000 |  |  |
|  | 113 |  | CE18C |  | Amenajare barelor din lemn dintre sina si placi prefabricate interne si externe cu sectiune de 20x20сm cu lungime barei de 2,00m |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | 8281030221000 |  | Lacatus |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  | Bolt |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  | Cartus |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  | Piulita |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 114 |  | material |  | Dispozitiv pentru blocarea placi interne |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 15656756789217 |  | Dispozitiv pentru blocarea placi interne |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 115 |  | material |  | Cuie pentru cai ferate pentru prindere dispozitivului pentru blocarea placi interne ПЖДв |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 15656756789211 |  | Cuie pentru fixarea benzilor de cauciuc |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 116 |  | PI06A |  | Montarea traverselor din lemn, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 1,2500 |  |  |
|  |  |  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,6100 |  |  |
|  | 117 |  | material |  | Traverse din lemn 180x250x2750mm |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 15656756789217-2 |  | Traverse din lemn 180x250x2750mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 118 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 16,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 119 |  | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) |  | buc |  |  |  | 40,000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2875274200100 |  | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2661126401010-1 |  | Stilp de semnalizare din mase plastice |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 120 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  |  |  | 2811106301794-235 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 121 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare circulare D800 |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 2615107326105-8000 |  | Indicatoare circulare D800 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Montarea postului de paza |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  | PI06B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (post de paza 3x3m) |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m |  | m3 |  | 0,0230 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 2,1000 |  |  |
|  | 123 |  | material |  | Post de paza 3x3m (conform proiectului) |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 15656756781114 |  | Post de paza 3x3m (conform proiectului) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Organizarea circulatiei pe perioada executiei lucrarilor |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) |  | buc |  |  |  | 22,000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton clasa C16/20 XF4 |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  |  |  | 2811106301794-235 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 125 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 |  | buc |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 2615107326105-A700 |  | Indicatoare (A700) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 126 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 26151026105-D600 |  | Indicatoare D-600 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 127 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x500 |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 26151026105-150050 |  | Indicatoare 1500x500 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 128 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 750x450 |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 26151026105-7545 |  | Indicatoare 750x450 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 129 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1400x150 |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 26151026105-140150 |  | Indicatoare 1400x150 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 130 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 330x1000 |  | buc |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 26151026105-330x1000 |  | Indicatoare 330x1000 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 131 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (galben) |  | m2 |  |  |  | 288,700 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 24301261087201 |  | Email galben |  | kg |  | 0,7300 |  |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 132 |  | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  |  |  | 46,000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2875274200100 |  | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2661126401010 |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 2. Bariera si semafor peste trecerea de cale ferata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Bariera si semafor la trecerea de cale ferata |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  | 100 m3 |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3800 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut. |  | 11,2000 |  |  |
|  | 2 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. |  | 1,0900 |  |  |
|  | 3 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. |  | 10,3900 |  |  |
|  | 4 |  | DF23A |  | Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,8300 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 2811106301796 |  | Stilp metalic pentru semafoare |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Bariera si semafor la trecerea de cale ferata |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,6300 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Nisip |  | m3 |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 408-9020 |  | Nisip |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 7 |  | MsCA12A |  | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011510 |  | Electromontator |  | h-om |  | 12,4000 |  |  |
|  |  |  | 10108131 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,3900 |  |  |
|  |  |  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  | h-ut. |  | 3,0000 |  |  |
|  | 8 |  | 1-100 |  | Cablu ABBГ 4x16 |  | m |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | 11445777512 |  | Cablu ABBГ 4x16 |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9 |  | MsCC01A |  | Asamblarea semaforului pina la montaj |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011510 |  | Electromontator |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5001000102111 |  | Semafor cale ferata cu leduri |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10 |  | MsCC04A |  | Montarea semaforului , la trecerea de cale ferata |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011510 |  | Electromontator |  | h-om |  | 7,9500 |  |  |
|  |  |  | 8281030022100 |  | Lacatus |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 0310501 |  | Turle telescopice de 25 m |  | h-ut. |  | 4,0000 |  |  |
|  | 11 |  | 20-01-022-01 |  | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (Шлагбаум автоматический,) |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 42,9000 |  |  |
|  |  |  | 405-0253 |  | ,Var pentru constructii nestins bulgari, cal. I |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 102-0049 |  | Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 19-22 mm, cal. III |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 102-0057 |  | Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 32-40 mm, cal. III |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |
|  |  |  | 110-0222 |  | Sirma din otel zincata pentru linii aeriene de telecomunicatii, cu diametrul 2 mm |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 509-0112 |  | Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | 113-0343 |  | Email HV-1100 gri |  | kg |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | 506-1361 |  | Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40 |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 507-0704 |  | Tub din polivinilclorura pentru lucrari de electromontaj, grosime de perete 0,6 mm |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 021141 |  | Automacara 10 t |  | h-ut. |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 021311 |  | Macara pe sine 10 t |  | h-ut. |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | 132601 |  | Platforma cu ecartament larg, 71 t |  | h-ut. |  | 1,2100 |  |  |
|  |  |  | 132801 |  | Locomotiva cu motor diesel pentru ecartament larg, de manevra 552 KW (750 c.p.) |  | h-ut. |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1. Bariera |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | pretul firmei |  | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip si element sonor |  | set |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 567878742117111 |  | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip si element sonor |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 3. Amenajarea Iluminatului intersecției, cabina de relee, echipament postul de trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Iluminarea intersectiei (k=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 |  | buc |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  | buc |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  | t |  | 0,0004 |  |  |  |
|  |  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |
|  |  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi CB105 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut. |  | 0,7800 |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  | 0,1900 |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut. |  | 0,2400 |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut. |  | 0,2400 |  |  |  |
|  |  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,2400 |  |  |  |
| 3 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut. |  | 0,1400 |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut. |  | 0,1400 |  |  |  |
| 4 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului conductor SIP-2 |  | 1000 m |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 65,2400 |  |  |  |
|  |  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  | h-ut. |  | 0,8200 |  |  |  |
|  |  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  | h-ut. |  | 9,7600 |  |  |  |
|  |  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  | h-ut. |  | 11,9500 |  |  |  |
|  |  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut. |  | 24,4100 |  |  |  |
| 5 |  | pretul firmei |  | Cablu СИП-2 3x16 |  | m |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  | 5905112211221-2 |  | Cablu СИП-2 3x16 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 6 |  | 33-03-004-2 |  | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |  |
|  |  | 101-1151-20 |  | Armatura, clasa А-I, diametru 20mm, pentru armarea constructiilor din beton armat |  | t |  | 0,0475 |  |  |  |
|  |  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t |  | 0,00003 |  |  |  |
|  |  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut. |  | 0,1900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Cabina de relee (k=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (31 ml) |  | m3 |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  |  |  |
| 8 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  | 0,155 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. |  | 1,0900 |  |  |  |
| 9 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 0,155 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. |  | 10,3900 |  |  |  |
| 10 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 kotlovan |  | 100 m3 |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3800 |  |  |  |
|  |  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut. |  | 11,2000 |  |  |  |
| 11 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  | 0,106 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. |  | 1,0900 |  |  |  |
| 12 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  | 0,106 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. |  | 10,3900 |  |  |  |
| 13 |  | 34-02-001-1 |  | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: D100 mm 12+6 |  | km |  |  |  | 0,018 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 175,0000 |  |  |  |
|  |  | 101-1564 |  | Hidroizol |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | 103-0697 |  | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm |  | m |  | 1 000,0000 |  |  |  |
| 14 |  | AcA11B1 |  | Протаскивание труб через футляр |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3400 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Iluminarea intersectiei (k=1.2 coefitient pentru restrinse de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. |  | 1,3300 |  |  |  |
| 16 |  | material |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 59011151142.6 |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 17 |  | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100 W |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg |  | 0,0120 |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,0005 |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. |  | 0,8400 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,0200 |  |  |  |
| 18 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) |  | 100 m |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  |  |  |
|  |  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,0100 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 |  | m |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  | 59045349712 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 20 |  | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic citie pentru separarea cablului |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,1200 |  |  |  |
| 21 |  | 08-01-025-1 |  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А (PTA cu transformator ОЛС-4/10-0,23 kV) |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 30,9000 |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,0070 |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,3600 |  |  |  |
|  |  | 5009053 |  | Papuci de cablu din aluminiu |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 7,1400 |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 2,1600 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,1500 |  |  |  |
| 22 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) 4buc |  | 100 m |  |  |  | 0,375 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,3000 |  |  |  |
|  |  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t |  | 0,1580 |  |  |  |
|  |  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,0040 |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9000 |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 8,2000 |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 8,2000 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 2,4000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,1900 |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 3,3600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Cabina de relee (k=1.2 coefitient pentru restrinse de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,6300 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Nisip |  | m3 |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  | 408-9020 |  | Nisip |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
| 25 |  | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,7000 |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,0010 |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0410 |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. |  | 3,2200 |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  | 3,2200 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 18,3000 |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  |  |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Cablu ПвзБбШп-2х10mm2 |  | m |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  | 5902161-450 |  | Cablu АПвзБбШп-4х50mm2 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 28 |  | pretul firmei |  | Banda de avertizare ЛСЭ 450 |  | m |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  | 5902161447-450 |  | Banda de avertizare ЛСЭ 450 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 29 |  | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,0500 |  |  |  |
|  |  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t |  | 0,0004 |  |  |  |
|  |  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t |  | 0,00001 |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0024 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,0030 |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. |  | 3,7100 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,0030 |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic cpanou de evidenta control si distributie ABP Complect macara este inclus la norma |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,1200 |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF-03-1 ) |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0250 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,2900 |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 1,1500 |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,0100 |  |  |  |
| 33 |  | 08-01-006-1 |  | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 |  | set |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 18,3000 |  |  |  |
|  |  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  | 10 m2 |  | 0,0570 |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,0500 |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,9700 |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | kg |  | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 1,5200 |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,7200 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,6700 |  |  |  |
| 34 |  | 08-01-025-1 |  | Demontare transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А ОM |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 30,9000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 7,1400 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,1500 |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 100 m |  |  |  | 0,44 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,3000 |  |  |  |
|  |  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t |  | 0,1580 |  |  |  |
|  |  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,0040 |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9000 |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 8,2000 |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 8,2000 |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 2,4000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,1900 |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 3,3600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Echipament postul de trecere |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-396-5 |  | Кабельный канал 25x16 mm |  | 100 m |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 37,6000 |  |  |  |
|  |  | 2536001 |  | Кабельный канал 25x16 mm |  | m |  | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Дюбели распорные |  | 100 buc |  | 0,4000 |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  |  |  |
| 37 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 18,3000 |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  |  |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 18,3000 |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  |  |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  | 4,2600 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,5600 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Cablu ВВГ -3х1,5 mm2 |  | m |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 5902161-ВВГ 3х1,5 |  | Cablu ВВГ-3х1,5mm2 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Cablu ВВГ -3х2,5 mm2 |  | m |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 5902161-ВВГ 3х2,5 |  | Cablu ВВГ-3х2,5mm2 |  | m |  | 1,0000 |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 СD218 |  | 100 buc |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,0000 |  |  |  |
|  |  | 1754901800-corp ilum |  | Corp iluminatluminiscente CD218 |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  |  |  |
|  |  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc |  | 204,0000 |  |  |  |
|  |  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 2,0400 |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg |  | 2,8000 |  |  |  |
|  |  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut. |  | 1,5500 |  |  |  |
|  |  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut. |  | 31,5000 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,5500 |  |  |  |
| 42 |  | 08-03-636-1 |  | Lamp luministentnaia 18 w |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,3300 |  |  |  |
|  |  | 1019928 |  | Saibe, diametru 8-12 mm |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  | kg |  | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | 3150145100282-1 |  | Lampa luministwentnaia 18w |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Стартер для люминесцентных ламп 80С-220 |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1718022036 |  | Стартер |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Коробка для выключателей и штепсельных розеток |  | buc |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 1718022036-21 |  | Коробка для выключателей и штепсельных розеток |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Розетка штепсельная |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 1718022036-31 |  | Розетка штепсельная |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 46 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,8000 |  |  |  |
|  |  | 15262420 |  | Выключатель двухклавишный 6А IР20 |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. |  | 0,0400 |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,0400 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток IP20 |  | buc |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 802134 |  | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Iluminarea intersectiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pretul firmei |  | Corp de iluminat LED-100W |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 59011154-LED100 |  | Corp de iluminat LED-100 W |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 49 |  | pretul firmei |  | Panou de control si distributie BZUM PA (Complect) |  | set. |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 577-95211-BZUM |  | Panou de control si distributie BZUM (Complect) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 50 |  | pretul firmei |  | PTA cu transformator ОЛС-4/10-0,23 kV |  | set |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 577-95211-25811 |  | PTA cu transformator ОЛС-4/10-0,23 kV |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Cabina relee |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | pretul firmei |  | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 1254678787987845 |  | Manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 52 |  | pretul firmei |  | Panou de evidenta, control si distributie ABP (Complect cu contor) |  | set. |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 577-95211-ABP |  | Panou de evidenta, control si distributie ABP (Complect) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 53 |  | pretul firmei |  | Transformator ОЛС-4/10-0,23kV |  | set |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 577-95211-2581022 |  | Transformator ОЛС-4/10-0,23kV |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 54 |  | pretul firmei |  | Panou de control si distributie BZUM TF-03-1 |  | set. |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 577-9521103-1 |  | Panou de control si distributie BZUM TF-03-1 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |