## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală în a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44.

Autoritatea contractantă: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| 2. | Devizele forma 3,5,7 | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| 3. | Graficul de executare a lucrărilor | Original confirmat prin semnătura electronică, conform anexei nr.10 | obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 5. | Formularul informativ despre ofertant | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 6. | Declarație privind dotarările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | conform anexei nr.14, semnat de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 7. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | conform anexei nr.15, semnat de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 8. | Raportul financiar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 9. | Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existent restanțelor față de bugetul public național | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 11. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 12. | Diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare | copie, semnată de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 13. | Perioada de garanție a lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție de finisare a lucrărilor | 5 ani, declarație pe propria răspundere, semnată de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 14. | Declarație privind experiența similară (anexa nr.12) | a) executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoare viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. | *Da (la solicitare) |
| 15. | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Conform anexei nr.13, semnat de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 16. | Garanţia pentru ofertă – 2 % fără TVA | a) în original, garanţie bancară emisă de o bancă comercială în cuantum de 2 % SAU b) garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copiii Bălți Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor, Trezoreria Regionala Nord Codul fiscal: 1008602000639 IBAN: MD38TRPCAH518410A00835AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria teritorială: Bălţi cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la „ procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 17. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract sunt îndeplinite de către aceștia | Conform anexei nr.16, semnat de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 18. | Informație privind asocierea | Conform anexei nr.17, semnat de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 19. | Declarație de neîncadrare în situațiile, care determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |

- Caietul de sarcini a fost întocmit în baza devizului de cheltuieli la obiectul “Lucrări de reparație capitală a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi”, evaluat de SRL “Tamir -Nord”.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi

Autoritatea contractantă: Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi, str.Ivano Franco 44

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Lucrari de constructie 1.1 Depozit legume |  |  |
| 1. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 32,500 |
| 2. | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 7,600 |
| 3. | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях) | m2 | 32,500 |
| - 4. | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m. | m2 | 16,250 |
| - 5. | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен) | m2 | 16,250 |
| - 6. | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,250 |
| - 7. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 16,250 |
| - 8. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 16,250 |
| - 9. | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 7,600 |
| - 10. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,600 |
| - 11. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 7,600 |
| - 12. | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 7,600 |
| - 13. | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 7,600 |
| - 14. | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 10,450 |
|  |  | - 1.2. Depozit poduse alimentare |  |  |
| - 15. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 45,000 |
| - 16. | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 15,040 |
| - 17. | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях) | m2 | 45,000 |
| - 18. | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m. | m2 | 22,500 |
| - 19. | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен) | m2 | 22,500 |
| - 20. | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,500 |
| - 21. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 22,500 |
| - 22. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 22,500 |
| - 23. | СF59N | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (masca tevilor de canalizare apeduct) | m2 | 2,400 |
| - 24. | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4м) | m2 | 15,040 |
| - 25. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,040 |
| - 26. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 15,040 |
| - 27. | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 15,040 |
| - 28. | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 15,040 |
| - 29. | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 14,600 |
|  |  | - 1.3. Depozit crupe |  |  |
| - 30. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 18,200 |
| - 31. | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 2,520 |
| - 32. | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях) | m2 | 18,200 |
| - 33. | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m. | m2 | 9,100 |
| - 34. | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен) | m2 | 9,100 |
| - 35. | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,100 |
| - 36. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 9,100 |
| - 37. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 9,100 |
| - 38. | СF59N | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (masca tevi canalizare apeduct) | m2 | 2,400 |
| - 39. | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 2,520 |
| - 40. | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,520 |
| - 41. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,520 |
| - 42. | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 2,520 |
| - 43. | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 2,520 |
| - 44. | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 5,800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |
|  |  | Cheltieli depozitare | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | - Lucrari de electromontaj 2.1. Lucrari de constructie. |  |  |
| 45. | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45,000 |
| 46. | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45,000 |
| 47. | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |
|  |  | Transport material | 8,00 % |  |
|  |  | Cheltieli depozitare | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare. |  |  |
| 48. | 08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | buc | 3,000 |
| 49. | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 50. | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 51. | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 52. | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 53. | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | 12,000 |
| 54. | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) | m | 96,000 |
| 55. | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,040 |
| 56. | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |
|  |  | Cheltieli depozitare | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | 2.3. Valoarea utilajului. |  |  |
| 57. |  | Щит распределительный | buc | 1,000 |
| 58. |  | Выключатель на одно направление 6А | buc | 1,000 |
| 59. |  | Переключатель | buc | 1,000 |
| 60. |  | Розетка штепсельная | buc | 13,000 |
| 61. |  | Коробка разветвительная | buc | 2,000 |
| 62. |  | Коробка установочная | buc | 15,000 |
| 63. |  | Кабель 3*1.5 ВВГнгLS | m | 96,000 |
| 64. |  | Кабель5*4.0 ВВГнгLS | m | 12,000 |
| 65. |  | Гофра Ф15 | m | 28,000 |
| 66. |  | Светильник с люминесцентными лампами 2х36 | buc | 13,000 |
| 67. |  | Автомат однополюсный | buc | 14,000 |
| 68. |  | Автомат трехполюсный | buc | 1,000 |
| 69. |  | Автомат трехполюсный | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltieli depozitare | 1,20 % |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |