Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Crearea complexului turistic ”Valul lui Traian„ în extravilanul or. Leova, r-nul Leova"

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12

- Descriere generală "Construcția bazinului de apa cu restabilirea plajei orășenești”

Prezentul  proiect  de execuţie ”Construcția bazinului de apă cu restabilirea plajei  orășănești, construcția complexului turistic ”Valul lui Traian” în extravilanul or. Leova, r-nul Leova” teren număr cadastral 5701220364 este  elaborat  în  baza următoarelor documente, avize şi prescripţii:

a. certificat de urbanism pentru proiectare nr.02 din 13 ianuarie 2021,

b. act de selectare a terenului pentru proiectare;

c. plan încadrare în teritoriu, plan cadastral, plan geometric,

d. contractul  de antrepriză şi sarcina de proiectare dată de Beneficiar.

Materiale iniţiale pentru proiectare au servit:

-    Cercetările terenului prevăzut pentru proiectare.

- Ridicarea  topografică  existentă şi cea efectuată de Beneficiar în  anul  2021.

- Cercetările  geologice  şi  pedologice  existente  şi  cele  îndeplinite  de Beneficiar în anul  2021.

Proiectul este elaborat conform normelor şi  regulilor în vigoare pe teritoriul Republicii  Moldova şi  principalelor cerinţe al capitolului 6, exigenţele  В, C, D, G a  Legii  privind calitatea în construcţie.

Pericolul  alunecărilor  de  teren  lipseşte

- BAZINUL DE APĂ

Bazinul existent se află în extravilanul or. Leova, în lunca rîului Prut.

Configuraţia bazinului este primită reieşind din condiţiile topografice şi cadastrale.

Adîncimea bazinului este de 3.0 – 4.50 m, taluzul este de 1:3 și 1:5.

Suprafaţa bazinului la NNR al apei – 8,45 ha, volumul de apă la NNR  – 325.90 mii m3,

Suprafaţa bazinului  la NF1% – 9,14 ha, volumul de apă la NF1% – 339.45 mii m

Cuveta bazinului este curăţată la o adîncime de h=2.0 – 3. 0 m3.

Cota NNR a apei – 19.50.

Cota NF1% – 20.50.

- DIGUL DE PROTECȚIE

Digul de protecție existent al bazinului de apă este de tip gravitaţional din sol argilo-nisipos bine compactat pînă la densitatea nu mai mică de  γsc=1.65 gr/cm3.

Taluzul amonte este 1: 3, taluzul aval - 1 : 3.

Digul bazinului este dotat cu  deversor de ape mari și de golire.

Lăţimea coronamentului digului  de protecție existent este de – 6.0 – 9.0 m.

Cota coronamentului digului de protecție existent – 21.00 – 22.00.

- DEVERSOR DE APE MARI

În caz, cînd bazinul de apă este plin pînă la nivelul normal de retenţie (NNR) şi se porneşte o ploaie abundentă este necesar de a evacua surplusul de apă ce se acumulează de pe versanţi.

În calitate  de  deversor de ape mari  este  utilizat  deversorul - pâlnie existent, care constă din gura de captare, executată din inele din beton armat prefabricat cu O 2.0 m și conductă din oțel cu izolare sporită O 325x6.0 mm cu lungimea L=32.0 m.

- CUNDUCTĂ DE TRANSVAZARE

În cazul cînd bazinulul de apă este plin pentru evacuarea surplusului de apă în proiect se prevede construcţia unei conducte de transvazare din ţeavă de polietilenă HDPE PE 100 PN10 SDR 17 de=250x14.8 mm în 2 linii cu lungimea L=28.0 m fiecare, care funcţionează în mod automat.

- STAȚIA DE POMPARE A APEI MOBILĂ

Stația de pompare se prevede a fi instalată pe malul stîng al rîului Prut, este de tip mobilă,  diesel.

Stația de pompare a apei este turbo diesel, pompa mobila disel cu capacitatea de livrare a apei Q=400m3/h,

presiunea Hp=l5m, inclusiv sorb (constructie de protectie a pestelui , teava de aspiratie 1=12m, teava de refulare 1=12m) cu protectie laterala si acoperis 19646 Эx , ceea ce permite livrarea apei prin conducta sub presiune pînă la bazinul de apă.

- Conducta de umplere

Pentru umplerea și menținerea nivelului apei în bazin proiectul dat prevede utilizarea apelor de suprafaţă ale rîului Prut, pompate prin intermediul staţiei de pompare mobile  şi conducta  de umplere din țeavă de oțel cu izolare sporită O 325x6.0 mm şi lungimea de L=74.0 m, pozate la adîncimea nu mai mică de h=1.40 m pînă la bazinul de apă.

- Îngrădire sanitară

În scopul asigurării securităţii este necesar organizarea împrejmuirii pe perimetru coronamentului bazinului  de apă cu un gard din plasă zincată de tip european 2300x1800 mm cu grosimea D=1.8 mm și înălţimea de 1.5 m montată pe stîlp din țeavă profilată, susținută de stîlp  prin intermediul detaliilor de fixare.

- Planul organizării construcției

La elaborarea organizării construcţiei au fost folosite următoarele materiale şi normative:

1.   SNiP 3.01.01-85 “Organizarea producerii construcţiei”;

2.   SNiP III-4-80 “Tehnica securităţii în construcţie”;

3. SNiP 1.04.03-85 „Normele duratei construcţiei şi rezerve de lucrări în construcţia întreprinderilor, clădirilor şi instalaţiilor, partea  II, Moscova, 1991.

4. Normative de calcul pentru întocmirea proiectelor organizării construcţiei, Stroiizdat, 19735. Norme în vigoare, condiţii tehnice, hărţile tehnologice tipice instrucţiuni şi indicaţii pentru organizarea şi producerea lucrărilor de construcţie şi montaj.

- Specificația corturilor

Structura geodezică care include:

- Husa impermeabila PVC  - rezistenta la UV. 80% din 850g/m2 alb și 20% din 950g/m2 transparent.

-Material ignifug cu structura din otel galvanizat acoperit cu pulbere alba.

- Izolație interioara din bumbac cu pânză.

- Perdele, kit de perdele și șină.

- Ușa de acces din sticla 0,9x2,1m.

- Accesorii si piese complete din otel zincat,fixare standard inclusa.  Diametru 6m, înălțimea 3m SuprafațA 28,26 m2.

- Construcția teraselor conform caietului de sarcini Forma1

- NOTĂ:

Documentația de proiectare tehnică atașată este furnizată doar cu titlu informativ. Originalul documentației tehnice de proiectare va fi transmis câștigătorului ofertei după semnarea contractului. Oferta tehnică se elaborează pe baza specificațiilor tehnice (cantitatea și calitatea echipamentelor și materialelor necesare) prevăzute mai sus.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____________________________________________________________________

Autoritatea contractantă________________________________________________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).