| Lucrari de reparatii curente a casei scarilor din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 2

Casa Scarilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Casa Scarii 6 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate ) |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea clumbe p/tru flori) |  |  | m3 |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 84,3000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori ) |  |  | t |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) (Locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 84,3000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 84,3000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 24,5000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 312,7000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 138,4000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 397,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 128,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m) |  |  | m2 |  | 68,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4" |  |  | buc |  | 54,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa Scarii 6 nivele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii curente a casei scarilor din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse

Casa Scarilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 175,5710 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 188,5500 |  |  |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 022,3600 |  |  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,0000 |  |  |
| 5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,6600 |  |  |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,2400 |  |  |
| 7. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,6000 |  |  |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 348,0000 |  |  |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,9840 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,0240 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,0550 |  |  |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,4070 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 | m3 | 0,1384 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 | m3 | 2,0232 |  |  |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 | m3 | 0,0648 |  |  |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,7600 |  |  |
| 5. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8050 |  |  |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0068 |  |  |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0204 |  |  |
| 8. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0204 |  |  |
| 9. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0082 |  |  |
| 10. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5600 |  |  |
| 11. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,2700 |  |  |
| 12. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0105 |  |  |
| 13. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,3825 |  |  |
| 14. | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 62,8500 |  |  |
| 15. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 141,6000 |  |  |
| 16. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,5300 |  |  |
| 17. | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 210,0000 |  |  |
| 18. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,6100 |  |  |
| 19. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,3500 |  |  |
| 20. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,6375 |  |  |
| 21. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 59,5500 |  |  |
| 22. | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25, VALTEC sau analogic | m | 37,0800 |  |  |
| 23. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 48,0000 |  |  |
| 24. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 436,7000 |  |  |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 669,4300 |  |  |
| 26. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci | kg | 16,7400 |  |  |
| 27. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 50,5800 |  |  |
| 28. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,5000 |  |  |
| 29. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 983,3200 |  |  |
| 30. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 442,0031 |  |  |
| 31. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 357,9450 |  |  |
| 32. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,7703 |  |  |
| 33. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 262,5000 |  |  |
| 34. | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 145,3200 |  |  |
| 35. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 24,0000 |  |  |
| 36. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2040 |  |  |
| 37. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 830,4000 |  |  |
| 38. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 48,0000 |  |  |
| 39. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 28,0000 |  |  |
| 40. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii | buc | 54,0000 |  |  |
| 41. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,5500 |  |  |
| 42. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1960 |  |  |
| 43. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,2841 |  |  |
| 44. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0540 |  |  |
| 45. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1614 |  |  |
| 46. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 68,1500 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 306,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5670 |  |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8430 |  |  |
| 4. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5040 |  |  |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 68,7251 |  |  |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,4080 |  |  |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4215 |  |  |
| 8. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,7252 |  |  |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,4000 |  |  |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,9216 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii curente a casei scarilor din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Casa Scarii 6 nivele |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea clumbe p/tru flori) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) (Locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |  |
| 24 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |