CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Centrul militar al municipiului Chişinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul militar al municipiului Chişinău.

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă a sistemei de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire cu radiatoare |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 11-5006 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 11 H= 500 L=600 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 2 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiator de incalzire PK 22-3016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 3 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-3020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 4 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5005 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=500 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 5 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5008 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=800 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 6 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5010 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1000 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 7 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5011 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1100 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 8 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5012 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1200 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 9 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 10 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 11 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5018 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1800 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 8,000 |
| 12 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 7,000 |
| 13 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 14 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 33-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 15 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 33-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 16 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 33-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 17 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire cu radiatoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Regulator automat de temperatura P=10 bar Dn15 in complect: |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Clapeta termostatica direct Dn15 Tip RA-N ("Danfoss" Austria) |  |  |  |  | buc | 37,000 |
| 19 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cap termostatic Dn15 P=10 bar. Tip RA2000 ("Danfoss" Austria) |  |  |  |  | buc | 37,000 |
|  |  |  |  | Total Regulator automat de temperatura P=10 bar Dn15 in complect: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Аrmatura |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de radiator TUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  |  |  | buc | 15,000 |
| 21 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de radiator RETUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  |  |  | buc | 54,000 |
| 22 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" -Supapa de Оnchidere - masurare cu priza dn 25 P=10 bar Tip ASV-M-25 "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 23 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - Supapa de echilibrare Dn 15 TipASV-M-15 P=10 bar "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 24 |  | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet de scurjere Dn 15 |  |  |  |  | buc | 54,000 |
| 25 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 15 |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 26 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 15 |  |  |  |  | buc | 34,000 |
| 27 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 20 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
| 28 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 25 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
| 29 |  | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Supapa de inchidere din otel Dn 50 |  |  |  |  | buc | 3,000 |
| 30 |  | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm -Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 31 |  | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Рartea incorporata pentru instalarea Manometrului pe o teava cu un Diametru Dn50 Tip ЗК4-4-87 |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 32 |  | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Рartea incorporata pentru instalarea Termometrului pe o teava cu un diametru Dn 50 Tip ЗК4-1-7-95 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Аrmatura Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Tevi |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 15 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 53,000 |
| 34 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du15 |  |  |  |  | buc | 15,000 |
| 35 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 15 |  |  |  |  | m | 53,000 |
| 36 |  | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 20 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 43,000 |
| 37 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du20 |  |  |  |  | buc | 13,000 |
| 38 |  | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" -Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 25 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 91,000 |
| 39 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du25 |  |  |  |  | buc | 27,000 |
| 40 |  | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 32 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 27,000 |
| 41 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du32 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
| 42 |  | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" -Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 40 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 24,000 |
| 43 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du40 |  |  |  |  | buc | 7,000 |
| 44 |  | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 50 ГОСТ 3262-90) |  |  |  |  | m | 12,000 |
| 45 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du50 |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 46 |  | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  |  |  | m2 | 33,780 |
| 47 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 187,000 |
| 48 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m | 63,000 |
| 49 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления ) |  |  |  |  | kg | 165,000 |
| 50 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  |  |  | m2 | 8,580 |
| 51 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 20 |  |  |  |  | m | 43,000 |
| 52 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 25 |  |  |  |  | m | 91,000 |
| 53 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 32 |  |  |  |  | m | 27,000 |
| 54 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 40 |  |  |  |  | m | 34,000 |
| 55 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 50 |  |  |  |  | m | 12,000 |
| 56 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф20х2,8 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  |  |  | m | 317,000 |
| 57 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф25х4,2 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  |  |  | m | 112,000 |
| 58 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф32х5,4 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  |  |  | m | 6,000 |
| 59 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m | 435,000 |
| 60 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m | 435,000 |
| 61 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 20 |  |  |  |  | m | 317,000 |
| 62 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 25 |  |  |  |  | m | 112,000 |
| 63 |  | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 32 |  |  |  |  | m | 6,000 |
| 64 |  | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  |  |  | buc | 206,000 |
| 65 |  | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  |  |  | buc | 73,000 |
| 66 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 67 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Cutie (plinta) pentru coaserea tevilor din polipropilena deasupra podelei |  |  |  |  | m | 217,000 |
| 68 |  | IC43B |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn76х2,8 L=550 pentru tevi Dn25, Dn32, Dn40 |  |  |  |  | buc | 24,000 |
| 69 |  | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn57х2,5 L=500 pentru tevi Dn20, Dn15 |  |  |  |  | buc | 12,000 |
| 70 |  | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn89х2,8 L=550 pentru tevi Dn50 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Tevi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demontarea sistemei de incalzire existente |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - Demontarea sectiunii din fonta (radiator) si conexiuni M-140 7 sectiuni.47buc |  |  |  |  | m2 | 98,700 |
| 72 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57x2.5 |  |  |  |  | m | 202,000 |
|  |  |  |  | Total Demontarea sistemei de incalzire existente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, - Regulator de presiune diferentiala Dn 25 P=10 bar Tip ASV-PV-25 "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 74 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, - Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV-15 "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 75 |  | IA11A |  | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (Dezaerator automat) |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 76 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru mechanic DN 50) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 77 |  | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 78 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Pretul firmei |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 25 P=10 bar Tip ASV-PV- 25 "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 80 |  | Pretul firmei |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV- 15 "Danfoss" Austria |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 81 |  | Pretul firmei |  | Dezaerator automat |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 82 |  | Pretul firmei |  | Filtru mechanic DN 50 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 83 |  | Pretul firmei |  | Termometru |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 84 |  | Pretul firmei |  | Manometru |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |