# Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 34100000-8 | Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV) | unit. | 4 | Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV) destinat intervenției în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. Motor - cel puțin 80 CP, injecție cu aprindere electronică, răcire cu lichid. Cutie de viteză - automată cu variație continuă CVT, trepte Extra-L/H/N/R/P Trenul de rulare – selectabil, minim 2WD și 4WD, cu diferențial față/spate autoblocabil, cu sistem ABS. Asistență la conducere - sistem electronic asistență coborâre în pantă, frâna de parcare. Servodirecție dinamică DPS. Dotări minime - cabină certificată ROPS, cadru de protecție în caz de răsturnare, benă basculabilă, copertină detașabilă pentru protecția personalului de intemperii, centuri de siguranță, parbriz rabatabil cu ștergătoare, placă protecție șasiu, bord digital multifuncțional, priză de 12 V, volan ajustabil, oglinzi retrovizoare, bară față de protecție, apărători de noroi, cârlig de remorcare/tractare, suport plăcuțe de înregistrare, husă de protecție. Troliu față - acționare electrică, cu telecomandă, forța de tracțiune de cel puțin 2000 kg, lungimea cablului de cel puțin 10 m. Gardă la sol - cel puțin 30 cm. Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. Trusă sanitară auto, triunghi semnalizator (2 buc.), vestă reflectorizantă (3 buc.), stingător cu pulbere, de cel puțin 5kg. Capacitate de transport - cel puțin 3 persoane. Capacitate de sarcina utilă - cel puțin 650 kg Capacitate benă - cel puțin 400 kg. Capacitate remorcare/tractare - cel puțin 1000 kg. Capacitate rezervor combustibil - cel puțin 35 litri. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere a vehiculului. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 1687096,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                                Alexandru LEONTE

Executant:

Oleg Pulbere