|  | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |

🔷 Pavajul – caracteristici:                                Bordură - caracteristici:

Tip - Cărămidă                                                                 Bordur presat mic

Mărimea - 20*10*4cm                                                     Mărimea -1*0,20*0,08m

Culoarea – GRI (sur)                                                        Culoarea – GRI (sur)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. str. Iu. Gagarin, acces catre gimnaziu Grigore Vieru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,306 |
| 2 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 39,780 |
| 3 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,550 |
| 4 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,510 |
| 5 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 17,850 |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 12,750 |
| 7 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 255,000 |
| 8 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 230,000 |
| 9 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 230,000 |
| 10 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  |  |  |  | Total str. Iu. Gagarin, acces catre gimnaziu Grigore Vieru Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. str. Viilor, acces catre Biserica |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
| 12 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 15,600 |
| 13 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,000 |
| 14 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |
| 15 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,000 |
| 16 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,000 |
| 17 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 100,000 |
| 18 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 77,000 |
| 19 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 77,000 |
| 20 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | Total str. Viilor, acces catre Biserica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. str. Alecsandru cel Bun, parcare scoala Primara |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,123 |
| 22 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 16,000 |
| 23 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,030 |
| 24 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,206 |
| 25 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,210 |
| 26 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,150 |
| 27 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 103,000 |
| 28 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | Total str. Alecsandru cel Bun, parcare scoala Primara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. str. Daniil Sihastru, acces catre blocurile locative |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,496 |
| 30 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 64,400 |
| 31 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 4,130 |
| 32 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,826 |
| 33 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 28,910 |
| 34 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 20,650 |
| 35 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 413,000 |
| 36 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 255,000 |
| 37 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 453,000 |
| 38 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  |  |  |  | Total str. Daniil Sihastru, acces catre blocurile locative Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. str. Mihai Viteazu BOZU acces catre str. Basarabia |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,332 |
| 40 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 43,210 |
| 41 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,770 |
| 42 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,554 |
| 43 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 19,400 |
| 44 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 13,850 |
| 45 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 277,000 |
| 46 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 241,000 |
| 47 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 241,000 |
| 48 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  |  |  |  | Total str. Mihai Viteazu BOZU acces catre str. Basarabia Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. str. Mihai Viteazu, acces catre. Teatrul Verde |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,620 |
| 50 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 80,600 |
| 51 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 5,170 |
| 52 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 1,034 |
| 53 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 36,190 |
| 54 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 25,850 |
| 55 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 517,000 |
| 56 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 460,000 |
| 57 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 460,000 |
| 58 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  |  |  |  | Total str. Mihai Viteazu, acces catre. Teatrul Verde Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. str. Vasile Alexandri, acces WC si la teren de joaca |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,054 |
| 60 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 7,020 |
| 61 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 0,450 |
| 62 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |
| 63 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 3,150 |
| 64 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 2,250 |
| 65 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 45,000 |
| 66 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 30,000 |
| 67 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 30,000 |
|  |  |  |  | Total str. Vasile Alexandri, acces WC si la teren de joaca Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. str. Alecsandru cel Bun, parcare consiliul raional |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,331 |
| 69 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 43,000 |
| 70 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,760 |
| 71 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,552 |
| 72 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 19,320 |
| 73 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 13,800 |
| 74 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / pavaj cu gauri |  |  |  | m2 |  | 276,000 |
| 75 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 269,000 |
| 76 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 253,000 |
|  |  |  |  | Total - str. Alecsandru cel Bun, parcare consiliul raional Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Lucrari de reparatie a trotuarului existent (DUPA NECESITATE) 100m2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
| 78 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 15,600 |
| 79 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,000 |
| 80 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |
| 81 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,000 |
| 82 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,000 |
| 83 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 100,000 |
| 84 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 100,000 |
| 85 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 100,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a trotuarului existent (DUPA NECESITATE) 100m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |