| Lucrari de reparatii curente Subdiviziunea Donduseni CSP Edinet, or. Donduseni, str. Pacii 5. 3401104.024.01 suprafata 343 m.p. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele electrice interne

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 255,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P, 3P 63 A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat diferential 3P+N 63 A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 1111000100033-1 |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 108,15 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 11110001000244 |  | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  | m |  | 216,30 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpED11F |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 3130134817446505 |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm |  |  | m |  | 15,91 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  |  | buc |  | 3,86 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 12,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |
|  | 25212167042335544 |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 322,88 |  |  |
|  | 2875274117001 |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 47,25 |  |  |
|  | 2811236311007 |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 47,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. (Tub PVC d 50mm) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,05 |  |  |
|  | 2521216704237 |  | Tub PVC d 50mm |  |  | m |  | 16,06 |  |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U d50 |  |  | buc |  | 1,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator unitar) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 111100010520020-1 |  | Intrerupator unitar |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator dublu) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 11110001020020-1 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminat IP20, cu montare aparenta in tavan Armstrong, modul LED 40W ) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat pentru iluminat IP20, cu montare aparenta in tavan Armstrong, modul LED 40 |  |  | buc |  | 37,44 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 37,44 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 37,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 684545453 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Separator de sarcina 3P 63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4656531433541535 |  | Separator de sarcina 3P 63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 465653131535 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 46565315731535 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |