| Lucrari de executie a drumului din piatra (300m x 4m latime), str.Ciocirlia, 6-10, intersectie cu str. D. Matcovschii,12, sat. Ecaterinovca, r-ul Cimislia. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 61-2024

Executie drum

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (15cm) | 100 m3 | 1,800 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,498 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | 100 m3 | 1,800 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,368 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsC35B21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,800 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 4,626 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 252,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,804 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 12,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,584 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,280 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 226,800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 18,000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 12,000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 12,000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 36,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,504 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 3,096 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 13,440 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 32,520 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,968 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 1,272 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) | 100m2 | 12,000 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 75,600 |  |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |