CAIET DE SARCINI

LOT I

Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Rîșcani.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - R11-Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 10+300-km 11+000 (selectiv stinga/dreapta) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,57 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 114,00 |
| 3 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 9,00 |
| 4 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare | m2 | 840,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 1 400,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014) | t | 0,504 |
| 7 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 840,00 |
|  |  | - G22 M5 Bratuseni-Zaicani-Varatic-Duruitoarea Noua-G21 km 7+200-km 7+400 (poz.stinga) |  |  |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 73,48 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,42 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 472,00 |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 12 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 200,00 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 200,00 |
| 14 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare | m2 | 200,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014) | t | 0,12 |
| 16 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 200,00 |
|  |  | - G17-G16-Tirnova-Mihaileni-Riscani-R7, km 15+300-km 17+070 (selectiv stinga/dreapta) |  |  |
|  |  | 3.1. Reparatia drumului si constructia trotuarului la km 15+300-15+344- dreapta; km 15+325-18+803- stinga; km 16+233-16+315 stinga; km 16+930-17+078- stinga; km 16+280-16+910- dreapta |  |  |
| 17 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 292,88 |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,93 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 439,32 |
| 20 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 11,72 |
| 21 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare | m2 | 1 015,30 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 845,00 |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 811,00 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida)) | m2 | 1 015,30 |
|  |  | 3.2. Drumuri laterale |  |  |
| 25 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 16,20 |
| 26 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,162 |
| 27 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 19,44 |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm | m3 | 16,20 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2 | t | 0,081 |
| 30 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4 | m2 | 135,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 | t | 0,041 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 | m2 | 135,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |