Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia edificiului Primariei s. Budjak | Investitor Primaria s.Bugeac |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 5 | RpVA36A | Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm (Разборка воздуховодов из непластифицированного ПВХ, периметром сечения 250-700 мм и толщиной 4 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 6 | RpGA30A | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1" (Демонтаж стальных наружных труб для установок, соединенные сваркой, диам. 3/4-1") | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0440 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2732103604479 | Tabla neagra 3mm | kg | 1,5000 |  |  |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Бетонный козырек) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 8 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc Ступеньки крыльца | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 9 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Зуб для отмостки) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 10 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 |  |  |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | 2. Timplarie |  |  |  |  |
| 13 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 14 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 17 | CF15A K=2,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3. Fasada |  |  |  |  |
| 25 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 27 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) 135кг/10см | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 268216261137067 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135кг/10см | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 30 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |  |  |
|  |  | 4. Glafuri |  |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) 135кг/3см | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 26821626113706787 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135кг/3см | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 35 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |  |  |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026-270 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 37 | RpVA29A | Inlocuirea canalelor din PVC neplastifiat cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Замена воздуховодов из непластифицированного ПВХ толщиной 4-10 мм, периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 15,6700 |  |  |
|  | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,1420 |  |  |
|  | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,1740 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 6,7760 |  |  |
|  | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 1,0210 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 38 | RpGA02A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4-1" (Врезка черных труб в существующие оборудования для горения, соединенные сваркой, в жилых и социально-культурных зданиях, диам. 3/4-1") | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7800 |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii 25 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2811236310200 | Dispozitiv de fixare gata confectionate | buc | 0,7500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1070 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0270 |  |  |
| 39 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, непластифицированных, легкого типа, со спаяным соединением, наружная и или под полами, диаметр 110 мм) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0090 |  |  |
|  |  | 5. Soclu |  |  |  |  |
| 40 | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной до 30 см включительно) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3300 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 41 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2521302602907-100 | Placi termoizolante XPS Carbon, grosime 100 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,1000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 42 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 43 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | 6. Terasa |  |  |  |  |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 45 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 46 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 47 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 48 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 50 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 7. Copertina |  |  |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 52 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Застекленная крыша из волнистых или складчатных плит из PAS, PVC, поликарбоната или полиметакрилата, монтируемая на ребра или скаты кровли) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat | m2 | 1,2000 |  |  |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 8. Scari |  |  |  |  |
| 53 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 54 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 56 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 57 | RpCP21C | Protectia muchiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 121212 | Profile cu banda de cauciuc antiderapanta | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 58 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | 9. Pandus |  |  |  |  |
| 59 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 60 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 61 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare |  |  |  |  |
| 62 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |  |
| 63 | RpEB04A | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 1x0,5 mmp (Прокладка проводов для слабого тока, в футлярах или защитных элементах IP, IPE, PEL или стальных эащитных трубах, площадью сечения 1х0,5 мм2) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2722103107002 | Conductor pentru curenti slabi | m | 1,0300 |  |  |
| 64 | RpEF19A | Montarea proiectorului cu halogen 150 W (Установка галогенных прожекторов на существующие опоры 150 Вт) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 1111122200006 | Proiector cu halogen | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3150145100281 | Lampa halogen | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
| 65 | RpEF20F | Montarea suportului lampa halogen FR 101-119 - simbol 7494 (Установка опор для галогенных ламп FR 101-119- ibah 7494) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276313070 | Suport lampa halogen | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | RpEF03B | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata ( Установка потолочных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 11. Pereu |  |  |  |  |
| 67 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 |  |  |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100-1 | Plase sudate VR 150x150 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 70 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 71 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 12. Amenajarea |  |  |  |  |
| 72 | DA18A | Strat de fundatie din nisip, executat cu asternere manuala (Слой основания из песка, оптимально смешанного, выполненный вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 2653102000000 | Nisip | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 73 | DA13A | Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 8 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 74 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 75 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 76 | CO21A | Montarea instalatiilor pentru steaguri (Установка флагодержателей) | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,5000 |  |  |
|  | 2913204501101 | Instalatie pentru steaguri | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2414317346001 | Pigment frecat | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126103217 | Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 55,8000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7,4000 |  |  |
|  | 1421202200526 | Nisip sortat, nespalat | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 15,0000 |  |  |
| 77 |  | Steag | buc |  |  |  |
|  | 1111-1 | Steag | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.