| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Cameră frigorifică | Formular. nr. 1 |
| --- | --- |

Lista descifrată

| Devizul: Instalatie frigorifică |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse |  | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Carcas , pereți, acoperiș |  |  |
| 1.1 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.1.1 | 2811106301200 |  | Teavă 120x80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.1.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.1.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.1.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.1.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.1.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.1.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.1.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.1.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.1.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.1.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.2 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.2.1 | 2811106301200 |  | Teavă 120x80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.2.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.2.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.2.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.2.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.2.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.2.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.2.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.2.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.2.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.2.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.3 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.3.1 | 2811106301200 |  | Teavă 80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.3.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.3.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.3.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.3.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.3.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.3.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.3.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.3.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.3.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.3.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.4 | CL08A |  | Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x4 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.4.1 | 2811106301200 |  | Teavă 100x4 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.4.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.4.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.4.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.4.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.4.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.4.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.4.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.4.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.4.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.4.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.5 | CL26A |  | Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm - 18 ml). | kg |  |
| 1.5.1 | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confecționata (cornier 63x5 mm) | kg | 1,00 |
| 1.5.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,01 |
| 1.5.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.5.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.5.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
| 1.5.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,11 |
| 1.5.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 1.6 | CL08A |  | Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.6.1 | 2811106301200 |  | Cornier 50x4 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.6.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.6.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.6.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.6.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.6.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.6.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.6.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.6.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.6.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.6.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.7 | CL08A |  | Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm - 84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.7.1 | 2811106301200 |  | Cornier 50x5 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.7.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.7.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.7.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.7.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.7.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.7.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.7.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.7.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.7.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.7.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.8 | CL17C |  | Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm). | kg |  |
| 1.8.1 | 2811236309800 |  | Platbandă, 80x4 mmm | kg | 1,00 |
| 1.8.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,01 |
| 1.8.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.8.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.8.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
| 1.8.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,14 |
| 1.8.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 1.8.8 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,01 |
| 1.9 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) . | kg |  |
| 1.9.1 | 2811236306270 |  | Teavă 80x3 | kg | 1,00 |
| 1.9.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,00 |
| 1.9.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.9.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.9.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,05 |
| 1.9.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,30 |
| 1.9.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
| 1.9.8 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,01 |
| 1.10 | CL01A |  | Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică. | t |  |
| 1.10.1 | 2811106302000 |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,00 |
| 1.10.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,95 |
| 1.10.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 4,50 |
| 1.10.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,50 |
| 1.10.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 4,50 |
| 1.10.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
| 1.10.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
| 1.10.8 | 50882 |  | Tablă 5*1250*2500 Perforată | kg | 4,00 |
| 1.10.9 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,50 |
| 1.10.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 14,40 |
| 1.10.11 | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,80 |
| 1.10.12 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,90 |
| 1.10.13 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 1.10.14 | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,95 |
| 1.11 | FE31B |  | Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14. | m |  |
| 1.11.1 | 2710703518270 |  | Otel profilat U sau I | m | 2,10 |
| 1.11.2 | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 9,00 |
| 1.11.3 | 2873155901223 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 5 mm R1.2 | kg | 4,00 |
| 1.11.4 | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 | buc | 2,00 |
| 1.11.5 | 2874115827702 |  | Surub grosolan pentru fundatii tip F M 16 x 200 | kg | 0,70 |
| 1.11.6 | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,50 |
| 1.11.7 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,50 |
| 1.11.8 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 10,00 |
| 1.11.9 | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac | kg | 2,00 |
| 1.11.10 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 3,83 |
| 1.11.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
| 1.12 | IzD05B |  | Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente. | t |  |
| 1.12.1 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,26 |
| 1.12.2 | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,23 |
| 1.12.3 | 03720107306661 |  | Bumbac de şters | kg | 0,08 |
| 1.12.4 | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 1,68 |
| 1.12.5 | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
| 1.13 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv. | t |  |
| 1.13.1 | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00 |
| 1.13.2 | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,56 |
| 1.13.3 | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 6,22 |
|  |  |  | TOTAL Carcas , pereti, acoperiș |  |  |
|  |  |  | Pardoseli |  |  |
| 1.14 | TsC54A |  | Nivelare pardosele (strat din moluză.) | m3 |  |
| 1.14.1 | 1421102200525 |  | Moluză | m3 | 1,10 |
| 1.14.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,10 |
| 1.14.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |
| 1.14.4 | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
| 1.14.5 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 1.15 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3). | m2 |  |
| 1.15.1 | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 |
| 1.15.2 | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |
| 1.15.3 | 2222222222991 |  | MATERIAL MARUNT | % | 3,00 |
| 1.15.4 | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |
| 1.15.5 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 1.15.6 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 1.16 | IzF10C |  | Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 |  |
| 1.16.1 | 2521302602902 |  | Placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 | 1,01 |
| 1.16.2 | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,33 |
| 1.16.3 | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,65 |
| 1.16.4 | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,16 |
| 1.16.5 | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1.17 | CG48A Kmat=0,75 |  | Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm. | m2 |  |
| 1.17.1 | 2663102100000 |  | Beton C20/30 | m3 | 0,15 |
| 1.17.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata d. 8 mm | kg | 7,27 |
| 1.17.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.17.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.17.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.17.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.17.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.17.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.17.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.17.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.17.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.17.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.17.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.17.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.17.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.17.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.17.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.17.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
| 1.18 | CG48A |  | Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat | m2 |  |
|  |  |  | grosime 20 cm. |  |  |
| 1.18.1 |  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,20 |
| 1.18.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata | kg | 7,27 |
| 1.18.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.18.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.18.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.18.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.18.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.18.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.18.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.18.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.18.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.18.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.18.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.18.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.18.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.18.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.18.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.18.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
| 1.19 | CG48A |  | Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armatarmat | m2 |  |
|  |  |  | armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm |  |  |
| 1.19.1 | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 0,20 |
| 1.19.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata | kg | 7,27 |
| 1.19.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.19.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.19.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.19.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.19.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.19.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.19.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.19.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.19.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.19.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.19.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.19.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.19.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.19.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.19.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.19.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | TOTAL Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrări de montaj |  |  |
| 1.20 | FA02B |  |  | buc |  |
|  |  |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C |  |  |
| 1.20.1 | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 14,00 |
| 1.20.2 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 50,71 |
| 1.20.3 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,34 |
| 1.20.4 | 29522700066019 |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut | 20,00 |
| 1.21 | FC08F |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat | buc |  |
|  |  |  | dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C. |  |  |
| 1.21.1 | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 1,00 |
| 1.21.2 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,00 |
| 1.21.3 | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,45 |
| 1.21.4 | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,10 |
| 1.21.5 | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm | kg | 0,10 |
| 1.21.6 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 42,09 |
| 1.21.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,82 |
| 1.21.8 | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,00 |
| 1.22 | 08-03-572-3 |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu | buc |  |
|  |  |  | frigorifica cu controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent, compatibil cu echipamentele propuse. |  |  |
| 1.22.1 | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
| 1.22.2 | 01011977 |  | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,17 |
| 1.22.3 | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,03 |
| 1.22.4 | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,02 |
| 1.22.5 | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,32 |
| 1.22.6 | 40502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
| 1.23 | 08-01-058-2 |  | Set de automatizare. | buc |  |
| 1.23.1 | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |
| 1.23.2 | 01011977 |  | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,42 |
| 1.23.3 | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,03 |
| 1.23.4 | 1019925 |  | Saibe patrate | 100 buc | 0.04 |
| 1.23.5 | 05009807 |  | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,04 |
| 1.23.6 | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,40 |
| 1.23.7 | 30408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | TOTAL 1. Lucrări de montaj |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Preț furnizor | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C | buc |  |
| 2.2 | Utilaj | Ușă frigorifică glisată 2000x2500h | buc |  |
| 2.3 | Preț furnizor | Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002 | m2 |  |
| 2.4 | Preț furnizor | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C | buc |  |
| 2.5 | Preț furnizor | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse | buc |  |
| 2.6 | Preț furnizor | Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h | buc |  |
| 2.7 | Preț furnizor | Set de automatizare a instalației frigorifice | set |  |
| 2.8 | Preț furnizor | Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500 | buc |  |