| Amenajarea parcului din s.Elizaveta mun.Balti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1-1

Lucrari de costructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucfrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acces principal, podet, portal intrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Portal intrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 2,695 |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,335 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  |  |  | 0,389 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 4,820 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 1,205 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 6,989 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,723 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 1,205 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 4 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament Fm1-2buc.) | m3 |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 6,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton кл.В15 | m3 |  |  |  | 1,760 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  |  |
| 5 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  |  | 81,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 4,779 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 83,025 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 12,150 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Fundament sub grinda.) | m3 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament sub grinda.) | m3 |  |  |  | 0,720 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 2,880 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton кл.В15 | m3 |  |  |  | 0,745 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,432 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,521 |  |  |  |  |  |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Grinda monolita cota 0.000) | m2 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 3,480 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 11 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) | m3 |  |  |  | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 2,706 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 130,068 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,123 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 6,867 |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 18,450 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 2,700 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 14 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Planseu pod si scari.) | m3 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,832 |  |  |  |  |  |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Planseu pod si scari.) | m2 |  |  |  | 21,300 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 5,325 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 30,885 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 3,195 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 5,325 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
| 16 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Planseu pod si scari.) | m3 |  |  |  | 4,810 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 29,581 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 2,164 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 1 421,884 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 3,795 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 3,493 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 1,684 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 2,886 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 1,347 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 1,563 |  |  |  |  |  |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Planseu pod si scari.) | kg |  |  |  | 452,400 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 26,692 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,810 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 463,710 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 67,860 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 4,524 |  |  |  |  |  |
| 18 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +2.700) | m2 |  |  |  | 7,680 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,536 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 8,448 |  |  |  |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg |  |  |  | 0,614 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  |  |  | 2,304 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  |  |  | 2,304 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,384 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  |  |  | 0,922 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
| 19 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) ( (Stilpi pina la cota +2.700) | m3 |  |  |  | 0,770 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 4,736 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 227,620 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,608 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,559 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Stilpi pina la cota +2.700) | kg |  |  |  | 96,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 5,664 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,384 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 98,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Stilpi pina la cota +2.700) | kg |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 1,247 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 29,725 |  |  |  |  |  |
| 22 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Grinda cota +2.300) | m2 |  |  |  | 5,280 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 5,808 |  |  |  |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg |  |  |  | 0,422 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  |  |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  |  |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,132 |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  |  |  | 0,792 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  |  |  | 0,634 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |
| 23 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Grinda cota +2.300) | m3 |  |  |  | 0,710 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 4,367 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 209,883 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,560 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,516 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,249 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,426 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,199 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
| 24 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Grinda cota +2.300) | kg |  |  |  | 54,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 3,204 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,217 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 55,657 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 8,145 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,543 |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300) | kg |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 8,508 |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +3.900) | m2 |  |  |  | 3,968 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,794 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 4,365 |  |  |  |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg |  |  |  | 0,317 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  |  |  | 1,190 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  |  |  | 1,190 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  |  |  | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |
| 27 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) ( (Stilpi pina la cota +3.900) | m3 |  |  |  | 0,380 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 2,337 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 112,332 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,133 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |
| 28 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Rost armat cota +3.900) | m2 |  |  |  | 0,380 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 0,418 |  |  |  |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 29 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) ( (Stilpi pina la cota +3.900) | m3 |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 53,210 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut |  |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300) | kg |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 4,612 |  |  |  |  |  |
| 31 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori) | m3 |  |  |  | 2,630 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 9,379 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  |  |  | 1,657 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar BCA | m3 |  |  |  | 2,367 |  |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  |  |  | 7,890 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  |  |  | 57,045 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 51,969 |  |  |  |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,973 |  |  |  |  |  |
| 32 | CD69С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la bolti si arce, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (Кладка сводов и арок из кирпича размером 250х120х65мм с приготовлением растворa М-50 вручную) | m3 |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 3,562 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  |  |  | 103,750 |  |  |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  |  |  | 12,210 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 3,035 |  |  |  |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  | Total Portal intrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  | 32,230 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 45,122 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 9,669 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 338,415 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,226 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,258 |  |  |  |  |  |
| 34 | CI11C1 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) (Косоуцкий камень) | m2 |  |  |  | 16,330 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 16,330 |  |  |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om |  |  |  | 109,411 |  |  |  |  |  |
|  | 26611128008000 | Косоуцкий камень | m2 |  |  |  | 16,823 |  |  |  |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg |  |  |  | 6,432 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 0,660 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 197,920 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  |  |  | 6,597 |  |  |  |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg |  |  |  | 6,267 |  |  |  |  |  |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg |  |  |  | 5,278 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  |  |
| 35 | RMF32A | Letuiala din Iaturoaie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medii de 50x80 mm (Обрешетка из брусьев хвойных пород, сильно отшлифованных тесаком, средний размер 50x80 мм) | m |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900567 | Busteni de brad | m3 |  |  |  | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg |  |  |  | 0,220 |  |  |  |  |  |
| 36 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. |  |  |  | 3,456 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. |  |  |  | 0,648 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 1,368 |  |  |  |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  |  |  | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 18,900 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
| 37 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  |  |  | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. |  |  |  | 2,184 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  |  |  | 1,176 |  |  |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  |  |  | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 2,520 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg |  |  |  | 0,420 |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 |  |  |  | 24,840 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  |  |  | 14,904 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 1,043 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,248 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,298 |  |  |  |  |  |
| 39 | CI08A1 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым растворомМ 100-Тбез цемента, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора) | m2 |  |  |  | 32,360 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  |  |  | 95,786 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 12,944 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 343,275 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  |  |  | 10,892 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,594 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg |  |  |  | 8,252 |  |  |  |  |  |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg |  |  |  | 3,301 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 |  |  |  | 34,658 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T | m3 |  |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,971 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |
| 40 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  |  |  | 23,560 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,240 |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  |  |  | 1,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  |  |  | 0,620 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  |  |  | 0,992 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  |  |  | 1,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |
| 41 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) | m2 |  |  |  | 3,130 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 3,506 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg |  |  |  | 0,094 |  |  |  |  |  |
|  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Acces principal, podet, portal intrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Parcare publica 190m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 0,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 1,976 |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 125,400 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 32,353 |  |  |  |  |  |
| 44 | TsE04C | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории ) | 100m2 |  |  |  | 1,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |
| 45 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  | 28,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. |  |  |  | 17,100 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  |  |  | 5,786 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  |  |  | 34,742 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 4,275 |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  |  | 1,197 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 7,353 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  |  | 0,427 |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  | 28,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 25,650 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 31,350 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 2,850 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 11,970 |  |  |  |  |  |
| 47 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  |  | 62,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 9,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 32,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 |  |  |  | 2,790 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  |  |  | 196,540 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 0,558 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m |  |  |  | 62,310 |  |  |  |  |  |
| 48 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  | 190,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  |  |  | 11,400 |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  |  |  | 26,790 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  |  |  | 3,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 1,501 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  |  |  | 1,501 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  |  |  | 1,501 |  |  |  |  |  |
| 49 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) | m2 |  |  |  | 190,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 72,200 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 17,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg |  |  |  | 138,700 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  |  |  | 66,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg |  |  |  | 21,660 |  |  |  |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut |  |  |  | 9,120 |  |  |  |  |  |
|  | Total Parcare publica 190m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Teren de jocuri pentru copii 176m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 1,144 |  |  |  |  |  |
| 51 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 72,600 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 18,731 |  |  |  |  |  |
| 52 | TsH32A1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок баластовым покрытием толщиной 10 см) | m2 |  |  |  | 176,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 14,080 |  |  |  |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  |  |  | 17,952 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  |  |  | 2,992 |  |  |  |  |  |
| 53 | TsH32B1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчанным покрытием толщиной 10 см) | m2 |  |  |  | 176,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 14,080 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 17,776 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  |  |  | 2,992 |  |  |  |  |  |
| 54 | TsH32D1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см) | m2 |  |  |  | 176,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 12,320 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201701 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm | m3 |  |  |  | 10,032 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  |  |  | 2,992 |  |  |  |  |  |
|  | Total Teren de jocuri pentru copii 176m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pavaj 800m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 4,160 |  |  |  |  |  |
| 56 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 264,000 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 68,112 |  |  |  |  |  |
| 57 | RpDD06A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) | m3 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 66,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 138,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate | m3 |  |  |  | 80,640 |  |  |  |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut |  |  |  | 18,560 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 58 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m |  |  |  | 520,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 62,400 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 93,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 |  |  |  | 24,960 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  |  |  | 530,400 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m |  |  |  | 522,600 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |  |
| 59 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 |  |  |  | 800,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  |  | 809,920 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 25,280 |  |  |  |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 |  |  |  | 812,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  |  |  | 1 280,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg |  |  |  | 12 584,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  |  |  | 68,560 |  |  |  |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 60 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории) | t |  |  |  | 4,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 3,220 |  |  |  |  |  |
| 61 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 2 категории) | t |  |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 3,825 |  |  |  |  |  |
| 62 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t |  |  |  | 13,100 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 1,389 |  |  |  |  |  |
|  | Total Pavaj 800m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Spatii verzi 869m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см) | m2 |  |  |  | 869,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  |  |  | 156,420 |  |  |  |  |  |
| 64 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительнвм слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см) | m2 |  |  |  | 869,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 60,830 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  |  |  | 173,800 |  |  |  |  |  |
| 65 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  | 8,690 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. |  |  |  | 41,886 |  |  |  |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-gazon canadian | kg |  |  |  | 34,412 |  |  |  |  |  |
|  | Total Spatii verzi 869m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Viceu public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 68 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 1,036 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 2,134 |  |  |  |  |  |
| 69 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |  |  | 9,900 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  |  |  | 0,634 |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,558 |  |  |  |  |  |
| 72 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 73 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 3,750 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Fondatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  |  |  | 3,680 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 1,344 |  |  |  |  |  |
| 75 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 11,840 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 2,960 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 17,168 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 2,960 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |
| 76 | CA04D1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), | m3 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  |  |  | 12,960 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 |  |  |  | 2,534 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,768 |  |  |  |  |  |
| 77 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 14,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 21,460 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 2,220 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |
| 78 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | m3 |  |  |  | 2,960 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 10,952 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 |  |  |  | 2,415 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 1,184 |  |  |  |  |  |
| 79 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1 | kg |  |  |  | 24,600 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. |  |  |  | 1,058 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 25,215 |  |  |  |  |  |
| 80 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  |  | 58,250 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 3,437 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,233 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 59,706 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 8,737 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,583 |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  | 6,560 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 2,493 |  |  |  |  |  |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 100 | m3 |  |  |  | 0,269 |  |  |  |  |  |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg |  |  |  | 3,280 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 82 | IzF04F | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  | 26,640 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  |  |  | 3,197 |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  |  |  | 90,576 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  |  |  | 18,115 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  |  |  | 60,206 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  |  |  | 0,693 |  |  |  |  |  |
|  | Total Fondatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori) | m3 |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 20,683 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  |  |  | 3,654 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar BCA | m3 |  |  |  | 5,220 |  |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  |  |  | 17,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  |  |  | 125,802 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 114,608 |  |  |  |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 |  |  |  | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,882 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 2,146 |  |  |  |  |  |
| 84 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti dispartitori) | m3 |  |  |  | 0,660 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 2,354 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  |  |  | 0,416 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar BCA | m3 |  |  |  | 0,594 |  |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  |  |  | 14,315 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 13,042 |  |  |  |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 |  |  |  | 0,139 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,244 |  |  |  |  |  |
| 85 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de jonctiune E1) | kg |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om |  |  |  | 2,520 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg |  |  |  | 12,605 |  |  |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
| 86 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка С-1), | kg |  |  |  | 16,460 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  |  |  | 16,625 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 4,938 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Consolidarea peretilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 4,560 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 1,140 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 6,612 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,684 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 1,140 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
| 88 | CA04D1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Briu antiseismic), | m3 |  |  |  | 0,910 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  |  |  | 4,914 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 |  |  |  | 0,961 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,637 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,291 |  |  |  |  |  |
| 89 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1 | kg |  |  |  | 17,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. |  |  |  | 0,744 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 17,732 |  |  |  |  |  |
| 90 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  |  | 65,780 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 3,881 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 67,424 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 9,867 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
| 91 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 8,960 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  |  |  | 12,992 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 1,344 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |
| 92 | CA04D1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Stilpi Stm1-4buc), | m3 |  |  |  | 0,550 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  |  |  | 2,970 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 0,248 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 |  |  |  | 0,581 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  |  |  | 0,385 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 93 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1 | kg |  |  |  | 25,800 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. |  |  |  | 1,109 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 26,445 |  |  |  |  |  |
| 94 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  |  | 101,120 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 5,966 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,404 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 103,648 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 15,168 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 1,011 |  |  |  |  |  |
|  | Total Consolidarea peretilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Usi, ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  | 5,670 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  |  |  | 4,819 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  |  |  | 5,670 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 22,680 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  |  |  | 2,835 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  |  |  | 0,992 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 3,402 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  |  |  | 5,670 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  |  |
| 96 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  |  |  | 1,147 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  |  |  | 0,952 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  |  |  | 0,333 |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |
| 97 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива В=150) | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 98 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка внутренних поддокоников В=250) | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  |  |  | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  |  |  | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 12,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 99 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов) | m2 |  |  |  | 1,540 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  | 2,048 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 14,738 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | Total Usi, ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.6. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  |  |  | 0,535 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 101 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  | 1,575 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  | 6,064 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  |  |  | 1,623 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,394 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 102 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка С-1), | kg |  |  |  | 32,412 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  |  |  | 32,736 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  |  |  | 9,724 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 136,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  |  |  | 23,625 |  |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  |  |  | 10,815 |  |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  |  |  | 42,525 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  |  |  | 3,150 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  |  |  | 210,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  |  |  | 9,450 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 105 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  |  |  | 19,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m |  |  |  | 22,440 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  |  |  | 2,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 |  |  |  | 0,170 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  |  |  | 3,686 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  |  |  | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg |  |  |  | 0,745 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  |  |  | 0,333 |  |  |  |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  |  |  | 6,460 |  |  |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
| 107 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 |  |  |  | 0,310 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  |  |  | 6,277 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,698 |  |  |  |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg |  |  |  | 2,325 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  |  |  | 1,054 |  |  |  |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  |  |  | 0,933 |  |  |  |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  |  |  | 0,930 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 108 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 5,120 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 109 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами типа PAL толщиной 22 мм) | m2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 3,680 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2020132920527 | Placi PAL grosime 22 mm | m2 |  |  |  | 16,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 110 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, прикрепленной механически на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) | m2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 |  |  |  | 19,320 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg |  |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg |  |  |  | 67,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 111 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) | m2 |  |  |  | 6,720 |  |  |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 1,613 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |
| 112 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) | m2 |  |  |  | 9,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  |  |  | 0,562 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  | 34,632 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 2,808 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112204050 | Lambriu plastic | m2 |  |  |  | 9,547 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,094 |  |  |  |  |  |
|  | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase | m |  |  |  | 46,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 3,744 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,281 |  |  |  |  |  |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  |  |  | 12,978 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  |  |  | 17,304 |  |  |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  |  |  | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  |  |  | 1,236 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  |  |  | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  |  |  | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  |  |  | 123,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
| 114 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m |  |  |  | 6,426 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |  |  | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  |  |  | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.8. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  |  |  | 1,012 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  |  |  | 0,170 |  |  |  |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 116 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  |  |  | 25,200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112204050 | Lambriu plastic | m2 |  |  |  | 12,940 |  |  |  |  |  |
|  | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m |  |  |  | 31,426 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.9. Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 50-T pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 157,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 118 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 |  |  |  | 31,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  |  |  | 80,325 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  |  |  | 630,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  |  |  | 33,075 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 315,000 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  |  |  | 10,395 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,252 |  |  |  |  |  |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  | 18,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  | 22,570 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  |  |  | 132,090 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 1,462 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  | 18,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg |  |  |  | 2,775 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |
| 121 | CN15A | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic | m2 |  |  |  | 18,500 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 10,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116104846 | Vopsea alba perclorvinilica 104-400 | kg |  |  |  | 8,787 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226109200 | Diluant dispersie vinilica D400 | kg |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  |  |  | 3,792 |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226100400 | Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80 | kg |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  |  |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg |  |  |  | 0,277 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 7,400 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |
|  | Total Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.10. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  | 47,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 6,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 193,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  |  |  | 105,400 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,306 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |
| 123 | IzF54A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala | m2 |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  |  |  | 39,440 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 9,894 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  |  |  | 137,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  |  |  | 143,541 |  |  |  |  |  |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular | m2 |  |  |  | 29,876 |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 |  |  |  | 37,774 |  |  |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  |  |  | 3,880 |  |  |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  |  |  | 206,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg |  |  |  | 5,100 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |
| 125 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  | 41,480 |  |  |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  |  |  | 78,200 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  | 0,136 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |
| 126 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. |  |  |  | 15,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten | kg |  |  |  | 21,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |
| 127 | CI11A | Placaje din placi de beton colorat la soclu | m2 |  |  |  | 4,840 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  |  |  | 3,872 |  |  |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om. |  |  |  | 9,680 |  |  |  |  |  |
|  | 2661112800800 | Placi de beton colorat | m2 |  |  |  | 4,986 |  |  |  |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg |  |  |  | 1,906 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  |  |  | 1,955 |  |  |  |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg |  |  |  | 1,858 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Viceu public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondul social |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport material |  |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare |  |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lucfrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |